资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）	工程

预 算 控 制 价

|  |  |  |  | 预算控制价(小写): |  |  |  | 1680648.21元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (大写): |  | 壹佰陆拾捌万零陆佰肆拾捌元贰角壹分 |  |  |  |  |  |
| 招 | 标 | 人: |  |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |
|  |  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |
|  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 | 制 | 人: |  |  |  |  |  | 复 核 人: |  |  |  |
|  |  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 时 间: |  |  |  |

扉-2

工程预算审查对比汇总表

| 工程名称： |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 单项工程名称 | 报审预算金额(元） | 审定预算金额(元) | 调整金额(元) | 备注 |
|  |  | 单项工程1 | 1311316.34 | 1343344.80 | 32028.46 |  |
|  |  | 单项工程2 | 330594.71 | 337303.41 | 6708.70 |  |
|  |  | 合计 | 1641911.05 | 1680648.21 | 38737.16 |  |

单项工程汇总对比表

| 工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 送审工程 |  |  |  |  | 审结工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  |  | 其 | 中 |  |  |  | 其 | 中 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价(元) | 安全文明施 |  |  |  | 暂估价(元) | 安全文明施 |  | 规费（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 工费（元） |  | 规费（元） |  |  | 工费（元） |  |  |  |  |
| 01 | 建筑与装饰工程 |  | 1202443.91 |  | 28520.02 |  | 20673.56 | 1227321.31 |  |  | 61148.60 | 27778.41 | 24877.40 |  |
| 02 | 安装工程 |  | 108872.43 |  |  | 2008.51 | 1819.20 | 116023.49 |  |  | 5664.27 | 2582.27 | 7151.06 |  |
|  | 合 | 计 | 1311316.34 |  | 30528.53 |  | 22492.76 | 1343344.80 |  |  | 66812.87 | 30360.68 | 32028.46 |  |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审表- |  |

06

单项工程汇总对比表

| 工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 送审工程 |  |  |  |  | 审结工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  |  | 其 | 中 |  |  |  | 其 | 中 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价(元) | 安全文明施 |  |  |  | 暂估价(元) | 安全文明施 |  | 规费（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 工费（元） |  | 规费（元） |  |  | 工费（元） |  |  |  |  |
| 01 | 建筑与装饰工程 |  | 305132.04 |  |  | 6311.65 | 4992.41 | 309519.91 |  |  | 15616.01 | 7020.17 | 4387.87 |  |
| 02 | 安装工程 |  | 25462.67 |  |  | 406.10 | 373.94 | 27783.50 |  |  | 1145.22 | 530.79 | 2320.83 |  |
|  | 合 | 计 | 330594.71 |  |  | 6717.75 | 5366.35 | 337303.41 |  |  | 16761.23 | 7550.96 | 6708.70 |  |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审表- |  |

06

单位工程费用汇总对比表

| 工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  | 第1页共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 送审工程 |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 | 汇总名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额（元） | 其中：暂估价 | 金额（元） | 其中：暂估价 | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  | (元) |  | (元) |  |  |  |
| 1 | 分部分项及单价措施项目 | 1047506.12 | - | 1030747.12 | - | -16759.00 |  |  |
| 2 | 总价措施项目 | 32344.67 | - | 64767.60 | - | 32422.93 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 28520.02 | - | 61148.60 | - | 32628.58 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | - |  | - |  |  |  |
| 4 | 规费 | 20673.56 | - | 27778.41 | - | 7104.85 |  |  |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | - |  | - |  |  |  |
| 6 | 税前不含税工程造价 | 1100524.35 | - | 1123293.13 | - | 22768.78 |  |  |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | - |  | - |  |  |  |
| 7 | 销项增值税额 | 99047.19 | - | 101096.38 | - | 2049.19 |  |  |
| 8 | 附加税 | 2872.37 | - | 2931.80 | - | 59.43 |  |  |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税 |  | 1202443.91 | - | 1227321.31 | - | 24877.40 |  |  |
|  | 额+附加税 |  |  |  |  |  |  |  |

审表-07

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  | 0101 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010100103 |  |  | 1.土壤类别 ;三类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平整场地 |  | 2.弃土运距 ：1km | m2 | 498.40 | 1.32 | 657.89 | 208.67 | 1.35 | 281.70 | -376.19 |  |  |
|  | 1 |  |  | 3.取土运距：1km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010100403 |  |  | 1.土壤类别 ：三类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 挖基坑土方 |  | 2.挖土深度 ：0.8m | m3 | 609.30 | 9.23 | 5623.84 | 609.30 | 9.46 | 5763.98 | 140.14 |  |  |
|  | 0 |  |  | 3.弃土运距：1km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01010300100 | 回填土 |  | 1.填方来源、运距： | m3 | 343.20 | 7.10 | 2436.72 | 343.20 | 7.37 | 2529.38 | 92.66 |  |  |
|  | 6 |  |  | 原土、买土、1km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010300203 |  |  | 1.废弃料品种 ：三类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 余方弃置 |  | 土 | m3 | 266.10 | 8.81 | 2344.34 | 266.10 | 9.09 | 2418.85 | 74.51 |  |  |
|  | 2 |  |  | 2.运距：5km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 11062.79 |  |  | 10993.91 | -68.88 |  |  |
|  |  | 0104 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01040100300 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种：实心页岩 | m3 | 163.35 | 524.27 | 85639.50 | 163.35 | 544.23 | 88899.97 | 3260.47 |  |  |
|  | 9 |  |  | 砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01040101404 |  |  | 粉光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 暗沟 |  | 2.M5水泥砂浆砌砖 | m | 83.20 | 357.72 | 29762.30 | 83.20 | 251.28 | 20906.50 | -8855.80 |  |  |
|  | 7 |  |  | 3.100厚C10混凝土垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 115401.80 |  |  | 109806.47 | -5595.33 |  |  |
|  |  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01050100100 |  |  | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 垫层 |  | 2.混凝土强度等级： | m3 | 7.55 | 616.75 | 4656.46 | 7.55 | 652.62 | 4927.28 | 270.82 |  |  |
|  | 1 |  |  | C15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.部位：独立基础垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 131121.05 |  |  | 125727.66 | -5393.39 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01050100300 | 独立基础 |  | 混凝土 | m3 | 25.46 | 626.33 | 15946.36 | 25.46 | 665.04 | 16931.92 | 985.56 |  |  |
|  | 1 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01050200100 | 矩形柱 |  | 混凝土 | m3 | 37.48 | 643.46 | 24116.88 | 37.48 | 682.56 | 25582.35 | 1465.47 |  |  |
|  | 1 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01050200203 | 构造柱 |  | 混凝土 | m3 | 10.66 | 652.35 | 6954.05 | 10.66 | 689.35 | 7348.47 | 394.42 |  |  |
|  | 6 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01050200300 | 异形柱 |  | 1.柱形状 ：L型 | m3 | 0.60 | 647.55 | 388.53 | 0.60 | 686.99 | 412.19 | 23.66 |  |  |
|  | 5 |  |  | 2.混凝土种类;C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 01050300200 | 矩形梁 |  | 混凝土 | m3 | 7.47 | 632.16 | 4722.24 | 7.47 | 669.23 | 4999.15 | 276.91 |  |  |
|  | 1 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ；商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 01050300501 | 过梁 |  | 混凝土 | m3 | 2.18 | 662.60 | 1444.47 | 2.18 | 696.18 | 1517.67 | 73.20 |  |  |
|  | 0 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 01050500100 | 有梁板 |  | 混凝土 | m3 | 105.74 | 631.59 | 66784.33 | 105.74 | 670.98 | 70949.43 | 4165.10 |  |  |
|  | 1 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01050500802 | 雨篷 |  | 混凝土 | m3 | 0.18 | 752.83 | 135.51 | 0.18 | 716.59 | 128.99 | -6.52 |  |  |
|  | 6 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 120492.37 |  |  | 127870.17 | 7377.80 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  | 01050700102 |  |  | 1.20厚C20细石混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 散水 |  | 提浆抹面 | m2 | 69.12 | 150.68 | 10415.00 | 69.12 | 92.16 | 6370.10 | -4044.90 |  |  |
|  | 7 |  |  | 2.100厚C20混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01050600103 | 直形楼梯 |  | 混凝土 | m2 | 78.39 | 122.73 | 9620.80 | 78.39 | 128.58 | 10079.39 | 458.59 |  |  |
|  | 3 |  |  | 2.混凝土强度等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 级:C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.断面类型：异型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01050700503 |  |  | 2.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 压顶 |  | 混凝土 | m3 | 5.32 | 647.46 | 3444.49 | 5.32 | 688.62 | 3663.46 | 218.97 |  |  |
|  | 7 |  |  | 3.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1..部位 ：卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01050700704 |  |  | 2.混凝土种类：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 止水带 |  | 混凝土 | m3 | 2.48 | 638.35 | 1583.11 | 2.48 | 671.96 | 1666.46 | 83.35 |  |  |
|  | 8 |  |  | 3.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 01051500100 | 现浇构件钢筋（一 |  | 钢筋种类、规格：一 | t | 1.611 | 6644.99 | 10705.08 | 1.611 | 7114.72 | 11461.81 | 756.73 |  |  |
|  | 1 | 级钢筋≤φ10） |  | 级钢筋、φ6~10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 01051500103 | 现浇构件钢筋（砌 |  | 钢筋种类、规格：砌 | t | 0.817 | 6488.15 | 5300.82 | 0.817 | 6943.79 | 5673.08 | 372.26 |  |  |
|  | 9 | 体拉结筋） |  | 体拉结筋、φ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 01051500100 | 现浇构件钢筋（三 |  | 钢筋种类、规格：三 | t | 10.849 | 6679.85 | 72469.69 | 10.849 | 7245.88 | 78610.55 | 6140.86 |  |  |
|  | 2 | 级钢筋≤φ10） |  | 级钢筋≤φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 01051500100 | 现浇构件钢筋（三 |  | 钢筋种类、规格：三 | t | 9.928 | 6755.45 | 67068.11 | 9.928 | 7189.66 | 71378.94 | 4310.83 |  |  |
|  | 3 | 级钢筋φ12～16） |  | 级钢筋φ12～16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 01051500100 | 现浇构件钢筋（三 |  | 钢筋种类、规格：三 | t | 4.984 | 6691.75 | 33351.68 | 4.984 | 6954.99 | 34663.67 | 1311.99 |  |  |
|  | 4 | 级钢筋＞φ16） |  | 级钢筋＞φ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 339107.61 |  |  | 356364.91 | 17257.30 |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 213958.78 |  |  | 223567.46 | 9608.68 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01080200104 | 成品钛合金卫生间 |  | ：M0721、700x2100 | m2 | 20.58 | 459.12 | 9448.69 | 20.58 | 459.12 | 9448.69 |  |  |  |
|  | 0 | 门 |  | 2.玻璃品种、厚度:成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 品钛合金门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 01080200404 | 成品防盗门 |  | ：M1021、1000x2100 | m2 | 33.60 | 359.95 | 12094.32 | 33.60 | 375.34 | 12611.42 | 517.10 |  |  |
|  | 1 |  |  | 2.门框、扇材质：成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 品防盗门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 01080200404 | 成品双开防盗门 |  | ：M1521、1500x2100 | m2 | 9.45 | 359.95 | 3401.53 | 9.45 | 375.34 | 3546.96 | 145.43 |  |  |
|  | 2 |  |  | 2.门框、扇材质：成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 品双开防盗门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01080700104 | 铝合金磨砂玻璃金 |  | ：C0906、900x600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 2.玻璃品种、厚度： | m2 | 7.56 | 234.00 | 1769.04 | 7.56 | 221.13 | 1671.74 | -97.30 |  |  |
|  | 3 | 推拉窗 |  | 铝合金6mm单薄磨砂玻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 璃推拉窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ：C1515、C1818： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01080700104 | 铝合金中空玻璃推 |  | 1500x1500、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 1800x1800 | m2 | 85.86 | 189.14 | 16239.56 | 85.86 | 291.63 | 25039.35 | 8799.79 |  |  |
|  | 4 | 拉窗 |  | 2.玻璃品种、厚度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝合金6+6A+6中空玻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 璃推拉窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 42953.14 |  |  | 52318.16 | 9365.02 |  |  |
|  |  | 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.40mm厚C20细石混凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 01090200302 | 屋面刚性层（保温 |  | 土保护层，内配φ | m2 | 120.80 | 45.78 | 5530.22 | 120.80 | 48.25 | 5828.60 | 298.38 |  |  |
|  | 3 | 上人屋面） |  | 4@100双向钢筋网片， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提浆抹光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 48483.36 |  |  | 58146.76 | 9663.40 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.聚酯无纺布隔离层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.60厚水泥基泡沫保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3mm厚SNS聚合物改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 01090200102 | 屋面卷材防水（保 |  | 姓沥青自粘卷材（l | m2 | 120.80 | 335.82 | 40567.06 | 120.80 | 329.63 | 39819.30 | -747.76 |  |  |
|  | 4 | 温上人屋面） |  | 型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2mm厚非固化橡胶沥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 青防水涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.20mm厚1:3水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 找平层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.300厚炉渣找坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.20mm厚1:2.5水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂浆保护层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.聚酯无纺布隔离层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01090200203 | 屋面涂膜防水（不 |  | 一道（200G/M2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 上人不保温平屋 |  | 2.2mm厚非固化橡胶沥 | m2 | 79.12 | 138.62 | 10967.61 | 79.12 | 141.95 | 11231.08 | 263.47 |  |  |
|  | 8 | 面） |  | 青防水涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1:3水泥砂浆找坡兼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 找平层，最薄处20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 57064.89 |  |  | 56878.98 | -185.91 |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 01050100103 | 100厚C20细石混凝 |  | 1.100厚C20细石混凝 | m3 | 20.90 | 618.47 | 12926.02 | 20.90 | 658.39 | 13760.35 | 834.33 |  |  |
|  | 4 | 土 |  | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.400x800x3mm防滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防滑地砖楼地面 |  | 地砖，配色水泥浆擦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01110200101 |  |  | 缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 400x800x3（卫生间 |  |  | m2 | 112.32 | 109.47 | 12295.67 | 112.32 | 114.17 | 12823.57 | 527.90 |  |  |
|  | 2 | 、晾衣间） |  | 2.20mm厚1:2干硬性水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泥砂浆结合层，上撒2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚干水泥并洒酒水适 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 76756.36 |  |  | 77634.30 | 877.94 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.5mm厚JS-ll 聚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合物水泥防水涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （另列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1：2.5 水泥砂浆找 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 坡兼找平层，最薄处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.水泥砂浆结合层一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 道（水灰比0.4~0.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.100厚C20细石混凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土（另列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01090400203 | JS-ll 聚合物水泥 |  | 1.1.5mm厚JS-ll 聚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 合物水泥防水涂料 | m2 | 302.27 | 45.27 | 13683.76 | 302.27 | 45.31 | 13695.85 | 12.09 |  |  |
|  | 5 | 防水涂料 |  | （另列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.铺设800x800成品通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通体瓷砖楼地面 |  | 体瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01110200301 |  |  | 2.20mm厚1:2.5水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 800x800 （首层宿 |  |  | m2 | 96.77 | 181.40 | 17554.08 | 96.77 | 153.54 | 14858.07 | -2696.01 |  |  |
|  | 3 | 舍） |  | 砂浆找平层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.100厚C20细石混凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土垫层（另列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通体瓷砖楼地面 |  | 1.铺设800x800成品通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01110200301 |  |  | 体瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 800x800 （二、三 |  |  | m2 | 130.07 | 182.26 | 23706.56 | 130.07 | 154.29 | 20068.50 | -3638.06 |  |  |
|  | 3 | 层宿舍） |  | 2.20mm厚1:2.5水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂浆找平层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 01110100101 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.20mm厚1：2水泥砂 | m2 | 78.39 | 20.54 | 1610.13 | 78.39 | 49.51 | 3881.09 | 2270.96 |  |  |
|  | 4 | （楼梯间） |  | 浆面层铁板赶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.踢脚线高度 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01110500101 |  |  | 120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 水泥砂浆踢脚线 |  | 2.6mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 12.58 | 99.88 | 1256.49 | 12.58 | 76.75 | 965.52 | -290.97 |  |  |
|  | 5 |  |  | 铁板赶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7mm厚1:3水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 57811.02 |  |  | 53469.03 | -4341.99 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.13厚1:3水泥砂浆打 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 83032.71 |  |  | 80052.95 | -2979.76 |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.400x800x8mm瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （竖贴），铺至吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 以上100mm白色专用瓷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砖勾缝剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7mm厚1:2水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01120400301 | 内墙面砖墙面 |  | 粘结层（加建筑胶适 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 400x800x3（卫生间 | 量） |  | m2 | 304.88 | 139.39 | 42497.22 | 304.88 | 141.55 | 43155.76 | 658.54 |  |  |
|  | 6 | 、晾衣间） |  | 3.1.2mm厚JS-ll 聚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合物水泥防水涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.5mm厚1:3水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垫层找平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.7mm厚1;3水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打底扫毛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.刷白色乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.满刮腻子一道磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平，补刮腻子一道磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 01120100101 | 乳胶漆墙面（宿 |  | 3.5mm厚1：0.3：2.5 | m2 | 488.00 | 66.64 | 32520.32 | 488.00 | 67.30 | 32842.40 | 322.08 |  |  |
|  | 7 | 舍） |  | 混合砂浆罩面压光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.7mm厚1：1：6混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂浆垫层找平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.9mm厚1：1：6混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂浆打底扫毛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01120100101 | 乳胶漆墙面（楼梯 |  | 1.刷白色乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 2.满刮腻子一道磨 | m2 | 350.91 | 81.63 | 28644.78 | 350.91 | 80.74 | 28332.47 | -312.31 |  |  |
|  | 7 | 间） |  | 平，补刮腻子一道磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 103662.32 |  |  | 104330.63 | 668.31 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5mm厚1：0.3：2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混合砂浆罩面压光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.7mm厚1：1：6混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂浆垫层找平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.9mm厚1：1：6混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂浆打底扫毛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.钢丝网面层加强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6厚外墙饰面砖，专 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用勾缝剂擦缝，缝宽5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5-8厚专用面砖粘结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01120400302 | 纸皮砖墙面（外 |  | 剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 3.15厚M15水泥砂浆找 | m2 | 740.78 | 151.38 | 112139.28 | 633.71 | 152.72 | 96780.19 | -15359.09 |  |  |
|  | 0 | 墙） |  | 平层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.8-10厚耐碱涂塑玻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 璃纤维网布增强聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 物水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 215801.60 |  |  | 201110.82 | -14690.78 |  |  |
|  |  | 0113 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.刷（喷）乳胶漆涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料，一底两面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.满刮腻子一道磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01130100101 | 乳胶漆顶棚（宿舍 |  | 平，补刮腻子一道磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 平。2~3mm厚 | m2 | 380.17 | 51.63 | 19628.18 | 380.17 | 51.52 | 19586.36 | -41.82 |  |  |
|  | 8 | 、楼梯间） |  | 3.3mm厚1:2水泥石灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂浆找平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.7mm厚1:3水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01130200101 | 300x300 铝扣板吊 |  | 1.φ8钢筋吊杆与屋顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 结构后置紧固连接， | m2 | 40.32 | 97.22 | 3919.91 | 40.32 | 98.03 | 3952.57 | 32.66 |  |  |
|  | 9 | 顶（卫生间） |  | 双向中距≤1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 135687.37 |  |  | 120319.12 | -15368.25 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.次龙骨专用，中距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <300~600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.0.8mm厚铝合金条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板，中距100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 23548.09 |  |  | 23538.93 | -9.16 |  |  |
|  |  | 0115 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 01150300104 | 楼梯栏杆1.1m |  | 1.楼梯栏杆1.1m | m | 40.86 | 69.76 | 2850.39 | 32.12279.17 |  | 8966.94 | 6116.55 |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 2850.39 |  |  | 8966.94 | 6116.55 |  |  |

| 本页小计 | 2850.39 | 8966.94 | 6116.55 |
| --- | --- | --- | --- |

表-08

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (1) 010101001031 |  |  | 项目名称 |  |  | 平整场地 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 208.67 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AA0001 | 平整场地 | 100m2 | 0.01 |  | 60.30 |  |  | 56.73 | 17.61 | 0.60 |  |  | 0.57 | 0.18 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.57 | 0.18 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (2) 010101004030 |  |  | 项目名称 |  |  | 挖基坑土方 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 609.30 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AA0004 | 机械挖装土方（大开挖） | 100m3 | 0.01 |  | 402.67 |  |  | 419.56 | 123.54 | 4.03 |  |  | 4.20 | 1.24 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 4.03 |  |  | 4.20 | 1.24 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.46 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 |  | (3) 010103001006 |  |  | 项目名称 |  |  | 回填土 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 343.20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AA0083 | 回填土 机械夯填 |  | 100m3 | 0.01 |  | 175.09 | 0.47 |  | 465.25 | 96.10 | 1.75 |  |  | 4.65 | 0.96 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1.75 |  |  | 4.65 | 0.96 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.37 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.001 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (4) 010103002032 |  |  | 项目名称 |  |  | 余方弃置 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 266.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 机械运土方，总运距≤15km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA0090换 | 运距≤1000m |  | 1000m3 | 0.001 |  | 2171.42 |  |  | 5732.43 | 1190.61 | 2.17 |  |  | 5.73 | 1.19 |  |
|  | [•+AA0091*4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 2.17 |  |  | 5.73 | 1.19 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.09 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (5) 010401003009 |  |  | 项目名称 |  |  | 实心砖墙 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 163.35 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AD0014换 | 砖墙 水泥砂浆（特细砂） | 10m3 | 0.1 |  | 1846.96 | 3039.23 |  |  | 8.09 | 548.06 | 184.70 | 303.92 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | M5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 184.70 | 303.92 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544.23 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) M5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.23137 | 408.70 | 94.56 |  |  |  |  |
|  | 实心砖 |  |  |  |  |  |  | 千匹 |  | 0.53416 | 390.00 | 208.32 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [55.76] | 0.555 | (30.95) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.273] | 233.00 | (63.61) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.124 | 4.66 | 0.58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.46 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 303.92 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (6) 010401014047 |  |  | 项目名称 |  |  | 暗沟 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 83.20 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0065 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 | 0.013221 |  | 974.71 | 1155.23 |  |  | 7.43 | 131.49 | 12.89 | 15.27 |  | 0.10 | 1.74 |  |
|  | 及硬基层上 1∶2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD0110 | 砖沟 含盖 | 10m | 0.1 |  | 938.20 | 993.32 |  |  | 3.22 | 278.12 | 93.82 | 99.33 |  | 0.32 | 27.81 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 106.71 | 114.60 |  | 0.42 | 29.55 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.28 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2.5 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.02671 | 569.09 | 15.20 |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg | [14.155] | 0.555 | (7.86) |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.0315] | 233.00 | (7.34) |  |  |  |  |
| 材 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.016 | 4.66 | 0.07 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准砖 |  |  |  |  |  |  |  | 千匹 | 0.056 | 390.00 | 21.84 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg | 45.899 | 0.555 | 25.47 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.105 | 218.00 | 22.89 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 细砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.026 | 228.00 | 5.93 |  |  |  |  |
|  | 砾石 5～10mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.026 | 189.00 | 4.91 |  |  |  |  |
|  | 砾石 5～40mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.058 | 185.00 | 10.73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 7.57 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 114.61 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (7) 010501001001 |  |  | 项目名称 |  |  | 垫层 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 7.55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0005 | 垫层 商品混凝土 C15 |  | 10m3 | 0.1 |  | 432.65 | 5939.34 |  | 2.50 | 151.72 | 43.27 | 593.93 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 43.27 | 593.93 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.62 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 商品混凝土 C15 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.01669 | 586.00 | 595.78 |  |  |  |  |
| 明 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.242 | 4.66 | 1.13 |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 593.93 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (8) 010501003001 |  |  | 项目名称 |  |  | 独立基础 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 25.46 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0013 | 独立基础 商品混凝土 C30 | 10m3 | 0.1 |  | 327.37 | 6205.53 |  | 2.50 | 115.02 | 32.74 | 620.55 |  | 0.25 | 11.50 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 32.74 | 620.55 |  | 0.25 | 11.50 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665.04 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.00658 | 616.00 | 620.05 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.2544 | 4.66 | 1.19 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 620.55 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (9) 010502001001 |  |  | 项目名称 |  |  | 矩形柱 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 37.48 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0025 | 矩形柱 商品混凝土 C30 | 10m3 | 0.1 |  | 453.27 | 6208.82 |  | 4.00 | 159.46 | 45.33 | 620.88 |  | 0.40 | 15.95 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 45.33 | 620.88 |  | 0.40 | 15.95 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682.56 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费 | 商品混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.00554 | 616.00 | 619.41 |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.3832 | 4.66 | 1.79 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 620.88 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (10) 010502002036 |  |  | 项目名称 |  |  | 构造柱 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 10.66 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0027 | 构造柱 商品混凝土 C20 | 10m3 | 0.1 |  | 652.71 | 6007.82 |  | 4.00 | 228.98 | 65.27 | 600.78 |  | 0.40 | 22.90 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 65.27 | 600.78 |  | 0.40 | 22.90 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689.35 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.00877 | 596.00 | 601.23 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.384 | 4.66 | 1.79 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 600.78 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (11) 010502003005 |  |  | 项目名称 |  |  | 异形柱 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 0.60 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0029 | 异形柱 商品混凝土 C30 | 10m3 | 0.1 |  | 486.12 | 6208.82 |  | 4.00 | 170.91 | 48.61 | 620.88 |  | 0.40 | 17.09 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 48.61 | 620.88 |  | 0.40 | 17.09 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686.99 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.005 | 616.00 | 619.08 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.383 | 4.66 | 1.78 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.02 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 620.88 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (12) 010503002001 |  |  | 项目名称 |  |  | 矩形梁 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 7.47 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0037 | 矩形梁 商品混凝土 C30 | 10m3 | 0.1 |  | 352.61 | 6211.32 |  | 4.00 | 124.38 | 35.26 | 621.13 |  | 0.40 | 12.44 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 35.26 | 621.13 |  | 0.40 | 12.44 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669.23 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.009 | 616.00 | 621.54 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.302 | 4.66 | 1.41 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 621.13 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (13) 010503005010 |  |  | 项目名称 |  |  | 过梁 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 2.18 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0043换 | 过梁 商品混凝土 C20 | 10m3 | 0.1 |  | 616.74 | 6124.60 |  | 4.00 | 216.44 | 61.67 | 612.46 |  | 0.40 | 21.64 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 61.67 | 612.46 |  | 0.40 | 21.64 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696.18 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.01422 | 606.00 | 614.62 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.304 | 4.66 | 1.42 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 612.46 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (14) 010505001001 |  |  | 项目名称 |  |  | 有梁板 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 105.74 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0062 | 现浇混凝土 有梁板 商品混 | 10m3 | 0.1 |  | 354.34 | 6226.49 |  | 4.00 | 124.98 | 35.43 | 622.65 |  | 0.40 | 12.50 |  |
|  | 凝土 C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 35.43 | 622.65 |  | 0.40 | 12.50 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.98 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.00462 | 616.00 | 618.85 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.531 | 4.66 | 2.47 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 1.33 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 622.65 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (15) 010505008026 |  |  | 项目名称 |  |  | 雨篷 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE0076 | 现浇混凝土 雨篷 商品混凝 | 10m3 |  | 0.1 |  | 682.37 | 6236.91 |  |  | 6.40 | 240.19 | 68.24 | 623.69 |  | 0.64 | 24.02 |  |
|  | 土 C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 68.24 | 623.69 |  | 0.64 | 24.02 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716.59 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.11667 | 616.00 | 687.87 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.643 | 4.66 | 3.00 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 623.69 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (16) 010507001027 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 散水 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 69.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 楼地面 C20混凝土面层(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0042换 | 细砂) 厚40mm [•- | 100m2 |  | 0.01 |  | 940.72 | 1420.26 |  | 13.39 |  | 127.78 | 9.41 | 14.20 |  | 0.13 | 1.28 |  |
|  | AL0043*4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0005换 | 垫层 商品混凝土 C15 [• | 10m3 |  | 0.01 |  | 519.17 | 6040.34 |  |  | 2.50 | 151.72 | 5.19 | 60.40 |  | 0.03 | 1.52 |  |
|  | 人*1.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 14.60 | 74.60 |  | 0.16 | 2.80 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.16 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土(塑· 特细砂、砾石粒径≤10mm) C20 |  |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.02 | 487.31 | 9.75 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶1 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0051 | 632.52 | 3.23 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥浆 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.001 | 841.94 | 0.84 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | [13.761] | 0.555 | (7.64) |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.0116] | 233.00 | (2.70) |  |  |  |  |
|  | 砾石 5～10mm |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.0184] | 189.00 | (3.48) |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.078 | 4.66 | 0.36 |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.101 | 596.00 | 60.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.23 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 74.61 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (17) 010506001033 |  |  | 项目名称 |  |  | 直形楼梯 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 78.39 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0091换 | 现浇混凝土 直形楼梯 商品 | 10m2 | 0.1 |  | 223.95 | 982.86 |  | 0.67 | 78.35 | 22.40 | 98.29 |  | 0.07 | 7.84 |  |
|  | 混凝土 C30 [•-AE0092*8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 22.40 | 98.29 |  | 0.07 | 7.84 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.58 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.15762 | 616.00 | 97.09 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.22 | 4.66 | 1.03 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.17 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 98.29 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (18) 010507005037 |  |  | 项目名称 |  |  | 压顶 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 5.32 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0108 | 现浇混凝土 扶手、压顶 商 | 10m3 | 0.1 |  | 625.52 | 6042.66 |  |  | 218.03 | 62.55 | 604.27 |  |  | 21.80 |  |
|  | 品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 62.55 | 604.27 |  |  | 21.80 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688.62 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.00122 | 596.00 | 596.73 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.747 | 4.66 | 3.48 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 4.06 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 604.27 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (19) 010507007048 |  |  | 项目名称 |  |  | 止水带 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 2.48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0115 | 现浇混凝土 翻边（止水 |  | 10m3 | 0.1 |  | 506.31 | 6028.04 |  | 6.40 | 178.82 | 50.63 | 602.80 |  | 0.64 | 17.88 |  |
|  | 带） 商品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 50.63 | 602.80 |  | 0.64 | 17.88 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671.96 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.0131 | 596.00 | 603.81 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.756 | 4.66 | 3.52 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 602.80 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (20) 010515001001 |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋（一级钢筋 |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 1.611 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤φ10） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0141 | 现浇构件钢筋 制作安装 直 |  | t | 1 |  | 1036.09 | 5733.39 |  | 25.29 | 319.95 | 1036.09 | 5733.39 |  | 25.29 | 319.95 |  |
|  | 径≤φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1036.09 | 5733.39 |  | 25.29 | 319.95 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7114.72 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 钢筋 φ≤10 |  |  |  |  |  |  |  | t | 1.07 | 5325.00 | 5697.75 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 35.64 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 5733.39 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (21) 010515001039 |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋（砌体拉结 |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 0.817 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筋） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0141换 | 现浇构件钢筋 制作安装 直 |  | t | 1 |  | 1036.09 | 5562.46 |  | 25.29 | 319.95 | 1036.09 | 5562.46 |  | 25.29 | 319.95 |  |
|  | 径≤φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1036.09 | 5562.46 |  | 25.29 | 319.95 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6943.79 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 钢筋 φ≤10 |  |  |  |  |  |  |  | t | 1.0379 | 5325.00 | 5526.82 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 35.64 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 5562.46 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (22) 010515001002 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋（三级钢筋 |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 10.849 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤φ10） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 现浇构件钢筋 高强钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0144 | （屈服强度≥400） 直径≤ | t |  | 1 |  | 1135.62 | 5733.39 |  | 26.55 | 350.32 | 1135.62 | 5733.39 |  | 26.55 | 350.32 |  |
|  | φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1135.62 | 5733.39 |  | 26.55 | 350.32 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7245.88 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 高强钢筋 φ≤10 |  |  |  |  |  |  |  | t | 1.07 | 5325.00 | 5697.75 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 35.64 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5733.39 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (23) 010515001003 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋（三级钢筋 |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 9.928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ12～16） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 现浇构件钢筋 高强钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0145 | （屈服强度≥400） 直径φ | t |  | 1 |  | 1078.47 | 5638.09 |  | 112.68 | 360.42 | 1078.47 | 5638.09 |  | 112.68 | 360.42 |  |
|  | 12～16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1078.47 | 5638.09 |  | 112.68 | 360.42 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7189.66 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高强钢筋 φ12～16 |  |  |  |  |  |  | t | 1.065 | 5245.00 | 5585.93 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 焊条 (高强钢筋用) |  |  |  |  |  |  | kg | 8.64 | 4.46 | 38.53 |  |  |  |  |
| 明 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.16 | 4.66 | 0.75 |  |  |  |  |
| 细 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 12.88 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 5638.09 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (24) 010515001004 |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋（三级钢筋 |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 4.984 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＞φ16） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 现浇构件钢筋 高强钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0146 | （屈服强度≥400） 直径＞ | t | 1 |  | 1090.23 | 5317.91 |  | 165.99 | 380.86 | 1090.23 | 5317.91 |  | 165.99 | 380.86 |  |
|  | φ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1090.23 | 5317.91 |  | 165.99 | 380.86 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6954.99 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高强钢筋 φ＞16 |  |  |  |  |  |  | t | 1.05 | 5015.00 | 5265.75 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 焊条 (高强钢筋用) |  |  |  |  |  |  | kg | 8.64 | 4.46 | 38.53 |  |  |  |  |
| 明 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.16 | 4.66 | 0.75 |  |  |  |  |
| 细 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 12.88 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 5317.91 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (25) 010802001040 |  |  | 项目名称 |  |  | 成品钛合金卫生间门 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 20.58 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第15页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AH0047换 | 铝合金门 平开门 |  | 100m2 | 0.01 |  | 4112.28 | 40163.69 |  | 133.81 | 1502.69 | 41.12 | 401.64 |  | 1.34 | 15.03 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 41.12 | 401.64 |  | 1.34 | 15.03 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.12 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品钛合金门 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 0.9704 | 419.00 | 406.60 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8× 75 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 5.878 | 0.24 | 1.41 |  |  |  |  |
| 明 | 镀锌螺钉 带垫 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 5.878 | 0.04 | 0.24 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 401.64 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (26) 010802004041 |  |  | 项目名称 |  |  | 成品防盗门 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 33.60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AH0065换 | 防盗门 |  | 100m2 | 0.01 |  | 3327.56 | 32811.96 |  | 159.77 | 1235.10 | 33.28 | 328.12 |  | 1.60 | 12.35 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 33.28 | 328.12 |  | 1.60 | 12.35 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.34 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品防盗门 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 0.97345 | 339.00 | 330.00 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀螺栓 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 2.712 | 0.44 | 1.19 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 328.12 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第16页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 |  | (27) 010802004042 |  |  | 项目名称 |  |  | 成品双开防盗门 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 9.45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AH0065换 | 防盗门 |  | 100m2 | 0.01 |  | 3327.56 | 32811.96 |  | 159.77 |  | 1235.10 | 33.28 | 328.12 |  | 1.60 | 12.35 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 33.28 | 328.12 |  | 1.60 | 12.35 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.34 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品双开防盗门 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 0.9162 | 339.00 | 310.59 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀螺栓 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 2.552 | 0.44 | 1.12 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 16.41 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 328.12 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (28) 010807001043 |  |  | 项目名称 |  |  | 铝合金磨砂玻璃金推拉窗 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 7.56 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AH0142换 | 铝合金窗 推拉窗 |  | 100m2 | 0.01 |  | 4116.70 | 16358.41 |  | 133.81 |  | 1504.25 | 41.17 | 163.58 |  | 1.34 | 15.04 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 41.17 | 163.58 |  | 1.34 | 15.04 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.13 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝合金6mm单薄磨砂玻璃推拉窗 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.0054 | 170.00 | 170.92 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8× 75 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 5.619 | 0.24 | 1.35 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第17页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 163.58 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (29) 010807001044 |  |  | 项目名称 |  |  | 铝合金中空玻璃推拉窗 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 85.86 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AH0142换 | 铝合金窗 推拉窗 | 100m2 | 0.01 |  | 4116.70 | 23408.15 |  | 133.81 | 1504.25 | 41.17 | 234.08 |  | 1.34 | 15.04 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 41.17 | 234.08 |  | 1.34 | 15.04 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291.63 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝合金6+6A+6中空玻璃推拉窗 |  |  |  |  |  |  | m2 | 0.95165 | 244.20 | 232.39 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8× 75 |  |  |  |  |  |  | 套 | 5.319 | 0.24 | 1.28 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.41 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 234.08 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (30) 010902003023 |  |  | 项目名称 |  |  | 屋面刚性层（保温上人屋 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 120.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 面） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AJ0067 | 屋面 细石混凝土刚性层(商 | 100m2 | 0.01 |  | 1084.82 | 3415.79 |  | 2.21 | 322.15 | 10.85 | 34.16 |  | 0.02 | 3.22 |  |
|  | 品混凝土) 有筋 40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 10.85 | 34.16 |  | 0.02 | 3.22 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.25 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第18页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 二等锯材 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0006 | 1767.00 | 1.06 |  |  |  |  |
|  | 圆钢 φ≤10 |  |  |  |  |  |  | t | 0.0012 | 5325.00 | 6.39 |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.04067 | 596.00 | 24.24 |  |  |  |  |
| 料 | 冷底子油 30∶70 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.075 | 8.16 | 0.61 |  |  |  |  |
|  | 水泥浆 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0012 | 841.94 | 1.01 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑油膏 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.198 | 2.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油沥青 30# |  |  |  |  |  |  | kg | [0.024] | 3.34 | (0.08) |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |  | L | [0.079] | 6.72 | (0.53) |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg | [1.823] | 0.555 | (1.01) |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.039 | 4.66 | 0.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.17 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 34.16 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (31) 010902001024 |  |  | 项目名称 |  |  | 屋面卷材防水（保温上人 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 120.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AJ0027换 | 屋面卷材防水 自粘聚合物 | 100m2 | 0.011728 |  | 933.84 | 2986.60 |  |  | 276.71 | 10.95 | 35.03 |  |  | 3.25 |  |
|  | 改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面涂膜防水 非固化橡胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ0055换 | 沥青防水涂料 涂膜厚 | 100m2 | 0.011728 |  | 1450.92 | 6026.80 |  |  | 429.89 | 17.02 | 70.69 |  |  | 5.04 |  |
|  | 1.0mm [•+AJ0056*10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0066 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 | 0.01 |  | 974.71 | 1056.57 |  | 7.43 | 131.49 | 9.75 | 10.57 |  | 0.07 | 1.31 |  |
|  | 及硬基层上 1∶3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK0032 | 水泥基泡沫保温板 屋面保 | 100m2 | 0.01 |  | 855.69 | 2822.26 |  | 8.96 | 256.36 | 8.56 | 28.22 |  | 0.09 | 2.56 |  |
|  | 温 60厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ0050换 | 屋面涂膜防水 涂膜防水层 | 100m2 | 0.01 |  | 89.14 | 293.66 |  |  | 26.42 | 0.89 | 2.94 |  |  | 0.26 |  |
|  | 每增加一布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK0016 | 保温隔热屋面 水泥炉渣 | 10m3 | 0.03 |  | 1292.54 | 2405.55 |  |  | 383.01 | 38.78 | 72.17 |  |  | 11.49 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第19页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 85.95 | 219.62 |  | 0.16 | 23.91 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.63 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 3mm厚SbS聚合物改姓沥青自粘卷材（l型） |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.3283 | 21.80 | 28.96 |  |  |  |  |
|  | 冷底子油 30∶70 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.671 | 8.16 | 5.48 |  |  |  |  |
|  | 改性沥青嵌缝油膏 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.126 | 2.08 | 0.26 |  |  |  |  |
|  | 石油沥青 30# |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | [0.215] | 3.34 | (0.72) |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  | L |  | [0.708] | 6.72 | (4.76) |  |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 3.174 | 22.30 | 70.78 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.04067 | 520.25 | 21.16 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | [95.155] | 0.555 | (52.81) |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.048] | 233.00 | (11.18) |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.109 | 4.66 | 0.51 |  |  |  |  |
|  | 水泥发泡板（屋面用） |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0613 | 283.50 | 17.38 |  |  |  |  |
|  | 聚酯无纺布 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.066 | 2.76 | 2.94 |  |  |  |  |
|  | 水泥炉渣混凝土 1∶6 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.3027 | 236.78 | 71.67 |  |  |  |  |
|  | 炉渣 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.3844] | 75.00 | (28.83) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.46 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 219.60 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (32) 010902002038 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 屋面涂膜防水（不上人不 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 79.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温平屋面） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0066 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 |  | 0.01 |  | 974.71 | 1056.57 |  | 7.43 |  | 131.49 | 9.75 | 10.57 |  | 0.07 | 1.31 |  |
|  | 及硬基层上 1∶3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ0055换 | 屋面涂膜防水 非固化橡胶 | 100m2 |  | 0.01182 |  | 1450.92 | 6026.80 |  |  |  | 429.89 | 17.15 | 71.24 |  |  | 5.08 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第20页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沥青防水涂料 涂膜厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0mm [•+AJ0056*10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0065 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 | 0.01 |  | 974.71 | 1155.23 |  |  | 7.43 | 131.49 | 9.75 | 11.55 |  | 0.07 | 1.31 |  |
|  | 及硬基层上 1∶2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ0050换 | 屋面涂膜防水 涂膜防水层 | 100m2 | 0.01 |  | 89.14 | 293.66 |  |  |  | 26.42 | 0.89 | 2.94 |  |  | 0.26 |  |
|  | 每增加一布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 37.54 | 96.30 |  | 0.14 | 7.96 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.95 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.02017 | 520.25 | 10.49 |  |  |  |  |
| 材 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [19.605] | 0.555 | (10.88) |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.0476] | 233.00 | (11.09) |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.024 | 4.66 | 0.11 |  |  |  |  |
| 明 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 3.2078 | 22.30 | 71.53 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2.5 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.02017 | 569.09 | 11.48 |  |  |  |  |
|  | 聚酯无纺布 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.062 | 2.76 | 2.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 96.29 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (33) 010501001034 |  |  | 项目名称 |  |  | 100厚C20细石混凝土 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 20.90 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0005换 | 垫层 商品混凝土 C15 [• | 10m3 | 0.1 |  | 389.38 | 6040.34 |  |  | 2.50 | 151.72 | 38.94 | 604.03 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 人*0.9] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 38.94 | 604.03 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第21页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658.39 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.01 | 596.00 | 601.96 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.24 | 4.66 | 1.12 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.95 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 604.03 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 防滑地砖楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编码 | (34) 011102001012 |  |  | 项目名称 |  |  | 400x800x3（卫生间、晾 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 112.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 衣间） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 地砖楼地面 ≤800mm× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0122换 | 800mm 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 |  | 3877.11 | 4457.85 |  | 7.87 | 804.94 | 38.77 | 44.58 |  | 0.08 | 8.05 |  |
|  | [•+AL0067*1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0065 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 | 0.01 |  | 974.71 | 1155.23 |  | 7.43 | 131.49 | 9.75 | 11.55 |  | 0.07 | 1.31 |  |
|  | 及硬基层上 1∶2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 48.52 | 56.13 |  | 0.15 | 9.36 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.17 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 防滑地砖 400× 800 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.037 | 31.00 | 32.15 |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.02024 | 582.31 | 11.79 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.075 | 0.623 | 0.05 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg | [22.821] | 0.555 | (12.67) |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.04547] | 233.00 | (10.59) |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.018 | 4.66 | 0.08 |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2.5 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.02014 | 569.09 | 11.46 |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第22页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.60 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 56.13 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (35) 010904002035 |  |  | 项目名称 |  |  | JS-ll 聚合物水泥防水涂 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 302.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 屋面涂膜防水 聚合物水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ0046换 | (JS)防水涂料 涂膜厚 | 100m2 | 0.01 |  | 1054.94 | 3163.68 |  |  |  | 312.61 | 10.55 | 31.64 |  |  | 3.13 |  |
|  | 1.0mm [•+AJ0047*5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 10.55 | 31.64 |  |  | 3.13 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.31 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 2.7376 | 11.50 | 31.48 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.16 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 31.64 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (36) 011102003013 |  |  | 项目名称 |  |  | 通体瓷砖楼地面 800x800 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 96.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （首层宿舍） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AL0122换 | 地砖楼地面 ≤800mm× | 100m2 | 0.01 |  | 3675.43 | 10191.63 |  | 6.12 |  | 777.71 | 36.75 | 101.92 |  | 0.06 | 7.78 |  |
|  | 800mm 水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0065换 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 | 0.01 |  | 369.66 | 281.81 |  | 2.18 |  | 49.80 | 3.70 | 2.82 |  | 0.02 | 0.50 |  |
|  | 及硬基层上 1∶2.5 [•- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第23页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AL0068*3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 40.45 | 104.74 |  | 0.08 | 8.28 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.54 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 800x800成品通体瓷砖 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.0425 | 89.00 | 92.78 |  |  |  |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.01524 | 582.31 | 8.87 |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.075 | 0.623 | 0.05 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [11.745] | 0.555 | (6.52) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.02205] | 233.00 | (5.14) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.012 | 4.66 | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2.5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0049 | 569.09 | 2.79 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.18 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 104.73 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (37) 011102003013 |  |  | 项目名称 |  |  | 通体瓷砖楼地面 800x800 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 130.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （二、三层宿舍） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AL0122换 | 地砖楼地面 ≤800mm× | 100m2 | 0.01 |  | 3675.43 | 10191.63 |  |  | 6.12 | 777.71 | 36.93 | 102.41 |  | 0.06 | 7.81 |  |
|  | 800mm 水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0065换 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 | 0.01 |  | 369.66 | 281.81 |  |  | 2.18 | 49.80 | 3.71 | 2.83 |  | 0.02 | 0.50 |  |
|  | 及硬基层上 1∶2.5 [•- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AL0068*3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 40.64 | 105.24 |  | 0.08 | 8.31 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.29 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第24页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 800x800成品通体瓷砖 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.0474 | 89.00 | 93.22 |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.015309 | 582.31 | 8.91 |  |  |  |  |
| 料 | 白水泥 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.076 | 0.623 | 0.05 |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [11.801] | 0.555 | (6.55) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.02216] | 233.00 | (5.16) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.012 | 4.66 | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2.5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.00494 | 569.09 | 2.81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.19 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 105.24 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (38) 011101001014 |  |  | 项目名称 |  |  | 水泥砂浆楼地面（楼梯 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 78.39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 水泥砂浆面层 楼梯面层 厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0240换 | 度25mm 水泥砂浆面层(特 | 100m2 | 0.01 |  | 2344.70 | 2277.44 |  | 13.56 |  | 315.68 | 23.45 | 22.77 |  | 0.14 | 3.16 |  |
|  | 细砂) 1∶2 [•-AL0242*1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 23.45 | 22.77 |  | 0.14 | 3.16 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.51 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.031 | 582.31 | 18.05 |  |  |  |  |
| 料 | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.0057 | 520.25 | 2.97 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥浆 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0015 | 841.94 | 1.26 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [23.398] | 0.555 | (12.99) |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.0399] | 233.00 | (9.30) |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.067 | 4.66 | 0.31 |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第25页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.18 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 22.77 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (39) 011105001015 |  |  | 项目名称 |  |  | 水泥砂浆踢脚线 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 12.58 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AL0185 | 水泥砂浆踢脚线 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 |  | 5483.60 | 1446.33 |  | 9.84 | 735.21 | 54.84 | 14.46 |  | 0.10 | 7.35 |  |
|  | (特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面砂浆找平层 水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0116换 | (特细砂)厚度13mm 1∶3 | 100m2 |  |  | 1107.85 | 1157.52 |  | 8.33 | 149.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | [•+AM0119*7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 54.84 | 14.46 |  | 0.10 | 7.35 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.75 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0216 | 520.25 | 11.24 |  |  |  |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0063 | 582.31 | 3.67 |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg | [13.328] | 0.555 | (7.40) |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.03223] | 233.00 | (7.51) |  |  |  |  |
| 明 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.008 | 4.66 | 0.04 |  |  |  |  |
| 细 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.555 |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 233.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 14.46 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (40) 011204003016 |  |  | 项目名称 |  |  | 内墙面砖墙面 400x800x3 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 304.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （卫生间、晾衣间） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第26页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AM0301换 | 块料墙面 内墙面砖 砂浆粘 | 100m2 | 0.01 |  | 4777.03 | 4396.02 |  | 13.68 |  | 1012.07 | 47.77 | 43.96 |  | 0.14 | 10.12 |  |
|  | 贴 ≤800× 800 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面涂膜防水 聚合物水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ0046换 | (JS)防水涂料 涂膜厚 | 100m2 | 0.006216 |  | 837.28 | 2529.91 |  |  |  | 248.11 | 5.20 | 15.72 |  |  | 1.54 |  |
|  | 1.0mm [•+AJ0047*2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面砂浆找平层 水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0116换 | (特细砂)厚度13mm 1∶3 | 100m2 | 0.01 |  | 888.01 | 696.30 |  |  | 4.81 | 119.51 | 8.88 | 6.96 |  | 0.05 | 1.20 |  |
|  | [•-AM0119*1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 61.85 | 66.64 |  | 0.19 | 12.86 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.55 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 瓷砖 400× 800 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.0404 | 35.00 | 36.41 |  |  |  |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.02681 | 520.25 | 13.95 |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 0.623 | 0.09 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [11.85] | 0.555 | (6.58) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.03163] | 233.00 | (7.37) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.0136 | 4.66 | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 1.365 | 11.50 | 15.70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.44 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 66.65 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (41) 011201001017 |  |  | 项目名称 |  |  | 乳胶漆墙面（宿舍） |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 488.00 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AP0334 | 抹灰面 满刮成品腻子膏 一 | 100m2 | 0.01 |  | 923.22 | 256.00 |  |  |  | 195.01 | 9.23 | 2.56 |  |  | 1.95 |  |
|  | 般型（Y） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第27页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP0299 | 乳胶漆 室内 墙面 底漆一 | 100m2 | 0.01 |  | 1267.18 | 996.98 |  |  |  | 267.66 | 12.67 | 9.97 |  |  | 2.68 |  |
|  | 遍面漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面砂浆找平层 混合砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0123换 | (特细砂)厚度13mm 1∶1∶ | 100m2 | 0.01 |  | 963.44 | 759.17 |  |  | 6.57 | 129.85 | 9.63 | 7.59 |  | 0.07 | 1.30 |  |
|  | 6 [•+AM0129*3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面砂浆找平层 混合砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0125换 | (特细砂)厚度13mm 1∶1∶ | 100m2 | 0.01 |  | 598.61 | 284.69 |  |  | 1.73 | 80.35 | 5.99 | 2.85 |  | 0.02 | 0.80 |  |
|  | 2 [(YD0069)换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (YD0059)][•-AM0131*8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 37.52 | 22.97 |  | 0.09 | 6.73 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.30 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 成品腻子膏 一般型(Y) |  |  |  |  |  |  | kg |  | 2 | 1.28 | 2.56 |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆底漆 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.1162 | 21.30 | 2.48 |  |  |  |  |
| 材 | 乳胶漆面漆 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.278 | 21.30 | 5.92 |  |  |  |  |
|  | 混合砂浆(特细砂) 1∶1∶6 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0177 | 423.69 | 7.50 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [6.27] | 0.555 | (3.48) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.0268] | 233.00 | (6.24) |  |  |  |  |
| 细 | 石灰膏 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | [0.00367] | 169.84 | (0.62) |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.023 | 4.66 | 0.11 |  |  |  |  |
|  | 混合砂浆(特细砂) 1∶0.3∶2.5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0056 | 505.87 | 2.83 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.57 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 22.97 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (42) 011201001017 |  |  | 项目名称 |  |  | 乳胶漆墙面（楼梯间） |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 350.91 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AP0334 | 抹灰面 满刮成品腻子膏 一 | 100m2 | 0.01 |  | 923.22 | 256.00 |  |  |  | 195.01 | 9.23 | 2.56 |  |  | 1.95 |  |
|  | 般型（Y） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第28页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP0299 | 乳胶漆 室内 墙面 底漆一 | 100m2 | 0.01 |  | 1267.18 |  | 996.98 |  |  | 267.66 | 12.67 | 9.97 |  |  | 2.68 |  |
|  | 遍面漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面砂浆找平层 混合砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0123换 | (特细砂)厚度13mm 1∶1∶ | 100m2 | 0.01 |  | 963.44 |  | 759.17 |  | 6.57 | 129.85 | 9.63 | 7.59 |  | 0.07 | 1.30 |  |
|  | 6 [•+AM0129*3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面砂浆找平层 混合砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0125换 | (特细砂)厚度13mm 1∶1∶ | 100m2 | 0.01 |  | 598.61 |  | 284.69 |  | 1.73 | 80.35 | 5.99 | 2.85 |  | 0.02 | 0.80 |  |
|  | 2 [(YD0069)换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (YD0059)][•-AM0131*8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB0148 | 砌块墙钢丝(板)网加固 钢 | 100m2 | 0.01 |  | 675.24 |  | 485.65 |  |  | 182.51 | 6.75 | 4.86 |  |  | 1.83 |  |
|  | 钉铆固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 44.27 | 27.83 |  | 0.09 | 8.56 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.74 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 成品腻子膏 一般型(Y) |  |  |  |  |  |  |  | kg | 2.001 | 1.28 | 2.56 |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆底漆 |  |  |  |  |  |  |  | kg | 0.1162 | 21.30 | 2.48 |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆面漆 |  |  |  |  |  |  |  | kg | 0.2782 | 21.30 | 5.93 |  |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混合砂浆(特细砂) 1∶1∶6 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0177 | 423.69 | 7.50 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg | [6.272] | 0.555 | (3.48) |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.0268] | 233.00 | (6.24) |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石灰膏 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.00367] | 169.84 | (0.62) |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.023 | 4.66 | 0.11 |  |  |  |  |
|  | 混合砂浆(特细砂) 1∶0.3∶2.5 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0056 | 505.87 | 2.83 |  |  |  |  |
|  | 钢丝网 综合 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.05 | 4.00 | 4.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 2.22 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 27.83 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (43) 011204003020 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 纸皮砖墙面（外墙） |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 633.71 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第29页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AM0319 | 块料墙面 纸皮砖 粘结剂粘 | 100m2 | 0.01 |  | 4980.64 | 3518.39 |  |  | 1052.04 | 49.81 | 35.18 |  |  | 10.52 |  |
|  | 贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面砂浆找平层 水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0116换 | (特细砂)厚度13mm 1∶3 | 100m2 | 0.01 |  | 970.45 | 869.26 |  | 6.13 | 130.73 | 9.70 | 8.69 |  | 0.06 | 1.31 |  |
|  | [•+AM0119*2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙外保温层（板材） 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK0072换 | 准网格布，薄抹面层 厚3～ | 100m2 | 0.01 |  | 1944.50 | 1223.91 |  |  | 576.20 | 19.45 | 12.24 |  |  | 5.76 |  |
|  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 78.96 | 56.11 |  | 0.06 | 17.59 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.72 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 纸皮砖 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.03 | 23.00 | 23.69 |  |  |  |  |
|  | 面砖粘结剂 |  |  |  |  |  |  | kg | 5.2 | 1.66 | 8.63 |  |  |  |  |
|  | 面砖勾逢剂 |  |  |  |  |  |  | kg | 1.48 | 1.83 | 2.71 |  |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.015 | 4.66 | 0.07 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0166 | 520.25 | 8.64 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg | [7.337] | 0.555 | (4.07) |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.01959] | 233.00 | (4.56) |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐碱玻纤网格布（标准） |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.35 | 1.89 | 2.55 |  |  |  |  |
|  | 抗裂砂浆 |  |  |  |  |  |  | kg | 7 | 1.20 | 8.40 |  |  |  |  |
|  | 塑料膨胀锚栓 φ8 |  |  |  |  |  |  | 套 | 4.4999 | 0.25 | 1.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.31 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 56.12 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (44) 011301001018 |  |  | 项目名称 |  |  | 乳胶漆顶棚（宿舍、楼梯 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 380.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 间） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AP0300 | 乳胶漆 室内 天棚面 底漆 | 100m2 | 0.01 |  | 1584.09 | 996.98 |  |  | 334.61 | 15.84 | 9.97 |  | 3.35 |  |
|  | 一遍面漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0064换 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 | 0.01 |  | 167.98 |  |  | 0.43 | 22.57 | 1.68 |  |  | 0.23 |  |
|  | 及硬基层上 1∶2 [•- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AL0067*4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0066换 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 | 0.01 |  | 369.66 | 257.87 |  | 2.18 | 49.80 | 3.70 | 2.58 | 0.02 | 0.50 |  |
|  | 及硬基层上 1∶3 [•- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AL0069*3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP0334 | 抹灰面 满刮成品腻子膏 一 | 100m2 | 0.01 |  | 923.22 | 256.00 |  |  | 195.01 | 9.23 | 2.56 |  | 1.95 |  |
|  | 般型（Y） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 30.45 | 15.11 | 0.02 | 6.03 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.52 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
|  | 乳胶漆底漆 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.116 | 21.30 | 2.47 |  |  |  |
|  | 乳胶漆面漆 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.278 | 21.30 | 5.92 |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m3 | -0.0002 | 582.31 | -0.12 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg | [2.045] | 0.555 | (1.13) |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.00555] | 233.00 | (1.29) |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.013 | 4.66 | 0.06 |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0049 | 520.25 | 2.55 |  |  |  |
|  | 成品腻子膏 一般型(Y) |  |  |  |  |  |  | kg | 1.999 | 1.28 | 2.56 |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 1.58 | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 15.02 | - |  |  |
|  | 项目编码 | (45) 011302001019 |  |  | 项目名称 |  |  | 300x300 铝扣板吊顶（卫 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 40.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生间） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第31页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 天棚吊顶 装配式T形铝合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN0045 | (烤漆)龙骨 不上人型 面 | 100m2 | 0.01 |  | 1694.93 | 2079.26 |  |  | 4.07 |  | 358.92 | 16.95 | 20.79 |  | 0.04 | 3.59 |  |
|  | 层规格 300× 300平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN0124 | 天棚吊顶 铝合金扣板天棚 | 100m2 | 0.01 |  | 1227.03 | 4179.34 |  |  |  |  | 259.18 | 12.27 | 41.79 |  |  | 2.59 |  |
|  | 面层 方形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  | 29.22 | 62.58 |  | 0.04 | 6.18 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.03 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 装配式T形铝合金龙骨 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.012 | 18.30 | 18.52 |  |  |  |  |
|  | 预埋铁件 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0.054 | 5.027 | 0.27 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 加工铁件 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0.235 | 4.831 | 1.14 |  |  |  |  |
| 明 | 铝合金扣板 G100条形0.6厚 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.012 | 40.00 | 40.48 |  |  |  |  |
| 细 | 锯材 综合 |  |  |  |  |  |  | m | 3 |  | 0.0002 | 1767.00 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.83 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 62.59 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (46) 011503001045 |  |  | 项目名称 |  |  | 楼梯栏杆1.1m |  |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 32.12 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AQ0062 | 不锈钢管栏杆 栏板直线形 | 10m2 | 0.11 |  | 972.12 | 1318.40 |  | 34.40 |  |  | 212.99 | 106.93 | 145.02 |  | 3.78 | 23.43 |  |
|  | 竖条式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  | 106.93 | 145.02 |  | 3.78 | 23.43 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.17 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第32页 共32页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢钢管 φ25 | m | 5.917 | 13.80 | 81.65 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢钢管 φ35 | m | 1.5058 | 19.20 | 28.91 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  | - | 34.46 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  | - | 145.02 | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

措施项目清单计价对比表（一）

| 工程名称： |  |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 | 28520.02 |  | 项 | 61148.60 | 32628.58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ① | 环境保护费 |  | 价措施项目(定额人 | 0.55 | 1813.41 | 施项目(定额 | 1.1 | 3431.81 | 1618.40 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ② | 文明施工费 |  | 价措施项目(定额人 | 2.3 | 7583.36 | 施项目(定额 | 4.6 | 14351.20 | 6767.84 |  |  |
| 其 |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ③ | 安全施工费 |  | 价措施项目(定额人 | 3.3 | 10880.47 | 施项目(定额 | 7.9 | 24646.63 | 13766.16 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ④ | 临时设施费 |  | 价措施项目(定额人 | 2.5 | 8242.78 | 施项目(定额 | 6 | 18718.96 | 10476.18 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1582.61 |  | 项 | 1497.52 | -85.09 |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工照明 |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运费 |  |  | 项 | 758.34 |  | 项 | 717.56 | -40.78 |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1186.96 |  | 项 | 1123.14 | -63.82 |  |  |
| 6 |  | 地上、地下设施、建筑物的临 |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审表-10

措施项目清单计价对比表（一）

| 工程名称： |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 7 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 工程定位复测费 |  |  |  | 项 | 296.74 |  | 项 | 280.78 | -15.96 |  |  |
|  |  | 合 | 计 | - | - | 32344.67 | - | - | 64767.60 | 32422.93 | - |  |

审表-10

措施项目清单计价对比表（二）

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共3页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 |  | 工程 | 金额（元） |  |  | 工程 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 综合单价 |  | 合 价 | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 审核增减 | 审核说 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1．建筑结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011701001001 | 综合脚手架 | ：砖混结构 | m2 | 498.40 | 21.88 |  | 10904.99 | 498.40 | 19.57 | 9753.69 | -1151.30 |  |  |
|  |  |  | 2．檐口高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 度:10.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1．搭设方式 ：双 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011701002 | 外脚手架 | 2．搭设高度 ： | m2 | 1395.90 | 21.52 |  | 30039.77 | 740.78 | 8.66 | 6415.15 | -23624.62 |  |  |
|  |  |  | 10.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．脚手架材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 40944.76 |  |  | 16168.84 | -24775.92 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 混凝土模板及支架（撑 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011702001 | 垫层 | 基础类型：垫层 | m2 | 14.70 | 35.64 |  | 523.91 | 14.70 | 34.59 | 508.47 | -15.44 |  |  |
| 7 | 011702001001 | 独立基础 | 基础类型：独立基 | m2 | 68.22 | 57.08 |  | 3894.00 | 68.22 | 56.03 | 3822.37 | -71.63 |  |  |
|  |  |  | 础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011702002001 | 矩形柱 | 模板类型：复合模 | m2 | 410.19 | 57.18 |  | 23454.66 | 410.19 | 56.21 | 23056.78 | -397.88 |  |  |
|  |  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011702003 | 构造柱 | 模板类型：复合模 | m2 | 102.35 | 52.71 |  | 5394.87 | 102.35 | 51.73 | 5294.57 | -100.30 |  |  |
|  |  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011702004001 | 异形柱 | 柱截面形状：L型 | m2 | 6.77 | 73.79 |  | 499.56 | 6.77 | 72.58 | 491.37 | -8.19 |  |  |
| 11 | 011702006001 | 矩形梁 | 模板类型：复合模 | m2 | 91.02 | 54.92 |  | 4998.82 | 91.02 | 54.00 | 4915.08 | -83.74 |  |  |
|  |  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  | - |  | 40944.76 | - | - | 16168.84 | -24775.92 | - |  |

审表-11

措施项目清单计价对比表（二）

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共3页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 |  | 工程 | 金额（元） |  | 工程 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 审核增减 | 审核说 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明 |  |
|  |  |  | 1.梁截面形状 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011702009001 | 过梁 | 矩形 | m2 | 35.85 | 65.91 | 2362.87 | 35.85 | 64.93 | 2327.74 | -35.13 |  |  |
|  |  |  | 2.支撑高度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120mm、180mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011702014001 | 有梁板 | 模板类型：复合模 | m2 | 978.15 | 57.02 | 55774.11 | 978.15 | 56.10 | 54874.22 | -899.89 |  |  |
|  |  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.模板类型：复合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011702023001 | 雨篷 | 模板 | m2 | 2.27 | 84.23 | 191.20 | 2.27 | 82.40 | 187.05 | -4.15 |  |  |
|  |  |  | 2.板厚度：100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型：直行楼梯 | m2 | 78.39 | 130.06 | 10195.40 | 78.39 | 128.00 | 10033.92 | -161.48 |  |  |
| 16 | 011702025 | 止水带 | 构件类型 | m2 | 17.03 | 50.40 | 858.31 | 17.03 | 49.38 | 840.94 | -17.37 |  |  |
| 17 |  | 小计 |  |  |  |  | 108147.71 |  |  | 106352.51 | -1795.20 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 建筑物建筑类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型及结构形式 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011703001001 | 垂直运输 | 砖混结构 | m2 | 498.40 | 15.23 | 7590.63 | 498.40 | 16.44 | 8193.70 | 603.07 |  |  |
|  |  |  | 2. 建筑物檐口高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 度、层数：10.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 、三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 小计 |  |  |  |  | 7590.63 |  |  | 8193.70 | 603.07 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011705001001 | 大型机械设备进 | 1.机械设备名称 | 台次 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  | - | 115738.34 | - | - | 114546.21 | -1192.13 | - |  |

审表-11

措施项目清单计价对比表（二）

|  |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页共3页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征描述 |  | 工程 | 金额（元） |  | 工程 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核说 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 综合单价 | 合 价 | 审核增减 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明 |  |
|  |  |  |  | ：由施工现场综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出场及安拆 | 2.机械设备规格型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 号：由施工现场综 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 小计

| 本页小计 |  | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 | 计 | - | 156683.10- | - | 130715.05 -25968.05- |

审表-11

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目编码 | (1) 011701001001 |  |  | 项目名称 |  | 综合脚手架 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 498.40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0008 |  | 综合脚手架 多层建筑(檐口 | 100m2 | 0.005 |  | 1342.70 | 545.15 | 62.65 | 245.50 | 6.72 | 2.73 | 0.31 | 1.23 |  |
|  |  | 高度) ≤15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS0007 |  | 综合脚手架 多层建筑(檐口 | 100m2 | 0.005 |  | 1081.29 | 383.70 | 55.29 | 198.55 | 5.40 | 1.92 | 0.28 | 0.99 |  |
|  |  | 高度) ≤9m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 12.12 | 4.65 | 0.59 | 2.22 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.57 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.441 | 4.314 | 1.90 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锯材 综合 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0008 | 1767.00 | 1.41 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 1.33 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 4.64 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (2) 011701002 |  |  | 项目名称 |  | 外脚手架 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 740.78 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 外脚手架(檐口高度) 双排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS0015换 |  | (≤15m) [单价*0.4,管理 | 100m2 | 0.01 |  | 473.76 | 272.68 | 30.95 | 88.16 | 4.74 | 2.73 | 0.31 | 0.88 |  |
|  |  | 费*0.4,利润*0.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 4.74 | 2.73 | 0.31 | 0.88 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.66 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.321 | 4.314 | 1.38 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锯材 综合 |  |  |  |  |  | m3 | 0.00044 | 1767.00 | 0.78 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.57 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 2.73 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (3) 011702001 |  |  | 项目名称 |  | 垫层 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.70 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0027 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 1682.96 | 1454.48 | 23.15 | 298.13 | 16.83 | 14.54 | 0.23 | 2.98 |  |
|  |  | 基础垫层 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 16.83 | 14.54 | 0.23 | 2.98 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.59 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.004755 | 1767.00 | 8.40 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.252 | 25.00 | 6.30 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 14.54 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (4) 011702001001 |  |  | 项目名称 |  | 独立基础 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 68.22 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS0028 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 2478.00 | 2646.93 | 38.67 | 439.76 | 24.78 | 26.47 | 0.39 | 4.40 |  |
|  |  | 独立基础 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 24.78 | 26.47 | 0.39 | 4.40 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.03 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.246 | 25.00 | 6.15 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.011074 | 1767.00 | 19.57 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.75 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 26.47 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (5) 011702002001 |  |  | 项目名称 |  | 矩形柱 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 410.19 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0040 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 2826.47 | 2234.75 | 56.09 | 503.68 | 28.26 | 22.35 | 0.56 | 5.04 |  |
|  |  | 矩形柱 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 28.26 | 22.35 | 0.56 | 5.04 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.21 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.455 | 4.161 | 1.89 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.2466 | 25.00 | 6.17 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.006477 | 1767.00 | 11.44 |  |  |  |
| 细 |  | 对拉螺栓 |  |  |  |  |  | kg | 0.19 | 7.12 | 1.35 |  |  |  |
|  |  | 对拉螺栓塑料管 |  |  |  |  |  | m | 1.177 | 1.10 | 1.29 |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.21 | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 22.35 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (6) 011702003 |  |  | 项目名称 |  | 构造柱 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 102.35 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0041 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 2570.71 | 2087.49 | 56.09 | 458.99 | 25.71 | 20.87 | 0.56 | 4.59 |  |
|  |  | 构造柱 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 25.71 | 20.87 | 0.56 | 4.59 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.73 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.4533 | 4.161 | 1.89 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.246 | 25.00 | 6.15 |  |  |  |
| 明 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.00646 | 1767.00 | 11.41 |  |  |  |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 1.42 | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 20.87 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (7) 011702004001 |  |  | 项目名称 |  | 异形柱 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.77 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0042 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 4306.00 | 2133.57 | 56.09 | 762.24 | 43.06 | 21.34 | 0.56 | 7.62 |  |
|  |  | 异形柱 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 43.06 | 21.34 | 0.56 | 7.62 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.58 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.6094 | 4.161 | 2.54 |  |  |  |
|  |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.3167 | 25.00 | 7.92 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.004818 | 1767.00 | 8.51 |  |  |  |
| 明 |  | 对拉螺栓 |  |  |  |  |  | kg | 0.213 | 7.12 | 1.52 |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对拉螺栓塑料管 |  |  |  |  |  | m | 1.218 | 1.10 | 1.34 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 21.34 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (8) 011702006001 |  |  | 项目名称 |  | 矩形梁 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 91.02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0044 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 2849.65 | 1926.79 | 106.97 | 516.65 | 28.50 | 19.27 | 1.07 | 5.17 |  |
|  |  | 矩形梁 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 28.50 | 19.27 | 1.07 | 5.17 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.00 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.688 | 4.161 | 2.86 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.2467 | 25.00 | 6.17 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.004949 | 1767.00 | 8.74 |  |  |  |
| 细 |  | 对拉螺栓 |  |  |  |  |  | kg | 0.148 | 7.12 | 1.05 |  |  |  |
|  |  | 对拉螺栓塑料管 |  |  |  |  |  | m | 0.142 | 1.10 | 0.16 |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.29 | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 19.27 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (9) 011702009001 |  |  | 项目名称 |  | 过梁 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 35.85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0049 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01028 |  | 3592.20 | 2045.60 | 44.01 | 635.44 | 36.92 | 21.03 | 0.45 | 6.53 |  |
|  |  | 过梁 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 36.92 | 21.03 | 0.45 | 6.53 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.93 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.71 | 4.161 | 2.95 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.2547 | 25.00 | 6.37 |  |  |  |
| 明 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0065 | 1767.00 | 11.49 |  |  |  |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.22 | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 21.03 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (10) 011702014001 |  |  | 项目名称 |  | 有梁板 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 978.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0057 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 2845.42 | 2137.19 | 110.87 | 516.48 | 28.45 | 21.37 | 1.11 | 5.16 |  |
|  |  | 有梁板 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 28.45 | 21.37 | 1.11 | 5.16 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.10 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.575 | 4.161 | 2.39 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.2467 | 25.00 | 6.17 |  |  |  |
| 明 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.00659 | 1767.00 | 11.64 |  |  |  |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 1.17 | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 21.37 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (11) 011702023001 |  |  | 项目名称 |  | 雨篷 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.27 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0078 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 10m2 水平投 | 0.1 |  | 458.49 | 279.44 | 5.10 | 81.01 | 45.85 | 27.94 | 0.51 | 8.10 |  |
|  |  | 雨蓬(直形) 复合模板 | 影面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 45.85 | 27.94 | 0.51 | 8.10 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.40 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.705 | 4.161 | 2.93 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.456 | 25.00 | 11.40 |  |  |  |
| 明 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0077 | 1767.00 | 13.61 |  |  |  |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 27.94 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (12) 011702024001 |  |  | 项目名称 |  | 楼梯 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 78.39 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0086 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 10m2 水平投 | 0.1 |  | 781.65 | 352.76 | 7.65 | 137.93 | 78.17 | 35.28 | 0.77 | 13.79 |  |
|  |  | 直形楼梯 复合模板 | 影面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 78.17 | 35.28 | 0.77 | 13.79 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.00 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 1.2944 | 4.161 | 5.39 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.527 | 25.00 | 13.18 |  |  |  |
| 明 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0092 | 1767.00 | 16.26 |  |  |  |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.45 | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 35.28 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (13) 011702025 |  |  | 项目名称 |  | 止水带 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.03 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0114 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 2826.78 | 1551.96 | 55.57 | 503.63 | 28.27 | 15.52 | 0.56 | 5.04 |  |
|  |  | 翻边（止水带） 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 28.27 | 15.52 | 0.56 | 5.04 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.38 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.082 | 4.161 | 0.34 |  |  |  |
| 费 |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.2463 | 25.00 | 6.16 |  |  |  |
| 明 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.00494 | 1767.00 | 8.73 |  |  |  |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.29 | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 15.52 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (14) 011703001001 |  |  | 项目名称 |  | 垂直运输 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 498.40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0116 |  | 垂直运输 檐高≤20m（6 | 100m2 | 0.00964 |  | 634.01 |  | 811.41 | 260.09 | 6.11 |  | 7.82 | 2.51 |  |
|  |  | 层） 现浇框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 6.11 |  | 7.82 | 2.51 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.44 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (15) 011705001001 |  |  | 项目名称 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 计量单位 | 台次 | 工程量 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0202 |  | 大型机械设备进场费 履带 | 台次 |  |  | 1231.89 | 196.66 | 1629.20 | 504.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 式挖掘机（斗容量） ≤1m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共10页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 枕木 |  |  |  |  |  | m3 |  | 2080.19 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  | 镀锌铁丝 8# |  |  |  |  |  | kg |  | 4.49 |  |  |  |  |
| 明 |  | 草袋子 |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.22 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

材料(工程设备)暂估单价及调整表

| 工程名 | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1【 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称： | 建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) | 计量 |  | 数量 |  | 暂估(元) | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |  |
|  | 名称、规格、型号 | 单位 | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |  |  |

合计

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1 |  |  | 标段： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
|  | 合 | 计 |  |  | - | - | - |
| 注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-12-3 |

|  |  |  |  | 规费及税金审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 汇总名称 |  | 计算基础 | 送审工程 |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 费率（%） | 金额（元） | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 1 | 规费 |  |  | 分部分项定额人工费+单价 | 6.58 | 20673.56 | 9.34 | 27778.41 | 7104.85 |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 费+其他项目费+规费+按实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 |  |  | 计算费用+创优质工程奖补 | 9 | 99047.19 | 9 | 101096.38 | 2049.19 |  |  |
|  |  |  |  | 偿奖励费-按规定不计税的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程设备金额-除税甲供材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料（设备）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 费+其他项目费+规费+按实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 附加税 |  |  | 计算费用+创优质工程奖补 | 0.261 | 2872.37 | 0.261 | 2931.80 | 59.43 |  |  |
|  |  |  |  | 偿奖励费-按规定不计税的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程设备金额-除税甲供材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料（设备）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  | 122593.12 |  | 131806.59 | 9213.47 |  |  |

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共4页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 1 | 钢筋 | φ≤10质量档次 |  | t | 4886.00 | t |  | 5325.00 | 439.00 |  |
| 2 | 圆钢 | φ≤10质量档次 |  | t | 4886.00 | t |  | 5325.00 | 439.00 |  |
| 3 | 高强钢筋 | φ12～16质量档次 |  | t | 4837.00 | t |  | 5245.00 | 408.00 |  |
| 4 | 高强钢筋 | φ≤10质量档次 |  | t | 4796.00 | t |  | 5325.00 | 529.00 |  |
| 5 | 高强钢筋 | φ＞16质量档次 |  | t | 4764.00 | t |  | 5015.00 | 251.00 |  |
| 6 | 枕木 |  |  | m3 | 2080.19 | m3 |  | 2080.19 |  |  |
| 7 | 二等锯材 |  |  | m3 | 1767.00 | m3 |  | 1767.00 |  |  |
| 8 | 锯材 | 综合质量档次 |  | m3 | 1767.00 | m3 |  | 1767.00 |  |  |
| 9 | 商品混凝土 | C30质量档次 |  | m3 | 576.00 | m3 |  | 616.00 | 40.00 |  |
| 10 | 商品混凝土 | C25质量档次 |  | m3 | 566.00 | m3 |  | 606.00 | 40.00 |  |
| 11 | 商品混凝土 | C20质量档次 |  | m3 | 556.00 | m3 |  | 596.00 | 40.00 |  |
| 12 | 商品混凝土 | C15质量档次 |  | m3 | 546.00 | m3 |  | 586.00 | 40.00 |  |
| 13 | 成品钛合金门 |  |  | m2 | 419.00 | m2 |  | 419.00 |  |  |
| 14 | 实心砖 |  |  | 千匹 | 372.00 | 千匹 |  | 390.00 | 18.00 |  |
| 15 | 成品防盗门 |  |  | m2 | 323.00 | m2 |  | 339.00 | 16.00 |  |
| 16 | 成品双开防盗门 |  |  | m2 | 323.00 | m2 |  | 339.00 | 16.00 |  |
| 17 | 水泥发泡板（屋面用） |  |  | m3 | 283.50 | m3 |  | 283.50 |  |  |
| 18 | 特细砂 |  |  | m3 | 233.00 | m3 |  | 233.00 |  |  |
| 19 | 铝合金6mm单薄磨砂玻璃推拉 |  |  | m2 | 170.00 | m2 |  | 170.00 |  |  |
|  | 窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 石灰膏 |  |  | m3 | 169.84 | m3 |  | 169.84 |  |  |

审表-14

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共4页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 21 | 铝合金6+6A+6中空玻璃推拉窗 |  |  | m2 | 136.00 | m2 |  | 244.20 | 108.20 |  |
| 22 | 800x800成品通体瓷砖 |  |  | m2 | 117.52 | m2 |  | 89.00 | -28.52 |  |
| 23 | 炉渣 |  |  | m3 | 98.58 | m3 |  | 75.00 | -23.58 |  |
| 24 | 铝合金扣板 | G100条形0.6厚质量档次 |  | m2 | 40.00 | m2 |  | 40.00 |  |  |
| 25 | 瓷砖 | 400× 800质量档次 |  | m2 | 35.00 | m2 |  | 35.00 |  |  |
| 26 | 防滑地砖 | 400× 800质量档次 |  | m2 | 31.00 | m2 |  | 31.00 |  |  |
| 27 | 复合模板 |  |  | m2 | 29.33 | m2 |  | 25.00 | -4.33 |  |
| 28 | 纸皮砖 |  |  | m2 | 23.00 | m2 |  | 23.00 |  |  |
| 29 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  |  | kg | 22.30 | kg |  | 22.30 |  |  |
| 30 | 乳胶漆底漆 |  |  | kg | 21.30 | kg |  | 21.30 |  |  |
| 31 | 乳胶漆面漆 |  |  | kg | 21.30 | kg |  | 21.30 |  |  |
| 32 | 装配式T形铝合金龙骨 |  |  | m2 | 18.30 | m2 |  | 18.30 |  |  |
| 33 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型质量档次 |  | kg | 11.50 | kg |  | 11.50 |  |  |
| 34 | 汽油 |  |  | L | 6.14 | L |  | 6.72 | 0.58 |  |
| 35 | 汽油(机械) |  |  | L | 6.14 | L |  | 6.72 | 0.58 |  |
| 36 | 对拉螺栓 |  |  | kg | 7.12 | kg |  | 7.12 |  |  |
| 37 | 水 |  |  | m3 | 6.64 | m3 |  | 4.66 | -1.98 |  |
| 38 | 钢丝网 | 综合质量档次 |  | m2 | 5.46 | m2 |  | 4.00 | -1.46 |  |
| 39 | 预埋铁件 |  |  | kg | 4.916 | kg |  | 5.027 | 0.11 |  |
| 40 | 加工铁件 |  |  | kg | 4.721 | kg |  | 4.831 | 0.11 |  |
| 41 | 镀锌铁丝 | 8#质量档次 |  | kg | 4.49 | kg |  | 4.49 |  |  |

审表-14

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页共4页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 42 | 焊条 | (高强钢筋用)质量档次 |  | kg | 4.46 | kg |  | 4.46 |  |  |
| 43 | 脚手架钢材 |  |  | kg | 4.23 | kg |  | 4.314 | 0.08 |  |
| 44 | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  | kg | 4.03 | kg |  | 4.161 | 0.13 |  |
| 45 | 石油沥青 | 30#质量档次 |  | kg | 3.34 | kg |  | 3.34 |  |  |
| 46 | 聚酯无纺布 |  |  | m2 | 2.76 | m2 |  | 2.76 |  |  |
| 47 | 建筑油膏 |  |  | kg | 2.50 | kg |  | 2.50 |  |  |
| 48 | 改性沥青嵌缝油膏 |  |  | kg | 2.08 | kg |  | 2.08 |  |  |
| 49 | 耐碱玻纤网格布（标准） |  |  | m2 | 1.89 | m2 |  | 1.89 |  |  |
| 50 | 面砖勾逢剂 |  |  | kg | 1.83 | kg |  | 1.83 |  |  |
| 51 | 面砖粘结剂 |  |  | kg | 1.66 | kg |  | 1.66 |  |  |
| 52 | 成品腻子膏 | 一般型(Y)质量档次 |  | kg | 1.53 | kg |  | 1.28 | -0.25 |  |
| 53 | 草袋子 |  |  | m2 | 1.22 | m2 |  | 1.22 |  |  |
| 54 | 抗裂砂浆 |  |  | kg | 1.20 | kg |  | 1.20 |  |  |
| 55 | 对拉螺栓塑料管 |  |  | m | 1.10 | m |  | 1.10 |  |  |
| 56 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1.00 | 元 |  | 1.00 |  |  |
| 57 | 白水泥 |  |  | kg | 0.623 | kg |  | 0.623 |  |  |
| 58 | 膨胀螺栓 |  |  | 套 | 0.44 | 套 |  | 0.44 |  |  |
| 59 | 水泥 | 32.5质量档次 |  | kg | 0.362 | kg |  | 0.555 | 0.19 |  |
| 60 | 塑料膨胀锚栓 | φ8质量档次 |  | 套 | 0.25 | 套 |  | 0.25 |  |  |
| 61 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) | M8× 75质量档次 |  | 套 | 0.24 | 套 |  | 0.24 |  |  |
| 62 | 镀锌螺钉 | 带垫质量档次 |  | 个 | 0.04 | 个 |  | 0.04 |  |  |

审表-14

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页共4页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 63 | 标准砖 |  |  |  |  | 千匹 |  | 390.00 | 390.00 |  |
| 64 | 中砂 |  |  |  |  | m3 |  | 218.00 | 218.00 |  |
| 65 | 细砂 |  |  |  |  | m3 |  | 228.00 | 228.00 |  |
| 66 | 砾石 | 5～10mm质量档次 |  |  |  | m3 |  | 189.00 | 189.00 |  |
| 67 | 砾石 | 5～40mm质量档次 |  |  |  | m3 |  | 185.00 | 185.00 |  |
| 68 | 不锈钢钢管 | φ25质量档次 |  |  |  | m |  | 13.80 | 13.80 |  |
| 69 | 不锈钢钢管 | φ35质量档次 |  |  |  | m |  | 19.20 | 19.20 |  |
| 70 | 3mm厚SbS聚合物改姓沥青自粘 |  |  |  |  | m2 |  | 21.80 | 21.80 |  |
|  | 卷材（l型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 扁钢 | 综合质量档次 |  | t | 4742.00 |  |  |  | -4742.00 |  |
| 72 | 方钢 | 口24质量档次 |  | t | 4721.00 |  |  |  | -4721.00 |  |
| 73 | 商品混凝土 | C10质量档次 |  | m3 | 480.58 |  |  |  | -480.58 |  |
| 74 | 3mm厚SNS聚合物改姓沥青自粘 |  |  | m2 | 33.50 |  |  |  | -33.50 |  |
|  | 卷材（l型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 钢管 | φ50质量档次 |  | m | 28.80 |  |  |  | -28.80 |  |

审表-14

单位工程费用汇总对比表

| 工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  | 第1页共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 送审工程 |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 | 汇总名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额（元） | 其中：暂估价 | 金额（元） | 其中：暂估价 | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  | (元) |  | (元) |  |  |  |
| 1 | 分部分项及单价措施项目 | 95481.42 | - | 97607.52 | - | 2126.10 |  |  |
| 2 | 总价措施项目 | 2343.75 | - | 5999.51 | - | 3655.76 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2008.51 | - | 5664.27 | - | 3655.76 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | - |  | - |  |  |  |
| 4 | 规费 | 1819.20 | - | 2582.27 | - | 763.07 |  |  |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | - |  | - |  |  |  |
| 6 | 税前不含税工程造价 | 99644.37 | - | 106189.30 | - | 6544.93 |  |  |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | - |  | - |  |  |  |
| 7 | 销项增值税额 | 8967.99 | - | 9557.04 | - | 589.05 |  |  |
| 8 | 附加税 | 260.07 | - | 277.15 | - | 17.08 |  |  |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税 |  | 108872.43 | - | 116023.49 | - | 7151.06 |  |  |
|  | 额+附加税 |  |  |  |  |  |  |  |

审表-07

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共8页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  | 1 .1 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称、型号：总配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03040401708 | 总配电箱 ALZ | 2.安装方式：距地 | 台 | 1 | 827.23 | 827.23 | 1 | 827.23 | 827.23 |  |  |  |
|  | 8 |  | 1.6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含箱体开孔、盘柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配线整理、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：配电箱调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03041400214 |  | 2.型号：详设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 送配电装置系统 | 3.电压等级（kV）： | 系统 | 1 | 677.22 | 677.22 | 1 | 677.22 | 677.22 |  |  |  |
|  | 7 |  | 详设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.类型：详设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称、型号：照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03040401708 | 照明配电箱 ALss | 2.安装方式：距地 | 台 | 14 | 977.23 | 13681.22 | 14 | 977.23 | 13681.22 |  |  |  |
|  | 9 |  | 1.6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含箱体开孔、盘柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配线整理、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称、型号：电表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03040401712 | 电表箱AW2 | 箱1200*2000*250 | 台 | 1 | 3146.25 | 3146.25 | 1 | 3146.25 | 3146.25 |  |  |  |
|  | 9 |  | 2.安装方式：距地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.3m明装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称、型号：电表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 03040401712 | 电表箱AW1 | 箱1200*2000*250 | 台 | 2 | 2646.25 | 5292.50 | 2 | 2646.25 | 5292.50 |  |  |  |
|  | 9 |  | 2.安装方式：距地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.3m明装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03040900812 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 箱 MEB | 台 | 1 | 465.35 | 465.35 | 1 | 465.35 | 465.35 |  |  |  |
|  | 2 | MEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.型号规格:详设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03041100109 | 配管暗配 SC50 | 1.名称：焊接钢管 | m | 8.71 | 38.91 | 338.91 | 8.71 | 38.91 | 338.91 |  |  |  |
|  | 4 |  | 2.材质：碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 24428.68 |  |  | 24428.68 |  |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共8页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  | 3.规格：DN15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.配置形式及部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暗配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.单价中含镀锌铁丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 、预留沟槽、凿槽、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刨沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：焊接钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质：碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.规格：DN32mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 03041100109 | 配管暗配 SC80 | 4.配置形式及部位： | m | 46.9 | 93.13 | 4367.80 | 46.9 | 93.13 | 4367.80 |  |  |  |
|  | 3 |  | 暗配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.单价中含镀锌铁丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 、预留沟槽、凿槽、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刨沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：阻燃塑料管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质：PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03041100109 |  | 3.规格：PC20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 配管暗配 PC20 | 4.配置形式：暗配 | m | 753.82 | 10.23 | 7711.58 | 753.82 | 10.23 | 7711.58 |  |  |  |
|  | 6 |  | 5.单价中含镀锌铁丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 、预留沟槽、凿槽、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刨沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：阻燃塑料管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质：PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03041100109 |  | 3.规格：PC25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 配管暗配 PC32 | 4.配置形式：暗配 | m | 81.65 | 13.72 | 1120.24 | 81.65 | 13.72 | 1120.24 |  |  |  |
|  | 7 |  | 5.单价中含镀锌铁丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 、预留沟槽、凿槽、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刨沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.配线形式：管内穿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 03041100410 | 管内穿线 BV- | 线 | m | 1562 | 3.43 | 5357.66 | 1562 | 3.43 | 5357.66 |  |  |  |
|  | 5 | 2.5mm2 | 2.导线型号、材质、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格：BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 18557.28 |  |  | 18557.28 |  |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页共8页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.敷设部位或线制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.配线形式：管内穿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03041100410 | 管内穿线 BV-4mm | 2 | 2.导线型号、材质、 | m | 646.55 | 4.18 | 2702.58 | 646.55 | 4.18 | 2702.58 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 规格：BV-4mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.敷设部位或线制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.配线形式：管内穿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03041100410 | 管内穿线 BV-6mm | 2 | 2.导线型号、材质、 | m | 290.08 | 7.05 | 2045.06 | 290.08 | 7.05 | 2045.06 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 规格：BV-6mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.敷设部位或线制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.配线形式：管内穿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 03041100413 | 管内穿线 BV-16mm2 |  | 2.导线型号、材质、 | m | 317.2 | 15.63 | 4957.84 | 317.2 | 15.63 | 4957.84 |  |  |  |
|  | 0 | mm2 |  | 规格：BV-16mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.敷设部位或线制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动力线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03041200111 |  |  | 1.名称：吸顶灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 吸顶灯11W |  | 2.规格、型号：DLMX- | 套 | 30 | 43.18 | 1295.40 | 30 | 43.18 | 1295.40 |  |  |  |
|  | 0 |  |  | C 20W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.名称：事故照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.型号、规格：DLMX- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03041200111 |  |  | 1X36W改自带镉镍电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 防水防尘灯 11W |  | 供电时间不少于30分 | 套 | 14 | 62.90 | 880.60 | 14 | 62.90 | 880.60 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 钟外壳为不燃烧体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.安装形式：距地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 03040403411 | 单联单控开关 |  | 1.名称：单位单极开 | 个 | 28 | 18.87 | 528.36 | 28 | 18.87 | 528.36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 12409.84 |  |  | 12409.84 |  |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页共8页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  | 关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.规格、型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | AP86K11-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装方式：距地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：单相二三眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全型插座 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 03040403511 | 单相二三眼安全型 | 2.型号、规格：220V- | 个 | 56 | 23.10 | 1293.60 | 56 | 23.10 | 1293.60 |  |  |  |
|  | 9 | 插座 10A | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装形式：距地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.3m暗设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：单相二三眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全型插座+防溅面盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 03040403513 | 单相二三眼安全型 | 10A | 个 | 14 | 23.10 | 323.40 | 14 | 23.10 | 323.40 |  |  |  |
|  | 1 | 插座+防溅面盖 10A | 2.型号、规格：220V- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装形式;距地1.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：单相二三眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全型插座+防溅面盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03040403513 |  | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 单相三极插座 | 2.型号、规格：220V- | 个 | 14 | 17.81 | 249.34 | 14 | 17.81 | 249.34 |  |  |  |
|  | 2 |  | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装形式：距地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：单相三极插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 03040403513 | 单相三极插座+防溅 | 座+防溅面盖 | 个 | 14 | 20.04 | 280.56 | 14 | 20.04 | 280.56 |  |  |  |
|  | 3 | 面盖 | 2.型号、规格：220V- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装形式距地1.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03041100612 | 塑料接线盒 | 1.名称：接线盒 | 个 | 170 | 6.28 | 1067.60 | 170 | 6.31 | 1072.70 | 5.10 |  |  |
|  | 1 |  | 2.材质：塑料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 3214.50 |  |  | 3219.60 | 5.10 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页共8页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  | 3.规格：86型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.安装形式：综合考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.包括开关、插座、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯具底盒与各种转接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线盒等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称:避雷网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 03040900512 | 避雷网 热镀锌圆钢 | 2.材质:热镀锌圆钢 | m | 126.85 | 17.84 | 2263.00 | 126.85 | 17.84 | 2263.00 |  |  |  |
|  | 3 | φ10 | φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装形式:详设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：避雷引下线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 03040900312 | 避雷引下线 | 2.安装形式：结构柱 | m | 75 | 12.71 | 953.25 | 75 | 12.71 | 953.25 |  |  |  |
|  | 4 |  | 内四角主筋(每处不少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 于4根)作为引下线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03040900812 |  | 1.名称：接地电阻检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 接地电阻检测端子 | 测端子 | 处 | 6 | 33.80 | 202.80 | 6 | 33.80 | 202.80 |  |  |  |
|  | 6 |  | 2.具体做法详设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.材质：镀锌扁钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.规格：-40mm× 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 03040900212 | 人工接地极预留镀 | 3.形式：室外地坪下 | m | 89.48 | 20.62 | 1845.08 | 89.48 | 20.62 | 1845.08 |  |  |  |
|  | 7 | 锌扁钢 -40mm× 4mm | 1.1m处预留40*4镀锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扁钢,出散水1.0m,补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打人工地极用. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03041401112 | 接地装置调试 | 1.类别：接地装置调 | 系统 | 1 | 1178.48 | 1178.48 | 1 | 1178.48 | 1178.48 |  |  |  |
|  | 8 |  | 试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 65052.91 |  |  | 65058.01 | 5.10 |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | PP-R给水管 DN20 | 2.介质：给水 | m | 120.93 | 21.00 | 2539.53 | 120.93 | 21.00 | 2539.53 |  |  |  |
|  | 1 |  | 3.材质、规格：PP-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 8982.14 |  |  | 8982.14 |  |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页共8页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  | DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：热熔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 2.介质：给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | PP-R给水管 DN25 | 3.材质、规格：PP-R | m | 22.08 | 24.32 | 536.99 | 22.08 | 24.02 | 530.36 | -6.63 |  |  |
|  | 2 |  | DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：热熔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 2.介质：给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | PP-R给水管 DN32 | 3.材质、规格：PP-R | m | 32.27 | 28.26 | 911.95 | 32.27 | 28.36 | 915.18 | 3.23 |  |  |
|  | 3 |  | DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：热熔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 2.介质：给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | PP-R给水管 DN40 | 3.材质、规格：PP-R | m | 12.13 | 34.90 | 423.34 | 12.13 | 35.00 | 424.55 | 1.21 |  |  |
|  | 3 |  | DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：热熔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 2.介质：排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | UPVC排水管 DN75 | 3.材质、规格：UPVC | m | 26.83 | 17.59 | 471.94 | 26.83 | 17.59 | 471.94 |  |  |  |
|  | 4 |  | DN75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 2.介质：排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | UPVC排水管 DN100 | 3.材质、规格：UPVC | m | 129.8 | 22.77 | 2955.55 | 129.8 | 22.77 | 2955.55 |  |  |  |
|  | 5 |  | DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 03100100603 | PE排水管 DN200 | 2.介质：排水 | m | 24.08 | 111.62 | 2687.81 | 24.08 | 197.79 | 4762.78 | 2074.97 |  |  |
|  | 5 |  | 3.材质、规格：UPVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 7987.58 |  |  | 10060.36 | 2072.78 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页共8页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.介质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.材质、规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 03100100614 | UPVC雨水管 DN100 | 4.连接形式 | m | 28.08 | 36.74 | 1031.66 | 28.08 | 36.74 | 1031.66 |  |  |  |
|  | 3 |  | 5.阻火圈设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.压力试验及吹、洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.警示带形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03080700113 |  | 1.名称;截止阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 截止阀 DN25 | 2.材质：螺纹阀门 | 个 | 14 | 59.93 | 839.02 | 14 | 59.93 | 839.02 |  |  |  |
|  | 7 |  | 3.型号、规格：DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03080700113 |  | 1.名称;截止阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 截止阀 DN32 | 2.材质：螺纹阀门 | 个 | 8 | 78.03 | 624.24 | 8 | 78.03 | 624.24 |  |  |  |
|  | 8 |  | 3.型号、规格：DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03080700113 |  | 1.名称;截止阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 截止阀 DN40 | 2.材质：螺纹阀门 | 个 | 4 | 92.73 | 370.92 | 4 | 92.73 | 370.92 |  |  |  |
|  | 9 |  | 3.型号、规格：DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 03100301314 | 水表 DN32 | 2.型号、规格：DN32 | 个 | 4 | 114.62 | 458.48 | 4 | 114.62 | 458.48 |  |  |  |
|  | 0 |  | 3.连接形式：螺纹连 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 03100301314 | 水表 DN40 | 2.型号、规格：DN40 | 个 | 2 | 135.53 | 271.06 | 2 | 135.53 | 271.06 |  |  |  |
|  | 1 |  | 3.连接形式：螺纹连 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 03100400303 | 洗脸盆 | 成品洗脸盆 | 组 | 14 | 170.73 | 2390.22 | 14 | 181.84 | 2545.76 | 155.54 |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 03100400603 | 蹲式大便器 （带水 | 成品蹲便器带水箱 | 组 | 14 | 347.32 | 4862.48 | 14 | 347.32 | 4862.48 |  |  |  |
|  | 7 | 箱) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 10848.08 |  |  | 11003.62 | 155.54 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页共8页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  | 1.材质、规格 ：镀锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢管淋浴器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 03100401013 | 淋浴器 | 2.组装形式;钢管丝接 | 套 | 14 | 197.58 | 2766.12 | 14 | 197.58 | 2766.12 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.附件名称、数量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 详见设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 03100401403 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏 | 个 | 14 | 27.68 | 387.52 | 14 | 27.68 | 387.52 |  |  |  |
|  | 8 |  | 2.型号、规格：DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100401414 |  | 1.材质：铸铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 雨水斗 DN100 | 2.型号、规格：87型 | 个 | 3 | 172.99 | 518.97 | 3 | 172.99 | 518.97 |  |  |  |
|  | 6 |  | 雨水斗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称、类型 ：套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100200314 |  | 2.材质：塑料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 套管 | 3.规格：详见设计 | 个 | 40 | 34.55 | 1382.00 | 40 | 34.55 | 1382.00 |  |  |  |
|  | 4 |  | 4.填料材质：详见设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 03100200113 | 管道支架 | 1.材质 ：型钢 | Kg | 20.84 | 16.42 | 342.19 | 20.84 | 16.69 | 347.82 | 5.63 |  |  |
|  | 5 |  | 2.管架形式：支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.垫层、基础材质及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度;C15 100厚基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.砌筑材料品种、规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格、强度等级 ：砖砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.勾缝、抹面要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 04050400113 | DN700砌块检查井 | 1：2防水砂浆 | 座 | 3 | 1218.84 | 3656.52 | 3 | 1181.19 | 3543.57 | -112.95 |  |  |
|  | 6 |  | 4.砂浆强度等级、配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.盖板材质、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铸铁井盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.井圈材质及规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 30428.51 |  |  | 32549.51 | 2121.00 |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 9053.32 |  |  | 8946.00 | -107.32 |  |  |

表-08

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (1) 030404017088 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 总配电箱 ALZ |  |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0108 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌 | 台 |  | 1 |  | 126.26 | 23.78 |  |  |  | 27.19 | 126.26 | 23.78 |  |  | 27.19 |  |
|  | 入式 半周长1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 126.26 | 23.78 |  |  | 27.19 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.00 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827.23 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 总配电箱 ALZ |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 23.78 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 673.78 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (2) 030414002147 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 送配电装置系统 |  |  | 计量单位 | 系统 |  | 工程量 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 输配电装置系统调试 ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD2390 | 10kV交流供电 带负荷隔离 | 系统 |  | 1 |  | 433.01 | 4.91 |  | 118.94 |  | 120.36 | 433.01 | 4.91 |  | 118.94 | 120.36 |  |
|  | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 433.01 | 4.91 |  | 118.94 | 120.36 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677.22 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.91 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.91 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (3) 030404017089 |  |  | 项目名称 |  |  | 照明配电箱 ALss |  |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0108 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌 |  | 台 | 1 |  | 126.26 | 23.78 |  |  |  | 27.19 | 126.26 | 23.78 |  |  | 27.19 |  |
|  | 入式 半周长1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 126.26 | 23.78 |  |  | 27.19 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977.23 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 照明配电箱 ALss |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 23.78 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 823.78 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (4) 030404017129 |  |  | 项目名称 |  |  | 电表箱AW2 |  |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0106 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1 |  | 282.38 | 13.71 |  | 60.59 |  | 74.62 | 282.38 | 13.71 |  | 60.59 | 74.62 |  |
| CD2301 | 基础槽钢制作、安装 |  | m | 2.9 |  | 14.01 | 3.58 |  | 1.55 |  | 3.37 | 40.63 | 10.38 |  | 4.50 | 9.77 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 323.01 | 24.09 |  | 65.09 | 84.39 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2649.67 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3146.25 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费 | 电表箱AW2 |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |
|  | 10#槽钢 |  |  |  |  |  |  |  | m | 2.929 | 51.10 | 149.67 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 24.09 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 2673.76 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (5) 030404017129 |  |  | 项目名称 |  |  | 电表箱AW1 |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0106 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1 |  | 282.38 | 13.71 |  | 60.59 | 74.62 | 282.38 | 13.71 |  | 60.59 | 74.62 |  |
| CD2301 | 基础槽钢制作、安装 |  | m | 2.9 |  | 14.01 | 3.58 |  | 1.55 | 3.37 | 40.63 | 10.38 |  | 4.50 | 9.77 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 323.01 | 24.09 |  | 65.09 | 84.39 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2149.67 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2646.25 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电表箱AW1 |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10#槽钢 |  |  |  |  |  |  |  | m | 2.929 | 51.10 | 149.67 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 24.09 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 2173.76 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (6) 030409008122 |  |  | 项目名称 |  |  | 总等电位端子箱 MEB |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1294 | 等电位联结端子箱、断接卡 |  | 台 | 1 |  | 54.90 | 6.60 |  | 3.43 | 13.42 | 54.90 | 6.60 |  | 3.43 | 13.42 |  |
|  | 箱安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 54.90 | 6.60 |  | 3.43 | 13.42 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.00 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465.35 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 总等电位端子箱 MEB |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 387.00 | 387.00 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 6.60 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 393.60 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (7) 030411001094 |  |  | 项目名称 |  |  | 配管暗配 SC50 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 8.71 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD1414换 | 结构暗配 公称直径（DN） | 10m | 0.1 |  | 120.04 | 242.06 |  | 0.96 |  | 26.06 | 12.00 | 24.21 |  | 0.10 | 2.61 |  |
|  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 12.00 | 24.21 |  | 0.10 | 2.61 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.91 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 焊接钢管 DN50 |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.03 | 19.46 | 20.04 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.17 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 24.21 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (8) 030411001093 |  |  | 项目名称 |  |  | 配管暗配 SC80 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 46.9 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1416 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土 | 10m | 0.1 |  | 259.73 | 53.26 |  | 2.07 |  | 56.41 | 25.97 | 5.33 |  | 0.21 | 5.64 |  |
|  | 结构暗配 公称直径（DN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 25.97 | 5.33 |  | 0.21 | 5.64 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.98 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.13 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 焊接钢管 DN80 |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.03 | 54.35 | 55.98 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5.33 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 61.31 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (9) 030411001096 |  |  | 项目名称 |  |  | 配管暗配 PC20 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 753.82 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 塑料管敷设 砖、混凝土结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD1508 | 构暗配 刚性阻燃塑料管 外 | 10m | 0.1 |  | 63.27 | 3.58 |  |  |  | 13.62 | 6.33 | 0.36 |  |  | 1.36 |  |
|  | 径（mm） 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 6.33 | 0.36 |  |  | 1.36 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.18 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.23 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 阻燃塑料管 D20 |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.12 | 1.95 | 2.18 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.36 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 2.54 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (10) 030411001097 |  |  | 项目名称 |  |  | 配管暗配 PC32 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 81.65 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 塑料管敷设 砖、混凝土结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD1510 | 构暗配 刚性阻燃塑料管 外 | 10m | 0.1 |  | 71.85 | 5.12 |  |  | 15.47 | 7.19 | 0.51 |  |  | 1.55 |  |
|  | 径（mm） 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 7.19 | 0.51 |  |  | 1.55 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.48 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.72 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 阻燃塑料管 D32 |  |  |  |  |  |  | m | 1.12 | 4.00 | 4.48 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.51 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 4.99 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (11) 030411004105 |  |  | 项目名称 |  |  | 管内穿线 BV-2.5mm2 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 1562 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1642 | 管内穿线 照明线路 铜芯 | 10m | 0.1 |  | 9.72 | 1.07 |  |  | 2.09 | 0.97 | 0.11 |  |  | 0.21 |  |
|  | 导线截面（mm2 ） ≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 0.97 | 0.11 |  |  | 0.21 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.15 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.43 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  | m | 1.16 | 1.85 | 2.15 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.10 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 2.25 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (12) 030411004106 |  |  | 项目名称 |  |  | 管内穿线 BV-4mm2 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 646.55 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1643 | 管内穿线 照明线路 铜芯 | 10m | 0.1 |  | 6.58 | 1.00 |  |  | 1.41 | 0.66 | 0.10 |  |  | 0.14 |  |
|  | 导线截面（mm2 ） ≤4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 0.66 | 0.10 |  |  | 0.14 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.28 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.18 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  |  |  |  |  |  | m | 1.1 | 2.98 | 3.28 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.10 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 3.38 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (13) 030411004107 |  |  | 项目名称 |  |  | 管内穿线 BV-6mm2 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 290.08 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1644 | 管内穿线 照明线路 铜芯 | 10m | 0.1 |  | 6.58 | 1.31 |  |  | 1.41 | 0.66 | 0.13 |  |  | 0.14 |  |
|  | 导线截面（mm2 ） ≤6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 0.66 | 0.13 |  |  | 0.14 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.12 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.05 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2 |  |  |  |  |  |  | m | 1.1 | 5.56 | 6.12 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.13 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 6.25 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (14) 030411004130 |  |  | 项目名称 |  |  | 管内穿线 BV-16mm2 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 317.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1665 | 动力线路 铜芯 导线截面 |  | 10m | 0.1 |  | 9.72 | 1.79 |  |  | 2.09 | 0.97 | 0.18 |  |  | 0.21 |  |
|  | （mm2 ） ≤16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 0.97 | 0.18 |  |  | 0.21 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.27 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.63 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m | 1.05 | 13.59 | 14.27 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.18 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 14.45 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (15) 030412001110 |  |  | 项目名称 |  |  | 吸顶灯11W |  | 计量单位 | 套 |  | 工程量 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1921 | 吸顶灯具安装 半圆球吸顶 |  | 10套 | 0.1 |  | 135.69 | 58.07 |  |  | 30.94 | 13.57 | 5.81 |  |  | 3.09 |  |
|  | 灯灯罩直径≤250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 13.57 | 5.81 |  |  | 3.09 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.71 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.18 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 半圆球吸顶灯 Φ250 |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1.01 | 20.50 | 20.71 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5.80 |  | - |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细 |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 26.51 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (16) 030412001111 |  |  | 项目名称 |  |  | 防水防尘灯 11W |  |  | 计量单位 | 套 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1940 | 其他普通灯具安装 应急灯 | 10套 | 0.1 |  | 188.46 | 35.93 |  |  |  | 42.99 | 18.85 | 3.59 |  |  | 4.30 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 18.85 | 3.59 |  |  | 4.30 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.16 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.90 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 防水防尘灯 11W |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1.01 | 35.80 | 36.16 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 3.59 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 39.75 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (17) 030404034116 |  |  | 项目名称 |  |  | 单联单控开关 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 28 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD2206 | 跷板开关 明装 | 套 | 1 |  | 6.26 | 6.27 |  |  |  | 1.34 | 6.26 | 6.27 |  |  | 1.34 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 6.26 | 6.27 |  |  | 1.34 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.87 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 单联单控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1.02 | 4.90 | 5.00 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 6.27 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 11.27 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (18) 030404035119 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 单相二三眼安全型插座 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD2229 | 普通插座安装 单相带接地 | 套 |  | 1 |  | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 |  |
|  | 暗插座电流（A） ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.42 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.10 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 单相二三眼安全型插座 10A |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1.02 | 11.20 | 11.42 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.57 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 12.99 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (19) 030404035131 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 单相二三眼安全型插座+防 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溅面盖 10A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD2229 | 普通插座安装 单相带接地 | 套 |  | 1 |  | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 |  |
|  | 暗插座电流（A） ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.42 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.10 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 单相二三眼安全型插座 10A（防溅面罩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1.02 | 11.20 | 11.42 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.57 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 12.99 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (20) 030404035132 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 单相三极插座 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD2227 | 普通插座安装 单相 暗插座 |  | 套 |  |  | 1 |  | 6.73 | 1.27 |  |  |  | 1.45 | 6.73 | 1.27 |  |  | 1.45 |  |
|  | 电流（A） ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 6.73 | 1.27 |  |  | 1.45 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.36 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.81 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 单相三极插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1.02 | 8.20 | 8.36 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.27 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 9.63 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (21) 030404035133 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 单相三极插座+防溅面盖 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD2229 | 普通插座安装 单相带接地 |  | 套 |  | 1 |  | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 |  |
|  | 暗插座电流（A） ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.36 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 单相三极插座+防溅面盖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1.02 | 8.20 | 8.36 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.57 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 9.93 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (22) 030411006121 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 塑料接线盒 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 170 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1825 | 暗装接线盒 |  | 个 |  | 1 |  | 3.65 | 1.26 |  |  | 0.79 | 3.65 | 1.26 |  |  | 0.79 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 3.65 | 1.26 |  |  | 0.79 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.61 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.31 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 塑料接线盒 86H |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.02 | 0.60 | 0.61 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.26 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.87 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (23) 030409005123 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 避雷网 热镀锌圆钢 φ10 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 126.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 定额 | 数量 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0951 | 避雷网安装 沿混凝土块敷 |  | m |  | 1 |  | 10.13 | 0.89 |  | 0.78 | 2.36 | 10.13 | 0.89 |  | 0.78 | 2.36 |  |
|  | 设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 10.13 | 0.89 |  | 0.78 | 2.36 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.68 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.84 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 镀锌圆钢 φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 1.05 | 3.50 | 3.68 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.89 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.57 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (24) 030409003124 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 避雷引下线 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0948 | 避雷引下线敷设 利用建筑 |  | m |  | 1 |  | 5.97 | 0.78 |  | 3.81 | 2.15 | 5.97 | 0.78 |  | 3.81 | 2.15 |  |
|  | 结构钢筋引下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 5.97 | 0.78 |  | 3.81 | 2.15 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.71 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.78 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.78 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (25) 030409008126 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 接地电阻检测端子 |  | 计量单位 | 处 |  | 工程量 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0949 | 断接卡子制作安装 |  | 套 |  | 1 |  | 26.21 | 1.94 |  | 0.01 |  | 5.64 | 26.21 | 1.94 |  | 0.01 | 5.64 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 26.21 | 1.94 |  | 0.01 | 5.64 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.80 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.94 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.94 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (26) 030409002127 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 人工接地极预留镀锌扁钢 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 89.48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40mm× 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0965 | 户内接地母线敷设 |  | m |  | 1 |  | 10.01 | 0.68 |  | 0.65 |  | 2.31 | 10.01 | 0.68 |  | 0.65 | 2.31 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 10.01 | 0.68 |  | 0.65 | 2.31 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.97 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.62 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | -40mm× 4mm镀锌扁钢 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 6.64 | 6.97 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.68 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 7.65 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (27) 030414011128 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 接地装置调试 |  |  | 计量单位 | 系统 |  | 工程量 | 1 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第15页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD2573 | 电气调整试验 接地网 | 系统 | 1 |  | 724.41 | 23.56 |  | 223.55 | 206.96 | 724.41 | 23.56 |  | 223.55 | 206.96 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 724.41 | 23.56 |  | 223.55 | 206.96 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1178.48 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 23.56 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 23.56 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (28) 031001006031 |  |  | 项目名称 |  |  | PP-R给水管 DN20 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 120.93 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室内 塑料给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0507 | 管（热熔连接） 公称外径 | 10m | 0.1 |  | 124.13 | 0.61 |  | 0.95 | 26.94 | 12.41 | 0.06 |  | 0.10 | 2.69 |  |
|  | （mm以内） 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 12.41 | 0.06 |  | 0.10 | 2.69 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.73 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP-R给水管 DN20 |  |  |  |  |  |  | m | 1.016 | 3.10 | 3.15 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 | PPR管热熔管件 DN20 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.52 | 1.70 | 2.58 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.07 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第16页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 5.80 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (29) 031001006032 |  |  | 项目名称 |  |  | PP-R给水管 DN25 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 22.08 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室内 塑料给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0508 | 管（热熔连接） 公称外径 | 10m | 0.1 |  | 137.86 | 0.66 |  | 1.06 | 29.93 | 13.79 | 0.07 |  | 0.11 | 2.99 |  |
|  | （mm以内） 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 13.79 | 0.07 |  | 0.11 | 2.99 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.06 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.02 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP-R给水管 DN25 |  |  |  |  |  |  | m | 1.016 | 4.30 | 4.37 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PPR管热熔管件 DN25 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.225 | 2.20 | 2.70 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.06 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 7.13 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (30) 031001006033 |  |  | 项目名称 |  |  | PP-R给水管 DN32 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 32.27 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室内 塑料给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0509 | 管（热熔连接） 公称外径 | 10m | 0.1 |  | 148.85 | 0.73 |  | 1.26 | 32.34 | 14.89 | 0.07 |  | 0.13 | 3.23 |  |
|  | （mm以内） 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 14.89 | 0.07 |  | 0.13 | 3.23 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.04 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第17页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.36 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP-R给水管 DN32 |  |  |  |  |  |  | m | 1.016 | 6.80 | 6.91 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PPR管热熔管件 DN32 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.081 | 2.90 | 3.13 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.08 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 10.12 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (31) 031001006033 |  |  | 项目名称 |  |  | PP-R给水管 DN40 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 12.13 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室内 塑料给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0510 | 管（热熔连接） 公称外径 | 10m | 0.1 |  | 167.30 | 0.88 |  | 1.44 | 36.35 | 16.73 | 0.09 |  | 0.14 | 3.64 |  |
|  | （mm以内） 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 16.73 | 0.09 |  | 0.14 | 3.64 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.41 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP-R给水管 DN40 |  |  |  |  |  |  | m | 1.016 | 10.60 | 10.77 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PPR管热熔管件 DN40 |  |  |  |  |  |  | 个 | 0.887 | 4.10 | 3.64 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.08 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 14.49 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (32) 031001006034 |  |  | 项目名称 |  |  | UPVC排水管 DN75 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 26.83 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第18页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给排水管道 室外 塑料排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0494 | 管（粘接） 公称外径 （mm | 10m | 0.1 |  | 79.12 | 1.39 |  | 0.04 | 17.04 | 7.91 | 0.14 |  |  | 1.70 |  |
|  | 以内） 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 7.91 | 0.14 |  |  | 1.70 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.83 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.59 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC排水管 DN75 |  |  |  |  |  |  | m | 0.993 | 7.70 | 7.65 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC排水管 塑料管箍DN75 |  |  |  |  |  |  | 个 | 0.065 | 2.83 | 0.18 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.14 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 7.97 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (33) 031001006035 |  |  | 项目名称 |  |  | UPVC排水管 DN100 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 129.8 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室外 塑料排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0495 | 管（粘接） 公称外径 （mm | 10m | 0.1 |  | 95.26 | 2.02 |  | 0.07 | 20.53 | 9.53 | 0.20 |  | 0.01 | 2.05 |  |
|  | 以内） 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 9.53 | 0.20 |  | 0.01 | 2.05 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.98 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.77 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC排水管 DN100 |  |  |  |  |  |  | m | 0.993 | 10.80 | 10.72 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC排水管 塑料管箍DN100 |  |  |  |  |  |  | 个 | 0.058 | 4.37 | 0.25 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.21 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 11.18 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第19页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (34) 031001006035 |  |  | 项目名称 |  |  | PE排水管 DN200 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 24.08 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室外 塑料排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0497 | 管（粘接） 公称外径 （mm | 10m | 0.1 |  | 151.90 | 4.11 |  | 30.21 | 39.60 | 15.19 | 0.41 |  | 3.02 | 3.96 |  |
|  | 以内） 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 15.19 | 0.41 |  | 3.02 | 3.96 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.20 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.79 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE排水管 DN200 |  |  |  |  |  |  | m | 0.993 | 175.80 | 174.57 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE排水管 塑料管箍DN200 |  |  |  |  |  |  | 个 | 0.048 | 13.29 | 0.64 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.41 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 175.62 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (35) 031001006143 |  |  | 项目名称 |  |  | UPVC雨水管 DN100 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 28.08 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室内 塑料雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0561 | 管（粘接） 公称外径 （mm | 10m | 0.1 |  | 189.44 | 2.60 |  | 0.04 | 40.81 | 18.94 | 0.26 |  |  | 4.08 |  |
|  | 以内） 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 18.94 | 0.26 |  |  | 4.08 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.45 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.74 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第20页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC雨水管 DN100 |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.007 | 12.10 | 12.18 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC雨水管粘接管件 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 0.379 | 3.33 | 1.26 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.27 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 13.71 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (36) 030807001137 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 截止阀 DN25 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CH1408 | 低压 螺纹阀门 DN≤ 25 | 个 |  | 1 |  | 29.07 | 4.39 |  | 4.26 |  | 6.25 | 29.07 | 4.39 |  | 4.26 | 6.25 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 29.07 | 4.39 |  | 4.26 | 6.25 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.96 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.93 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 截止阀 DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1.01 | 15.80 | 15.96 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.39 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 20.35 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (37) 030807001138 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 截止阀 DN32 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CH1409 | 低压 螺纹阀门 DN≤ 32 | 个 |  | 1 |  | 36.90 | 4.64 |  | 4.33 |  | 7.72 | 36.90 | 4.64 |  | 4.33 | 7.72 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 36.90 | 4.64 |  | 4.33 | 7.72 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.44 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第21页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.03 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 截止阀 DN32 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1.01 | 24.20 | 24.44 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.64 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 29.08 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (38) 030807001139 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 截止阀 DN40 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CH1410 | 低压 螺纹阀门 DN≤ 40 | 个 |  | 1 |  | 40.58 | 4.99 |  | 4.75 |  | 8.48 | 40.58 | 4.99 |  | 4.75 | 8.48 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 40.58 | 4.99 |  | 4.75 | 8.48 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.94 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.73 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 截止阀 DN40 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1.01 | 33.60 | 33.94 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.98 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 38.92 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (39) 031003013140 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 水表 DN32 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 管道附件 普通水表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK1261 | （螺纹连接） 公称直径 | 个 |  | 1 |  | 31.80 | 4.58 |  | 0.48 |  | 6.96 | 31.80 | 4.58 |  | 0.48 | 6.96 |  |
|  | （mm以内） 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第22页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 31.80 | 4.58 |  | 0.48 | 6.96 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.80 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.62 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水表DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.58 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 75.38 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (40) 031003013141 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 水表 DN40 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 管道附件 普通水表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK1262 | （螺纹连接） 公称直径 |  | 个 |  | 1 |  | 39.13 | 5.54 |  | 0.60 | 8.56 | 39.13 | 5.54 |  | 0.60 | 8.56 |  |
|  | （mm以内） 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 39.13 | 5.54 |  | 0.60 | 8.56 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.70 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.53 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水表DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5.54 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 87.24 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (41) 031004003036 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 洗脸盆 |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第23页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK1347 | 洗脸盆安装 台下式 冷热水 | 10组 | 0.1 |  | 749.66 | 110.51 |  | 0.77 | 161.61 | 74.97 | 11.05 |  | 0.08 | 16.16 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 74.97 | 11.05 |  | 0.08 | 16.16 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.59 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.84 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 洗脸盆 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 78.80 | 79.59 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 11.05 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 90.64 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (42) 031004006037 |  |  | 项目名称 |  |  | 蹲式大便器 （带水箱) |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CK1359 | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 10套 | 0.1 |  | 972.23 | 338.25 |  | 0.33 | 209.43 | 97.22 | 33.83 |  | 0.03 | 20.94 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 97.22 | 33.83 |  | 0.03 | 20.94 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.30 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.32 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 瓷蹲式大便器带水箱 |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 195.30 | 195.30 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 33.83 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 229.13 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (43) 031004010134 |  |  | 项目名称 |  |  | 淋浴器 |  | 计量单位 | 套 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第24页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK1378 | 组成淋浴器（镀锌钢管） |  | 10套 | 0.1 |  | 653.04 | 257.56 |  | 0.14 |  | 140.65 | 65.30 | 25.76 |  | 0.01 | 14.07 |  |
|  | 镀锌钢管丝接 冷热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 65.30 | 25.76 |  | 0.01 | 14.07 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.44 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.58 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莲蓬喷头 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 | 71.63 | 71.63 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺纹截止阀 DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2.02 | 10.30 | 20.81 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 25.75 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 118.19 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (44) 031004014038 |  |  | 项目名称 |  |  | 地漏 DN50 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CK1416 | 地漏安装 公称直径（mm以 |  | 10个 | 0.1 |  | 184.68 | 1.32 |  |  |  | 39.77 | 18.47 | 0.13 |  |  | 3.98 |  |
|  | 内） 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 18.47 | 0.13 |  |  | 3.98 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.10 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.68 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 地漏 DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1.01 | 5.05 | 5.10 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.13 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5.23 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (45) 031004014146 |  |  | 项目名称 |  |  | 雨水斗 DN100 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第25页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CK1425 | 普通雨水斗安装 公称直径 | 10个 | 0.1 |  | 352.20 | 1.83 |  |  | 75.84 | 35.22 | 0.18 |  |  | 7.58 |  |
|  | （mm以内） 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 35.22 | 0.18 |  |  | 7.58 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.00 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.99 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 87型雨水斗 |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.18 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 130.18 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (46) 031002003144 |  |  | 项目名称 |  |  | 套管 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 一般塑料套管制作安装 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0777 | 质管道公称直径（mm以内） | 个 | 1 |  | 15.44 | 14.45 |  |  | 3.32 | 15.44 | 14.45 |  |  | 3.32 |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 15.44 | 14.45 |  |  | 3.32 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.34 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.55 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 塑料管 DN160 |  |  |  |  |  |  | m | 0.318 | 4.21 | 1.34 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 14.45 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 15.79 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第26页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (47) 031002001135 |  |  | 项目名称 |  |  | 管道支架 |  |  | 计量单位 | Kg |  | 工程量 | 20.84 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CK0737 | 管道支架制作 单件重量 | 100kg | 0.01 |  | 687.15 | 65.67 |  | 189.71 |  | 191.22 | 6.87 | 0.66 |  | 1.90 | 1.91 |  |
|  | （kg以内） 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 6.87 | 0.66 |  | 1.90 | 1.91 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.36 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.69 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 型钢 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 1.048 | 5.111 | 5.36 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.65 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 6.01 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (48) 040504001136 |  |  | 项目名称 |  |  | DN700砌块检查井 |  |  | 计量单位 | 座 |  | 工程量 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| DE1205 | 非定型井基础 现浇混凝土 | 10m3 | 0.017664 |  | 376.42 | 5939.18 |  | 1.79 |  | 150.26 | 6.65 | 104.91 |  | 0.03 | 2.65 |  |
|  | (C15) 商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE1206 | 非定型井砌筑 砖砌圆形井 | 10m3 | 0.071336 |  | 1809.05 | 3188.95 |  | 23.76 |  | 728.05 | 129.05 | 227.49 |  | 1.69 | 51.94 |  |
|  | (M7.5) 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE1226 | 水泥砂浆抹面（1∶2水泥砂 | 100m2 | 0.0598 |  | 932.45 | 1101.00 |  |  |  | 370.36 | 55.76 | 65.84 |  |  | 22.15 |  |
|  | 浆） 湿拌砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非定型井金属配件安装 铸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE1242 | 铁井盖井座（φ700） 特细 | 10套 | 0.1 |  | 288.04 | 4529.16 |  |  |  | 114.41 | 28.80 | 452.92 |  |  | 11.44 |  |
|  | 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共27页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE1253换 | 井顶 现浇混凝土（C20） | 10m3 | 0.002889 |  | 465.31 | 6220.36 | 2.78 | 185.97 | 1.34 | 17.97 | 0.01 | 0.54 |  |
|  | 商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 221.60 | 869.13 | 1.73 | 88.72 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181.19 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
|  | 商品混凝土 C15 |  |  |  |  |  | m3 | 0.17843 | 586.00 | 104.56 |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  | m3 | 0.845 | 4.66 | 3.94 |  |  |  |
|  | 标准砖 |  |  |  |  |  | 千匹 | 0.3752 | 390.00 | 146.33 |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) M7.5 |  |  |  |  |  | m3 | 0.18547 | 424.24 | 78.68 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  | kg | [66.691] | 0.555 | (37.01) |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  | m3 | [0.24885] | 233.00 | (57.98) |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿拌抹灰砂浆 |  |  |  |  |  | m3 | 0.12822 | 505.00 | 64.75 |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球磨铸铁井盖井座 φ700 |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 436.00 | 436.00 |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  | m3 | 0.028 | 582.31 | 16.30 |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C30 |  |  |  |  |  | m3 | 0.03015 | 616.00 | 18.57 |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 869.12 | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

措施项目清单计价对比表（一）

| 工程名称： |  |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 | 2008.51 |  | 项 | 5664.27 | 3655.76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ① | 环境保护费 |  | 价措施项目(定额人 | 0.55 | 158.95 | 施项目(定额 | 1.1 | 317.89 | 158.94 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ② | 文明施工费 |  | 价措施项目(定额人 | 1.25 | 361.24 | 施项目(定额 | 4.6 | 1329.37 | 968.13 |  |  |
| 其 |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ③ | 安全施工费 |  | 价措施项目(定额人 | 1.95 | 563.54 | 施项目(定额 | 7.9 | 2283.05 | 1719.51 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ④ | 临时设施费 |  | 价措施项目(定额人 | 3.2 | 924.78 | 施项目(定额 | 6 | 1733.96 | 809.18 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 138.72 |  | 项 | 138.72 |  |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运费 |  |  | 项 | 66.47 |  | 项 | 66.47 |  |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 104.04 |  | 项 | 104.04 |  |  |  |
| 6 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |

审表-10

措施项目清单计价对比表（一）

| 工程名称： |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 7 | 工程定位复测费 |  |  |  | 项 | 26.01 |  | 项 | 26.01 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 | - | - | 2343.75 | - | - | 5999.51 | 3655.76 | - |  |

审表-10

措施项目清单计价对比表（二）

|  |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共1页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征描述 |  | 工程 | 金额（元） |  | 工程 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核说 |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 综合单价 | 合 价 | 审核增减 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明 |  |

| 本页小计 |  | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 | 计 | - | - | - | - |

审表-11

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

材料(工程设备)暂估单价及调整表

| 工程名 | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1【 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称： | 安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) | 计量 |  | 数量 |  | 暂估(元) | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |  |
|  | 名称、规格、型号 | 单位 | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |  |  |

合计

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程1 |  |  | 标段： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：【安装工程】 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
|  | 合 | 计 |  |  | - | - | - |
| 注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-12-3 |

规费及税金审核对比表

工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】

| 序号 |  | 汇总名称 |  | 计算基础 | 送审工程 |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 费率（%） | 金额（元） | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 1 | 规费 |  |  | 分部分项定额人工费+单价 | 6.58 | 1819.20 | 9.34 | 2582.27 | 763.07 |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 费+其他项目费+规费+按实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 |  |  | 计算费用+创优质工程奖补 | 9 | 8967.99 | 9 | 9557.04 | 589.05 |  |  |
|  |  |  |  | 偿奖励费-按规定不计税的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程设备金额-除税甲供材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料（设备）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 费+其他项目费+规费+按实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 附加税 |  |  | 计算费用+创优质工程奖补 | 0.261 | 260.07 | 0.261 | 277.15 | 17.08 |  |  |
|  |  |  |  | 偿奖励费-按规定不计税的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程设备金额-除税甲供材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料（设备）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  | 11047.26 |  | 12416.46 | 1369.20 |  |  |

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共3页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 1 | 总配电箱 | ALZ质量档次 |  | 台 | 650.00 | 台 |  | 650.00 |  |  |
| 2 | 半圆球吸顶灯 | Φ250质量档次 |  | 套 | 20.50 | 套 |  | 20.50 |  |  |
| 3 | 塑料接线盒 | 86H质量档次 |  | 个 | 0.57 | 个 |  | 0.60 | 0.03 |  |
| 4 | 总等电位端子箱 | MEB质量档次 |  | 台 | 387.00 | 台 |  | 387.00 |  |  |
| 5 | 焊接钢管 | DN80质量档次 |  | m | 54.35 | m |  | 54.35 |  |  |
| 6 | 单联单控开关 |  |  | 只 | 4.90 | 只 |  | 4.90 |  |  |
| 7 | 洗脸盆 |  |  | 个 | 67.80 | 个 |  | 78.80 | 11.00 |  |
| 8 | 瓷蹲式大便器带水箱 |  |  | 套 | 195.30 | 套 |  | 195.30 |  |  |
| 9 | 地漏 | DN50质量档次 |  | 个 | 5.05 | 个 |  | 5.05 |  |  |
| 10 | PP-R给水管 | DN40质量档次 |  | m | 10.50 | m |  | 10.60 | 0.10 |  |
| 11 | PPR管热熔管件 | DN40质量档次 |  | 个 | 4.10 | 个 |  | 4.10 |  |  |
| 12 | PP-R给水管 | DN20质量档次 |  | m | 3.10 | m |  | 3.10 |  |  |
| 13 | PP-R给水管 | DN25质量档次 |  | m | 4.60 | m |  | 4.30 | -0.30 |  |
| 14 | PP-R给水管 | DN32质量档次 |  | m | 6.70 | m |  | 6.80 | 0.10 |  |
| 15 | PPR管热熔管件 | DN32质量档次 |  | 个 | 2.90 | 个 |  | 2.90 |  |  |
| 16 | PPR管热熔管件 | DN25质量档次 |  | 个 | 2.20 | 个 |  | 2.20 |  |  |
| 17 | PPR管热熔管件 | DN20质量档次 |  | 个 | 1.70 | 个 |  | 1.70 |  |  |
| 18 | UPVC排水管 | DN75质量档次 |  | m | 7.70 | m |  | 7.70 |  |  |
| 19 | UPVC排水管 | 塑料管箍DN75质量档次 |  | 个 | 2.83 | 个 |  | 2.83 |  |  |
| 20 | UPVC排水管 | 塑料管箍DN100质量档次 |  | 个 | 4.37 | 个 |  | 4.37 |  |  |
| 21 | UPVC排水管 | DN100质量档次 |  | m | 10.80 | m |  | 10.80 |  |  |

审表-14

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共3页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 22 | 莲蓬喷头 |  |  | 个 | 71.63 | 个 |  | 71.63 |  |  |
| 23 | 螺纹截止阀 | DN15质量档次 |  | 个 | 10.30 | 个 |  | 10.30 |  |  |
| 24 | 型钢 |  |  | kg | 4.848 | kg |  | 5.111 | 0.26 |  |
| 25 | 焊接钢管 | DN50质量档次 |  | m | 19.46 | m |  | 19.46 |  |  |
| 26 | 阻燃塑料管 | D20质量档次 |  | m | 1.95 | m |  | 1.95 |  |  |
| 27 | 阻燃塑料管 | D32质量档次 |  | m | 4.00 | m |  | 4.00 |  |  |
| 28 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 质量档次 |  | m | 1.85 | m |  | 1.85 |  |  |
| 29 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-4mm2 质量档次 |  | m | 2.98 | m |  | 2.98 |  |  |
| 30 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-6mm2 质量档次 |  | m | 5.56 | m |  | 5.56 |  |  |
| 31 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-16mm2 质量档次 |  | m | 13.59 | m |  | 13.59 |  |  |
| 32 | -40mm× 4mm镀锌扁钢 |  |  | m | 6.64 | m |  | 6.64 |  |  |
| 33 | 镀锌圆钢 | φ10质量档次 |  | m | 3.50 | m |  | 3.50 |  |  |
| 34 | 单相三极插座+防溅面盖 |  |  | 套 | 8.20 | 套 |  | 8.20 |  |  |
| 35 | 单相三极插座 |  |  | 套 | 8.20 | 套 |  | 8.20 |  |  |
| 36 | 单相二三眼安全型插座 | 10A（防溅面罩）质量档次 |  | 套 | 11.20 | 套 |  | 11.20 |  |  |
| 37 | 单相二三眼安全型插座 | 10A质量档次 |  | 套 | 11.20 | 套 |  | 11.20 |  |  |
| 38 | PE排水管 | DN200质量档次 |  | m | 89.03 | m |  | 175.80 | 86.77 |  |
| 39 | PE排水管 | 塑料管箍DN200质量档次 |  | 个 | 13.29 | 个 |  | 13.29 |  |  |
| 40 | 照明配电箱 | ALss质量档次 |  | 台 | 800.00 | 台 |  | 800.00 |  |  |
| 41 | 电表箱AW2 |  |  | 台 | 2500.00 | 台 |  | 2500.00 |  |  |
| 42 | 防水防尘灯 | 11W质量档次 |  | 套 | 35.80 | 套 |  | 35.80 |  |  |

审表-14

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程1【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页共3页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 43 | 截止阀 | DN25质量档次 |  | 个 | 15.80 | 个 |  | 15.80 |  |  |
| 44 | 截止阀 | DN32质量档次 |  | 个 | 24.20 | 个 |  | 24.20 |  |  |
| 45 | 截止阀 | DN40质量档次 |  | 个 | 33.60 | 个 |  | 33.60 |  |  |
| 46 | 水表DN32 |  |  | 个 | 70.80 | 个 |  | 70.80 |  |  |
| 47 | 水表DN40 |  |  | 个 | 81.70 | 个 |  | 81.70 |  |  |
| 48 | UPVC雨水管 | DN100质量档次 |  | m | 12.10 | m |  | 12.10 |  |  |
| 49 | UPVC雨水管粘接管件 |  |  | 个 | 3.33 | 个 |  | 3.33 |  |  |
| 50 | 塑料管 | DN160质量档次 |  | m | 4.21 | m |  | 4.21 |  |  |
| 51 | 87型雨水斗 |  |  | 套 | 130.00 | 套 |  | 130.00 |  |  |
| 52 | 商品混凝土 | C15质量档次 |  | m3 | 546.00 | m3 |  | 586.00 | 40.00 |  |
| 53 | 水 |  |  | m3 | 2.80 | m3 |  | 4.66 | 1.86 |  |
| 54 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1.00 | 元 |  | 1.00 |  |  |
| 55 | 标准砖 |  |  | 千匹 | 331.00 | 千匹 |  | 390.00 | 59.00 |  |
| 56 | 水泥 | 32.5质量档次 |  | kg | 0.362 | kg |  | 0.555 | 0.19 |  |
| 57 | 特细砂 |  |  | m3 | 233.00 | m3 |  | 233.00 |  |  |
| 58 | 柴油(机械) |  |  | L | 6.91 | L |  | 6.54 | -0.37 |  |
| 59 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700质量档次 |  | 套 | 517.24 | 套 |  | 436.00 | -81.24 |  |
| 60 | 商品混凝土 | C30质量档次 |  | m3 | 576.00 | m3 |  | 616.00 | 40.00 |  |
| 61 | 湿拌抹灰砂浆 |  |  | m3 | 505.00 | m3 |  | 505.00 |  |  |
| 62 | 电表箱AW1 |  |  | 台 | 2000.00 | 台 |  | 2000.00 |  |  |
| 63 | 10#槽钢 |  |  | m | 51.10 | m |  | 51.10 |  |  |

审表-14

单位工程费用汇总对比表

| 工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  | 第1页共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 送审工程 |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 | 汇总名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额（元） | 其中：暂估价 | 金额（元） | 其中：暂估价 | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  | (元) |  | (元) |  |  |  |
| 1 | 分部分项及单价措施项目 | 259450.59 | - | 259724.51 | - | 273.92 |  |  |
| 2 | 总价措施项目 | 7244.33 | - | 16540.22 | - | 9295.89 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6311.65 | - | 15616.01 | - | 9304.36 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | - |  | - |  |  |  |
| 4 | 规费 | 4992.41 | - | 7020.17 | - | 2027.76 |  |  |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | - |  | - |  |  |  |
| 6 | 税前不含税工程造价 | 271687.33 | - | 283284.90 | - | 11597.57 |  |  |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | - |  | - |  |  |  |
| 7 | 销项增值税额 | 24451.86 | - | 25495.64 | - | 1043.78 |  |  |
| 8 | 附加税 | 8992.85 | - | 739.37 | - | -8253.48 |  |  |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税 |  | 305132.04 | - | 309519.91 | - | 4387.87 |  |  |
|  | 额+附加税 |  |  |  |  |  |  |  |

审表-07

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  | 0116 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.室内高度 ：2.5m、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01161000200 |  |  | 2.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 金属门拆除 |  | 2.门洞口尺寸： | m2 | 24.94 | 21.68 | 540.70 | 24.94 | 21.68 | 540.70 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2300mmx2500mm、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2400mmx2800mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.室内高度 ：1500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01161000200 | 金属窗拆除 |  | 2.门窗洞口尺寸： | m2 | 8.40 | 21.68 | 182.11 | 8.40 | 21.68 | 182.11 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 1800mmx150mmm、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000mmx1500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.构件名称 ；案板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01160200106 | 案板拆除 |  | 2.拆除构件的厚度或 | m3 | 0.29 | 35.79 | 10.38 | 0.29 | 34.59 | 10.03 | -0.35 |  |  |
|  | 7 |  |  | 规格尺寸 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 800x4500x80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01160100100 | 墙体拆除 |  | 1.砌体名称 ：实心页 | m3 | 0.96 | 108.94 | 104.58 | 0.96 | 108.94 | 104.58 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 岩砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010300206 |  |  | 1.废弃料品种 ：拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 建渣外运 5km |  | 的砌墙体、门窗 | m3 | 3.18 | 10.22 | 32.50 | 3.18 | 11.01 | 35.01 | 2.51 |  |  |
|  | 3 |  |  | 2.运距：5Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 870.27 |  |  | 872.43 | 2.16 |  |  |
|  |  | 0104 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01040100300 |  |  | 1.新砌筑墙体采用M5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 新砌墙体 |  | 水泥砂浆砌筑MU10实 | m3 | 19.38 | 520.03 | 10078.18 | 19.38 | 517.00 | 10019.46 | -58.72 |  |  |
|  | 5 |  |  | 心页岩砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01040101206 |  |  | 度等级 ：MU10实心页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | MU10实心页岩砖 |  | 岩砖墙 | m3 | 1.09 | 526.75 | 574.16 | 1.09 | 520.60 | 567.45 | -6.71 |  |  |
|  | 6 |  |  | 2.砂浆强度等级、配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合比：M7.5水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 11522.61 |  |  | 11459.34 | -63.27 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1:2水泥砂浆粉20厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01040101206 | 台阶 |  | 2.M5水泥砂浆砌非黏 | m3 | 17.32 | 685.23 | 11868.18 | 17.32 | 690.79 | 11964.48 | 96.30 |  |  |
|  | 5 |  |  | 土实心砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.100厚C15混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 22520.52 |  |  | 22551.39 | 30.87 |  |  |
|  |  | 0108 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.门代号及洞口尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01080200400 |  |  | 寸：M0921、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 成品防盗门 |  | 900mmx2100mm | m2 | 7.56 | 397.62 | 3006.01 | 7.56 | 375.34 | 2837.57 | -168.44 |  |  |
|  | 6 |  |  | 2.门框、扇材质:成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防盗门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01080200100 | 钛合金门（卫生 |  | ：M0721、 | m2 | 5.88 | 469.46 | 2760.42 | 5.88 | 460.08 | 2705.27 | -55.15 |  |  |
|  | 7 | 间） |  | 700mmx2100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01080700100 | 磨砂玻璃窗（卫生 |  | ：C0609、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 600mmx900mm | m2 | 2.16 | 256.16 | 553.31 | 2.16 | 276.65 | 597.56 | 44.25 |  |  |
|  | 8 | 间） |  | 2.玻璃品种、厚度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 磨砂玻璃窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01080700104 | 铝合金磨砂玻璃金 |  | ：C1015、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 1000mmx1500mm | m2 | 6.00 | 221.13 | 1326.78 | 6.00 | 221.13 | 1326.78 |  |  |  |
|  | 3 | 推拉窗 |  | 2.玻璃品种、厚度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6mm单玻铝合金推拉窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 7646.52 |  |  | 7467.18 | -179.34 |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 19514.70 |  |  | 19431.66 | -83.04 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.地砖面层,水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 擦缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.20厚1:3干硬性水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂浆粘合层,上洒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 01110200301 | 地砖地面 600x600 |  | 1-2厚干水泥并洒清水 | m2 | 82.75 | 165.02 | 13655.41 | 82.75 | 164.87 | 13642.99 | -12.42 |  |  |
|  | 0 |  |  | 适量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3mm厚SBS卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.100厚C15混凝土垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 层找坡表面赶平（另 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 01040400104 | 垫层 |  | 1.100厚C15混凝土垫 | m3 | 8.28 | 540.52 | 4475.51 | 8.28 | 566.44 | 4690.12 | 214.61 |  |  |
|  | 4 |  |  | 层找坡表面赶平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 18130.92 |  |  | 18333.11 | 202.19 |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1:基层处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2:9厚1:1:6水泥石灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混合砂浆刷乳胶漆 |  | 砂浆打底扫毛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01120400301 |  |  | 3:7厚1:1:6水泥石灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 墙面（宿舍无水位 |  |  | m2 | 249.54 | 53.79 | 13422.76 | 249.54 | 53.56 | 13365.36 | -57.40 |  |  |
|  | 3 | 置） |  | 砂浆垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4:5厚1:0.3:2.5水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石灰砂浆罩面压光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5:刷乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、瓷砖规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300x450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、10厚1:3水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 01120400301 | 瓷砖墙面300x450 |  | 打底扫毛，分2次抹 | m2 | 56.16 | 143.60 | 8064.58 | 56.16 | 110.59 | 6210.73 | -1853.85 |  |  |
|  | 4 | （卫生间） |  | 3、8厚1：2水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粘结层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、6厚白瓷砖，白水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泥擦缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 39618.26 |  |  | 37909.2 | -1709.06 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 21487.34 |  |  | 19576.09 | -1911.25 |  |  |
|  |  | 0113 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1:基层处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2:刷水泥浆一道(加建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 筑胶适量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01130100101 | 混合砂浆乳胶漆顶 |  | 3:10厚1:1:4水泥石灰 | m2 | 68.06 | 41.98 | 2857.16 | 68.06 | 42.00 | 2858.52 | 1.36 |  |  |
|  | 1 | 棚 |  | 砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4:4厚1:0.3:3水泥石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灰砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5:刷乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.钢筋混凝土内预留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | φ8吊杆，双向吊点， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中距900~1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 01130200101 | 铝合金方板吊顶 |  | 2.φ8钢筋吊杆，双向 | m2 | 10.94 | 98.53 | 1077.92 | 10.94 | 98.03 | 1072.45 | -5.47 |  |  |
|  | 2 | （卫生间吊顶） |  | 吊点，中距900~1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.次龙骨专用，中距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＜300~600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.0.8~1厚铝合金方板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 3935.08 |  |  | 3930.97 | -4.11 |  |  |
|  |  | 校园内院坝修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1:120厚C25混凝土面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01050700201 |  |  | 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 院坝 |  | 2:100厚天然砂砾或级 | m2 | 120.00 | 108.99 | 13078.80 | 120.00 | 106.53 | 12783.60 | -295.20 |  |  |
|  | 5 |  |  | 配碎砾石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3:回填土夯压密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 13078.80 |  |  | 12783.60 | -295.20 |  |  |
|  |  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 01010100300 | 挖沟槽土方 深度≤ |  | 1.土壤类别：一类土 | m3 | 92.25 | 15.01 | 1384.67 | 92.25 | 15.16 | 1398.51 | 13.84 |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 18398.55 |  |  | 18113.08 | -285.47 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  | 3 | 2m |  | 2.挖土深度：深2m以 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.土质要求：3:7灰土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010300100 |  |  | 分层夯填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 回填土 |  | 2.密实度要求：按规 | m3 | 44.64 | 5.46 | 243.73 | 44.64 | 5.56 | 248.20 | 4.47 |  |  |
|  | 4 |  |  | 范要求，夯填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.运距： 运距50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.土质要求：土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010300200 | 弃土外运-土方 运 |  | 2.密实度要求：按规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 范要求，夯填 | m3 | 47.61 | 8.85 | 421.35 | 47.61 | 8.62 | 410.40 | -10.95 |  |  |
|  | 5 | 距5km |  | 3.运距：机械外运 运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 距5km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01040400101 |  |  | 1.垫层材料种类、配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 垫层 |  | 合比、厚度：C10砼垫 | m3 | 8.28 | 577.44 | 4781.20 | 8.28 | 642.52 | 5320.07 | 538.87 |  |  |
|  | 6 |  |  | 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01040300401 |  |  | 1.砂浆强度等级、配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | MU30条石 |  | 合比：M5.0水泥砂浆 | m3 | 33.12 | 662.79 | 21951.60 | 33.12 | 642.77 | 21288.54 | -663.06 |  |  |
|  | 7 |  |  | 砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01040300401 |  |  | 1.砂浆强度等级、配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 240实心页岩砖围墙 | 合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 | 41.40 | 558.58 | 23125.21 | 41.40 | 553.89 | 22931.05 | -194.16 |  |  |
|  | 8 |  |  | 砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 01050300401 | 地圈梁 |  | 混凝土 | m3 | 6.21 | 626.99 | 3893.61 | 6.21 | 667.61 | 4145.86 | 252.25 |  |  |
|  | 9 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 01051500102 | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋种类、规格:圆钢 | t | 0.088 | 6801.25 | 598.51 | 0.088 | 7114.72 | 626.10 | 27.59 |  |  |
|  | 0 |  |  | 、φ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 01051500102 | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋种类、规格：三 | t | 0.102 | 6829.61 | 696.62 | 0.102 | 7245.88 | 739.08 | 42.46 |  |  |
|  | 5 |  |  | 级钢筋、φ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 01051500102 | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋种类、规格：三 | t | 0.523 | 6769.18 | 3540.28 | 0.523 | 7189.66 | 3760.19 | 219.91 |  |  |
|  | 1 |  |  | 级钢筋、φ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 59252.11 |  |  | 59469.49 | 217.38 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1:1 厚白水泥浆贴外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙砖,白水泥浆擦缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2:8厚1:0.15:2水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石灰砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 01120400302 | 外墙砖 45x45 |  | 3:14厚1:3水泥砂浆打 | m2 | 69.3 | 122.55 | 8492.72 | 69.3 | 124.30 | 8613.99 | 121.27 |  |  |
|  | 2 |  |  | 底,两次成活,扫毛或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 划出纹道. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4:刷界面处理剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5:基层清扫干净,填补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝隙缺损均匀润湿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.墙体类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.底层厚度、砂浆配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 01120100108 | 墙面一般抹灰 |  | 3.面层厚度、砂浆配 | m2 | 376.02 | 40.36 | 15176.17 | 376.02 | 41.00 | 15416.82 | 240.65 |  |  |
|  | 1 |  |  | 合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.装饰面材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.分格缝宽度、材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 01090100102 | 琉璃瓦 |  | 1.瓦品种、规格 ：琉 | m | 69.00 | 363.65 | 25091.85 | 69.00 | 363.26 | 25064.94 | -26.91 |  |  |
|  | 3 |  |  | 璃瓦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 01050200202 | 构造柱 |  | 混凝土 | m3 | 3.64 | 652.71 | 2375.86 | 3.64 | 699.40 | 2545.82 | 169.96 |  |  |
|  | 4 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.布置间距：15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 01090400401 | 挡土墙变形缝 |  | 2.做法：每隔15~20米 | m | 12.00 | 62.84 | 754.08 | 12.00 | 62.87 | 754.44 | 0.36 |  |  |
|  | 3 |  |  | 设置20~30mm的变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝,油膏嵌缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 112527.46 |  |  | 113264.01 | 736.55 |  |  |
|  |  |  | 沼气池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 51890.68 |  |  | 52396.01 | 505.33 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 01050100104 | 垫层 |  | 混凝土 | m3 | 2.86 | 621.27 | 1776.83 | 2.86 | 652.62 | 1866.49 | 89.66 |  |  |
|  | 5 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 07010100107 | 池底板 |  | 混凝土 | m3 | 4.07 | 593.40 | 2415.14 | 4.07 | 679.91 | 2767.23 | 352.09 |  |  |
|  | 4 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.砂浆强度、配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 01040100304 | MU10机制页岩红砖 |  | ：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 6.32 | 536.81 | 3392.64 | 6.32 | 520.60 | 3290.19 | -102.45 |  |  |
|  | 7 | （池壁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.砂浆强度、配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 01040100304 | M7.5浆砌砖 |  | 比：M7.5浆砌砖 | m3 | 0.36 | 579.97 | 208.79 | 0.36 | 520.60 | 187.42 | -21.37 |  |  |
|  | 8 |  |  | 2.M10砂浆抹面（另 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 01050300404 | 圈梁 |  | 混凝土 | m3 | 2.18 | 658.62 | 1435.79 | 2.18 | 692.24 | 1509.08 | 73.29 |  |  |
|  | 9 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 01051500105 | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋种类、规格;圆钢 | t | 0.041 | 6801.22 | 278.85 | 0.041 | 7114.72 | 291.70 | 12.85 |  |  |
|  | 0 |  |  | 、φ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 01051500106 | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋种类、规格;圆钢 | t | 0.001 | 7450.00 | 7.45 | 0.001 | 6779.25 | 6.78 | -0.67 |  |  |
|  | 4 |  |  | 、φ20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 01051500105 | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋种类、规格：三 | t | 1.160 | 6769.18 | 7852.25 | 1.160 | 7189.66 | 8340.01 | 487.76 |  |  |
|  | 1 |  |  | 级钢筋、φ12-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 01050501005 | C25砼顶板200厚 |  | 混凝土 | m3 | 5.51 | 627.52 | 3457.64 | 5.51 | 667.81 | 3679.63 | 221.99 |  |  |
|  | 2 |  |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 20825.38 |  |  | 21938.53 | 1113.15 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.零星砌砖名称、部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 位 ：砖拱、池顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01040101205 |  |  | 2.砖品种、规格、强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 砖拱 |  | 度等级 ：页岩砖 | m3 | 1.41 | 585.81 | 825.99 | 1.41 | 588.71 | 830.08 | 4.09 |  |  |
|  | 3 |  |  | 3.砂浆强度等级、配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合比：M7.5水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01051200805 |  |  | 1.预制盖板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 井座外盖 |  | 2.圆形、直径720mm、 | m3 | 0.08 | 739.88 | 59.19 | 0.08 | 588.64 | 47.09 | -12.10 |  |  |
|  | 4 |  |  | 厚100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.预制盖板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 01051200805 | 活动内盖 |  | 2.形状：圆台 | m3 | 0.05 | 1183.80 | 59.19 | 0.05 | 588.64 | 29.43 | -29.76 |  |  |
|  | 5 |  |  | 3.小圆直径500mm、大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆560mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01120100105 |  |  | 1.池外壁采用1:2防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 池外壁抹灰 |  | 水泥砂浆抹面20mm厚 | m2 | 13.98 | 37.85 | 529.14 | 13.98 | 39.04 | 545.78 | 16.64 |  |  |
|  | 6 |  |  | （加钢丝网） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.池内壁密封层按 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01120100105 |  |  | GB4750-50--2002“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 池内壁抹灰 |  | 五层做法” 施工（加 | m2 | 12.33 | 120.40 | 1484.53 | 12.33 | 146.49 | 1806.22 | 321.69 |  |  |
|  | 8 |  |  | 钢丝网）；表面采用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高分子防腐涂料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.M10水泥砂浆抹面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 01120100105 | M10砂浆抹面 |  | 2.规格、尺寸：圆环 | m2 | 1.18 | 62.80 | 74.10 | 1.18 | 62.71 | 74.00 | -0.10 |  |  |
|  | 7 |  |  | 、外圆直径1080、内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆直径600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 04060103007 | 井、池渗漏试验 |  | 构筑物名称：沼气池 | m3 | 24.42 | 11.53 | 281.56 | 24.42 | 9.65 | 235.65 | -45.91 |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010100306 | 挖沟槽土方（外接 |  | 1.土壤类别 ：一类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 120m波纹管DN200 |  | 2.挖土深度 ：0.72m | m3 | 111.46 | 18.71 | 2085.42 | 111.46 | 18.95 | 2112.17 | 26.75 |  |  |
|  | 9 | 处） |  | 3.弃土运距 ：1km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 5399.12 |  |  | 5680.42 | 281.30 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9页共9页 |  |
|  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.密实度要求 ：按规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010300107 | 破损地面采用120厚 |  | 范要求，夯填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 2.填方材料品种 ： | m3 | 25.63 | 83.96 | 2151.89 | 25.63 | 87.51 | 2242.88 | 90.99 |  |  |
|  | 3 | C25砼恢复 |  | C25砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.运距:1km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010300107 | 回填方（外接120m |  | 1.密实度要求：按规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 范要求，夯填 | m3 | 77.25 | 5.40 | 417.15 | 77.25 | 5.56 | 429.51 | 12.36 |  |  |
|  | 0 | 波纹管DN200处） |  | 2.运距： 运距1km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010300200 | 弃土外运-土方 运 |  | 1.土质要求：土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 距5km（外接120m波 |  | 2.运距：机械外运 运 | m3 | 29.40 | 8.60 | 252.84 | 29.40 | 8.62 | 253.43 | 0.59 |  |  |
|  | 5 | 纹管DN200处） |  | 距5km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土种类 ：商品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 01050100107 | 垫层（外接120m波 |  | 混凝土 | m3 | 4.81 | 611.42 | 2940.93 | 4.81 | 652.62 | 3139.10 | 198.17 |  |  |
|  | 2 | 纹管DN200处） |  | 2.混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010100207 |  |  | 1.土壤类别 ：一类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 挖一般土方 |  | 2.挖土深度 ：2.76m | m3 | 149.30 | 9.33 | 1392.97 | 149.30 | 9.46 | 1412.38 | 19.41 |  |  |
|  | 8 |  |  | 3.弃土运距：1km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010300107 |  |  | 1.密实度要求：按规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 回填方 |  | 范要求，夯填 | m3 | 129.46 | 7.17 | 928.23 | 129.46 | 7.37 | 954.12 | 25.89 |  |  |
|  | 9 |  |  | 2.运距： 运距1km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01010300208 |  |  | 1.土质要求：土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 余方弃置 |  | 2.运距：机械外运 运 | m3 | 19.84 | 8.50 | 168.64 | 19.84 | 8.62 | 171.02 | 2.38 |  |  |
|  | 0 |  |  | 距5km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.安装部位：室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  |  | 2.介质：排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 波纹管 DN200 |  | 3.材质、规格：UPVC | m | 120.00 | 111.62 | 13394.40 | 120.00 | 111.62 | 13394.40 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | DN200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.连接形式：粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 47871.55 |  |  | 49615.79 | 1744.24 |  |  |
|  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 21647.05 |  |  | 21996.84 | 349.79 |  |  |

表-08

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 |  | (1) 011610002001 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 金属门拆除 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 24.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AR0115 | 整樘金属门窗拆除 |  | m2 |  | 1 |  | 19.52 |  |  |  | 2.16 | 19.52 |  |  |  | 2.16 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 19.52 |  |  |  | 2.16 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.68 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (2) 011610002002 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 金属窗拆除 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 8.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AR0115 | 整樘金属门窗拆除 |  | m2 |  | 1 |  | 19.52 |  |  |  | 2.16 | 19.52 |  |  |  | 2.16 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 19.52 |  |  |  | 2.16 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.68 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 |  | (3) 011602001067 |  |  | 项目名称 |  |  | 案板拆除 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 0.29 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AR0102 | 钢筋混凝土栏板拆除 |  | 10m | 0.1 |  | 311.48 |  |  |  | 34.46 | 31.15 |  |  |  | 3.45 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 31.15 |  |  |  | 3.45 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.59 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (4) 011601001004 |  |  | 项目名称 |  |  | 墙体拆除 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 0.96 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AR0008 | 零星砌体拆除 |  | m3 | 1 |  | 98.08 |  |  |  | 10.86 | 98.08 |  |  |  | 10.86 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 98.08 |  |  |  | 10.86 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.94 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (5) 010103002063 |  |  | 项目名称 |  |  | 建渣外运 5km |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 3.18 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 机械运石碴，总运距≤15km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA0092换 | 运距≤1000m | 1000m3 | 0.001 |  | 2589.88 |  |  | 6978.56 |  | 1441.41 | 2.59 |  |  | 6.98 | 1.44 |  |
|  | [•+AA0093*4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 2.59 |  |  | 6.98 | 1.44 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.01 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (6) 010401003005 |  |  | 项目名称 |  |  | 新砌墙体 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 19.38 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AD0014换 | 砖墙 水泥砂浆（特细砂） | 10m3 | 0.1 |  | 1846.96 | 2766.89 |  | 8.09 |  | 548.06 | 184.70 | 276.69 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | M5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 184.70 | 276.69 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517.00 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 | 水泥砂浆(特细砂) M5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.23154 | 408.70 | 94.63 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MU10 实心页岩砖 |  |  |  |  |  |  | 千匹 |  | 0.53455 | 339.00 | 181.21 |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [55.801] | 0.555 | (30.97) |  |  |  |  |
| 细 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.27318] | 233.00 | (63.65) |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.124 | 4.66 | 0.58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.27 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 276.69 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (7) 010401012066 |  |  | 项目名称 |  |  | MU10实心页岩砖 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 1.09 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 砖墙 水泥砂浆（特细砂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD0014换 | M7.5 [M7.5(YC0015)换 | 10m3 | 0.1 |  | 1846.96 | 2802.88 |  |  | 8.09 | 548.06 | 184.70 | 280.29 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | M5(YC0014)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 184.70 | 280.29 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.60 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) M7.5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.23342 | 424.24 | 99.03 |  |  |  |  |
|  | MU10 实心页岩砖 |  |  |  |  |  |  | 千匹 |  | 0.5389 | 339.00 | 182.69 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [62.791] | 0.555 | (34.85) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.27544] | 233.00 | (64.18) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.125 | 4.66 | 0.58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 280.29 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (8) 010401012065 |  |  | 项目名称 |  |  | 台阶 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 17.32 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AD0088换 | 零星砌砖 水泥砂浆(特细 | 10m3 |  | 0.1 |  | 2387.85 | 2750.41 |  | 7.87 | 707.76 | 238.79 | 275.04 |  | 0.79 | 70.78 |  |
|  | 砂) M5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0001换 | 基础混凝土垫层(特细砂) | 10m3 |  | 0.013 |  | 881.88 | 4582.05 |  | 27.72 | 329.67 | 11.45 | 59.50 |  | 0.36 | 4.28 |  |
|  | C15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0064 | 细砂)厚度20mm 在混凝土 | 100m2 |  | 0.013 |  | 974.71 | 1181.83 |  | 7.43 | 131.49 | 12.66 | 15.35 |  | 0.10 | 1.71 |  |
|  | 及硬基层上 1∶2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 262.90 | 349.89 |  | 1.25 | 76.77 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690.79 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) M5 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.214 | 408.70 | 87.46 |  |  |  |  |
|  | 实心页岩砖 |  |  |  |  |  |  |  | 千匹 | 0.55076 | 339.00 | 186.71 |  |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg | [102.67] | 0.555 | (56.98) |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.33926] | 233.00 | (79.05) |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.23 | 4.66 | 1.07 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土(塑· 特细砂、砾石粒径≤40mm) C15 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.12893 | 357.92 | 46.15 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碎石 5～40mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.12506] | 192.00 | (24.01) |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.02566 | 582.31 | 14.94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 13.55 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 349.88 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (9) 010802004006 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 成品防盗门 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 7.56 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AH0065换 | 防盗门 | 100m2 |  | 0.01 |  | 3327.56 | 32811.96 |  | 159.77 | 1235.10 | 33.28 | 328.12 |  | 1.60 | 12.35 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 33.28 | 328.12 |  | 1.60 | 12.35 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.34 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品防盗门 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.018 | 339.00 | 345.10 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀螺栓 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 2.836 | 0.44 | 1.25 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 328.12 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (10) 010802001007 |  |  | 项目名称 |  |  | 钛合金门（卫生间） |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 5.88 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AH0047换 | 铝合金门 平开门 |  | 100m2 | 0.01 |  | 4112.28 | 40258.79 |  | 133.81 | 1502.69 | 41.12 | 402.59 |  | 1.34 | 15.03 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 41.12 | 402.59 |  | 1.34 | 15.03 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460.08 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钛合金门 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 0.9704 | 420.00 | 407.57 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8× 75 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 5.878 | 0.24 | 1.41 |  |  |  |  |
| 明 | 镀锌螺钉 带垫 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 5.878 | 0.04 | 0.24 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 402.59 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (11) 010807001008 |  |  | 项目名称 |  |  | 磨砂玻璃窗（卫生间） |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 2.16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 定额 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AH0048换 | 铝合金门 推拉门 |  | 100m2 | 0.01 |  | 3908.45 | 22191.87 |  | 133.81 | 1430.68 | 39.08 | 221.92 |  | 1.34 | 14.31 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 39.08 | 221.92 |  | 1.34 | 14.31 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.65 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磨砂玻璃窗 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 0.8796 | 230.68 | 202.91 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8× 75 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 4.231 | 0.24 | 1.02 |  |  |  |  |
| 明 | 镀锌螺钉 带垫 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 4.231 | 0.04 | 0.17 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 17.82 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 221.92 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (12) 010807001043 |  |  | 项目名称 |  |  | 铝合金磨砂玻璃金推拉窗 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AH0142换 | 铝合金窗 推拉窗 |  | 100m2 | 0.01 |  | 4116.70 | 16358.41 |  | 133.81 | 1504.25 | 41.17 | 163.58 |  | 1.34 | 15.04 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 41.17 | 163.58 |  | 1.34 | 15.04 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.13 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝合金6mm单薄磨砂玻璃推拉窗 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 0.9501 | 170.00 | 161.52 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8× 75 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 5.31 | 0.24 | 1.27 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.79 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 163.58 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (13) 011102003010 |  |  | 项目名称 |  |  | 地砖地面 600x600 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 82.75 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 地砖楼地面 ≤600mm× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0119换 | 600mm 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 |  | 3711.60 | 6667.67 |  | 7.87 | 769.97 | 37.12 | 66.68 |  | 0.08 | 7.70 |  |
|  | [•+AL0067*1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ0016 | 屋面卷材防水 弹性体改性 | 100m2 | 0.012616 |  | 895.24 | 3064.04 |  |  | 265.28 | 11.29 | 38.66 |  |  | 3.35 |  |
|  | 沥青防水卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 48.41 | 105.34 |  | 0.08 | 11.05 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.87 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 地砖 600× 600 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.0281 | 53.00 | 54.49 |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.02036 | 582.31 | 11.86 |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.083 | 0.623 | 0.05 |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg | [12.217] | 0.555 | (6.78) |  |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.02183] | 233.00 | (5.09) |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.006 | 4.66 | 0.03 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.42 | 21.80 | 30.96 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改性沥青嵌缝油膏 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.134 | 2.08 | 0.28 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷底子油 30∶70 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.718 | 8.16 | 5.86 |  |  |  |  |
|  | SBS改性沥青涂料 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.101 | 11.00 | 1.11 |  |  |  |  |
|  | 石油沥青 30# |  |  |  |  |  |  | kg | [0.23] | 3.34 | (0.77) |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |  | L | [0.757] | 6.72 | (5.09) |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.69 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 105.33 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (14) 010404001044 |  |  | 项目名称 |  |  | 垫层 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 8.28 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0002换 | 楼地面混凝土垫层(特细砂) | 10m3 |  | 0.1 |  | 769.49 | 4582.05 |  | 24.90 |  | 287.93 | 76.95 | 458.21 |  | 2.49 | 28.79 |  |
|  | C15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 76.95 | 458.21 |  | 2.49 | 28.79 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566.44 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 混凝土(塑· 特细砂、砾石粒径≤40mm) C15 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.01745 | 357.92 | 364.17 |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | [281.834] | 0.555 | (156.42) |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.468] | 233.00 | (109.04) |  |  |  |  |
| 明 | 碎石 5～40mm |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.987] | 192.00 | (189.50) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.728 | 4.66 | 3.39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 90.65 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 458.21 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (15) 011204003013 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 混合砂浆刷乳胶漆墙面 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 249.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （宿舍无水位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 立面砂浆找平层 混合砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0123换 | (特细砂)厚度13mm 1∶1∶ | 100m2 |  | 0.01 |  | 963.44 | 759.17 |  |  | 6.57 | 129.85 | 9.63 | 7.59 |  | 0.07 | 1.30 |  |
|  | 6 [•+AM0129*3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立面砂浆找平层 混合砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0125换 | (特细砂)厚度13mm 1∶1∶ | 100m2 |  | 0.01 |  | 598.61 | 284.69 |  |  | 1.73 | 80.35 | 5.99 | 2.85 |  | 0.02 | 0.80 |  |
|  | 2 [(YD0069)换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (YD0059)][•-AM0131*8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP0299 | 乳胶漆 室内 墙面 底漆一 | 100m2 | 0.01 |  | 1267.18 | 996.98 |  |  | 267.66 | 12.67 | 9.97 |  |  | 2.68 |  |
|  | 遍面漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 28.29 | 20.41 |  | 0.09 | 4.78 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.56 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 混合砂浆(特细砂) 1∶1∶6 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.01773 | 423.69 | 7.51 |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg | [6.282] | 0.555 | (3.49) |  |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.02682] | 233.00 | (6.25) |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石灰膏 |  |  |  |  |  |  | m3 | [0.00367] | 169.84 | (0.62) |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.023 | 4.66 | 0.11 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混合砂浆(特细砂) 1∶0.3∶2.5 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.00561 | 505.87 | 2.84 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆底漆 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.1164 | 21.30 | 2.48 |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆面漆 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.2786 | 21.30 | 5.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 1.54 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 20.41 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (16) 011204003014 |  |  | 项目名称 |  |  | 瓷砖墙面300x450（卫生 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 56.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 间） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 立面砂浆找平层 水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0116换 | (特细砂)厚度13mm 1∶3 | 100m2 | 0.01 |  | 833.04 | 580.99 |  | 3.93 | 112.03 | 8.33 | 5.81 |  | 0.04 | 1.12 |  |
|  | [•-AM0119*3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0300换 | 块料墙面 内墙面砖 砂浆粘 | 100m2 | 0.01 |  | 4200.91 | 4431.14 |  | 8.09 | 889.14 | 42.01 | 44.31 |  | 0.08 | 8.89 |  |
|  | 贴 ≤600× 600 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 50.34 | 50.12 |  | 0.12 | 10.01 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.59 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.01775 | 520.25 | 9.23 |  |  |  |  |
| 材 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [10.896] | 0.555 | (6.05) |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.0264] | 233.00 | (6.15) |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.011 | 4.66 | 0.05 |  |  |  |  |
| 明 | 瓷砖 ≤300× 450 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.037 | 36.00 | 37.33 |  |  |  |  |
| 细 | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.00509 | 582.31 | 2.96 |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 0.623 | 0.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.46 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 50.12 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (17) 011301001011 |  |  | 项目名称 |  |  | 混合砂浆乳胶漆顶棚 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 68.06 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 细砂)厚度20mm 在混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0064换 | 及硬基层上 1∶2 | 100m2 | 0.01 |  | 571.35 | 448.23 |  |  | 3.93 | 77.03 | 5.71 | 4.48 |  | 0.04 | 0.77 |  |
|  | [(YD0058)换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (YD0013)][•-AL0067*2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面找平层 水泥砂浆(特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 细砂)厚度20mm 在混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL0064换 | 及硬基层上 1∶2 | 100m2 | 0.01 |  | 167.98 |  |  |  | 0.43 | 22.57 | 1.68 |  |  |  | 0.23 |  |
|  | [(YD0061)换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (YD0013)][•-AL0067*4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP0300 | 乳胶漆 室内 天棚面 底漆 | 100m2 | 0.01 |  | 1584.09 | 996.98 |  |  |  | 334.61 | 15.84 | 9.97 |  |  | 3.35 |  |
|  | 一遍面漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 23.23 | 14.45 |  | 0.04 | 4.35 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.00 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 混合砂浆(特细砂) 1∶1∶4 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 442.66 | 4.43 |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [2.694] | 0.555 | (1.50) |  |  |  |  |
| 料 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.01046] | 233.00 | (2.44) |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.018 | 4.66 | 0.08 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石灰膏 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.0023] | 169.84 | (0.39) |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混合砂浆(特细砂) 1∶0.3∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | -0.0002 | 515.15 | -0.10 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆底漆 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.116 | 21.30 | 2.47 |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆面漆 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.278 | 21.30 | 5.92 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.58 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 14.38 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (18) 011302001012 |  |  | 项目名称 |  |  | 铝合金方板吊顶（卫生间 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 10.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 吊顶） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 天棚吊顶 装配式T形铝合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN0045 | (烤漆)龙骨 不上人型 面 | 100m2 | 0.01 |  | 1694.93 | 2079.26 |  |  | 4.07 | 358.92 | 16.95 | 20.79 |  | 0.04 | 3.59 |  |
|  | 层规格 300× 300平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN0124 | 天棚吊顶 铝合金扣板天棚 | 100m2 | 0.01 |  | 1227.03 | 4179.34 |  |  |  | 259.18 | 12.27 | 41.79 |  |  | 2.59 |  |
|  | 面层 方形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 29.22 | 62.58 |  | 0.04 | 6.18 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.03 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装配式T形铝合金龙骨 |  |  |  |  |  |  | m | 2 | 1.0256 | 18.30 | 18.77 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预埋铁件 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.054 | 5.027 | 0.27 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加工铁件 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.238 | 4.831 | 1.15 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝合金扣板 G100条形0.6厚 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.0256 | 40.00 | 41.02 |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锯材 综合 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0002 | 1767.00 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 1.03 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 62.59 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (19) 010507002015 |  |  | 项目名称 |  |  | 院坝 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 120.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 现浇混凝土 室外地坪厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0101换 | 200mm 商品混凝土 C20 |  | 100m2 | 0.01 |  | 895.65 | 7537.28 |  | 4.10 | 313.68 | 8.96 | 75.37 |  | 0.04 | 3.14 |  |
|  | [•-AE0102*8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD0232换 | 楼地面垫层 碎砖 干铺 |  | 10m3 | 0.01 |  | 357.63 | 1415.40 |  | 18.38 | 111.35 | 3.58 | 14.15 |  | 0.18 | 1.11 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 12.54 | 89.52 |  | 0.22 | 4.25 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.53 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.1212 | 606.00 | 73.45 |  |  |  |  |
| 材 | 二等锯材 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.00052 | 1767.00 | 0.92 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油沥青 10# |  |  |  |  |  |  |  | kg | 0.202 | 3.628 | 0.73 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.052 | 4.66 | 0.24 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碎砖 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.132 | 69.10 | 9.12 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.0216 | 233.00 | 5.03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.04 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 89.53 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (20) 010101003003 |  |  | 项目名称 |  |  | 挖沟槽土方 深度≤2m |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 92.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA0016 | 挖掘机挖装槽坑土方 |  | 100m3 | 0.01 |  | 911.28 |  |  | 406.51 | 197.91 | 9.11 |  |  | 4.07 | 1.98 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 9.11 |  |  | 4.07 | 1.98 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.16 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (21) 010103001004 |  |  | 项目名称 |  |  | 回填土 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 44.64 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AA0082 | 回填土 机械夯填 |  | 100m3 | 0.01 |  | 130.03 | 0.47 |  | 357.41 | 68.04 | 1.30 |  |  | 3.57 | 0.68 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1.30 |  |  | 3.57 | 0.68 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.56 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.001 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (22) 010103002005 |  |  | 项目名称 |  |  | 弃土外运-土方 运距5km |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 47.61 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第15页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机械运土方，总运距≤10km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA0087换 | 运距≤1000m |  | 1000m3 | 0.001 |  | 1334.02 | 50.33 |  | 6175.64 | 1063.08 | 1.33 | 0.05 |  | 6.18 | 1.06 |  |
|  | [•+AA0088*4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1.33 | 0.05 |  | 6.18 | 1.06 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.62 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.011 | 4.66 | 0.05 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 0.05 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (23) 010404001016 |  |  | 项目名称 |  |  | 垫层 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 8.28 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0005换 | 垫层 商品混凝土 C15 |  | 10m3 | 0.1 |  | 432.65 | 5838.34 |  | 2.50 | 151.72 | 43.27 | 583.83 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 43.27 | 583.83 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642.52 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C10 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.01244 | 576.00 | 583.17 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.241 | 4.66 | 1.12 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 583.83 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (24) 010403004017 |  |  | 项目名称 |  |  | MU30条石 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 33.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第16页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AD0144换 | 毛石基础 水泥砂浆(特细 | 10m3 | 0.1 |  | 1645.87 | 4276.77 |  | 14.43 |  | 490.63 | 164.59 | 427.68 |  | 1.44 | 49.06 |  |
|  | 砂) M5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 164.59 | 427.68 |  | 1.44 | 49.06 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642.77 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) M5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.39376 | 408.70 | 160.93 |  |  |  |  |
|  | 条石 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.1213 | 237.00 | 265.75 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [94.897] | 0.555 | (52.67) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.46462] | 233.00 | (108.26) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.158 | 4.66 | 0.74 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.26 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 427.68 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (25) 010403004018 |  |  | 项目名称 |  |  | 240实心页岩砖围墙 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 41.40 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AD0018换 | 砖围墙 混合砂浆（特细 | 10m3 | 0.1 |  | 2111.18 | 2793.78 |  |  | 7.87 | 626.03 | 211.12 | 279.38 |  | 0.79 | 62.60 |  |
|  | 砂） M5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 211.12 | 279.38 |  | 0.79 | 62.60 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553.89 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第17页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥混合砂浆(特细砂) M5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.232 | 402.51 | 93.38 |  |  |  |  |
|  | 实心页岩砖 |  |  |  |  |  |  | 千匹 |  | 0.546 | 339.00 | 185.09 |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [43.384] | 0.555 | (24.08) |  |  |  |  |
|  | 石灰膏 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.0325] | 169.84 | (5.52) |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.2738] | 233.00 | (63.80) |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.123 | 4.66 | 0.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.34 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 279.38 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (26) 010503004019 |  |  | 项目名称 |  |  | 地圈梁 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 6.21 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0035 | 基础梁 商品混凝土 C30 | 10m3 | 0.1 |  | 340.19 | 6211.81 |  | 4.00 |  | 120.05 | 34.02 | 621.18 |  | 0.40 | 12.01 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 34.02 | 621.18 |  | 0.40 | 12.01 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.61 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.00338 | 616.00 | 618.08 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.301 | 4.66 | 1.40 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.70 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 621.18 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (27) 010515001020 |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 0.088 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第18页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE0141 | 现浇构件钢筋 制作安装 直 | t |  | 1 |  | 1036.09 | 5733.39 |  | 25.29 |  | 319.95 | 1036.09 | 5733.39 |  | 25.29 | 319.95 |  |
|  | 径≤φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 1036.09 | 5733.39 |  | 25.29 | 319.95 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7114.72 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 钢筋 φ≤10 |  |  |  |  |  |  |  | t |  | 1.07 | 5325.00 | 5697.75 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 35.64 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5733.39 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (28) 010515001025 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 0.102 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 现浇构件钢筋 高强钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0144 | （屈服强度≥400） 直径≤ | t |  | 1 |  | 1135.62 | 5733.39 |  | 26.55 |  | 350.32 | 1135.62 | 5733.39 |  | 26.55 | 350.32 |  |
|  | φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 1135.62 | 5733.39 |  | 26.55 | 350.32 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7245.88 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 高强钢筋 φ≤10 |  |  |  |  |  |  |  | t |  | 1.07 | 5325.00 | 5697.75 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 35.64 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5733.39 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (29) 010515001021 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 0.523 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第19页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 现浇构件钢筋 高强钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0145 | （屈服强度≥400） 直径φ | t | 1 |  | 1078.47 | 5638.09 |  | 112.68 |  | 360.42 | 1078.47 | 5638.09 |  | 112.68 | 360.42 |  |
|  | 12～16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 1078.47 | 5638.09 |  | 112.68 | 360.42 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7189.66 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高强钢筋 φ12～16 |  |  |  |  |  |  | t |  | 1.065 | 5245.00 | 5585.93 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 焊条 (高强钢筋用) |  |  |  |  |  |  | kg |  | 8.64 | 4.46 | 38.53 |  |  |  |  |
| 明 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.16 | 4.66 | 0.75 |  |  |  |  |
| 细 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 12.88 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5638.09 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (30) 011204003022 |  |  | 项目名称 |  |  | 外墙砖 45x45 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 69.3 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 立面砂浆找平层 水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0116换 | (特细砂)厚度13mm 1∶3 | 100m2 | 0.01 |  | 942.97 | 811.59 |  | 5.69 |  | 126.99 | 9.43 | 8.12 |  | 0.06 | 1.27 |  |
|  | [•+AM0119*1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0318换 | 块料墙面 纸皮砖 32.5水 | 100m2 | 0.01 |  | 4980.64 | 4510.50 |  |  |  | 1052.04 | 49.81 | 45.11 |  |  | 10.52 |  |
|  | 泥砂浆掺胶粘贴 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 59.24 | 53.23 |  | 0.06 | 11.79 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.30 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第20页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.0155 | 520.25 | 8.06 |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | [17.131] | 0.555 | (9.51) |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | [0.02747] | 233.00 | (6.40) |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.017 | 4.66 | 0.08 |  |  |  |  |
|  | 墙砖 45x45 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.03 | 25.00 | 25.75 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶1 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.0124 | 632.52 | 7.84 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面砖粘结剂 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 5.2 | 1.66 | 8.63 |  |  |  |  |
|  | 面砖勾逢剂 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 1.48 | 1.83 | 2.71 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.15 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 53.22 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (31) 011201001081 |  |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 376.02 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AM0009 | 墙面一般抹灰 水泥砂浆 特 | 100m2 | 0.01 |  | 2541.33 | 1209.01 |  |  | 8.53 |  | 341.28 | 25.41 | 12.09 |  | 0.09 | 3.41 |  |
|  | 细砂 普通 外墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  | 25.41 | 12.09 |  | 0.09 | 3.41 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.00 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.0158 | 520.25 | 8.22 |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2.5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.0066 | 569.09 | 3.76 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | [10.481] | 0.555 | (5.82) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | [0.02643] | 233.00 | (6.16) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 |  | 0.015 | 4.66 | 0.07 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.04 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 12.09 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第21页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (32) 010901001023 |  |  | 项目名称 |  |  | 琉璃瓦 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 69.00 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| BF0183 | 琉璃瓦围墙瓦顶(宽度) 双 | 10m | 0.10017 |  | 843.15 | 2662.87 |  |  | 1.09 | 119.32 | 84.46 | 266.74 |  | 0.11 | 11.95 |  |
|  | 坡流水 850mm 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 84.46 | 266.74 |  | 0.11 | 11.95 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.26 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 琉璃板瓦 |  |  |  |  |  |  | 百匹 |  | 0.43263 | 330.00 | 142.77 |  |  |  |  |
|  | 琉璃筒瓦 |  |  |  |  |  |  | 百匹 |  | 0.19428 | 369.00 | 71.69 |  |  |  |  |
| 材 | 琉璃滴水瓦 |  |  |  |  |  |  | 百匹 |  | 0.0941 | 207.08 | 19.49 |  |  |  |  |
|  | 琉璃勾头瓦 |  |  |  |  |  |  | 百匹 |  | 0.0941 | 207.08 | 19.49 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 混合砂浆(特细砂) 1∶1∶6 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.03 | 423.69 | 12.71 |  |  |  |  |
| 明 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [6.489] | 0.555 | (3.60) |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石灰膏 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | [0.0051] | 169.84 | (0.87) |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.03545] | 233.00 | (8.26) |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.03 | 4.66 | 0.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.45 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 266.74 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (33) 010502002024 |  |  | 项目名称 |  |  | 构造柱 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 3.64 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0027换 | 构造柱 商品混凝土 C20 | 10m3 | 0.1 |  | 652.71 | 6108.32 |  |  | 4.00 | 228.98 | 65.27 | 610.83 |  | 0.40 | 22.90 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第22页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 65.27 | 610.83 |  | 0.40 | 22.90 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699.40 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.994 | 606.00 | 602.36 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.379 | 4.66 | 1.77 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 6.70 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 610.83 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (34) 010904004013 |  |  | 项目名称 |  |  | 挡土墙变形缝 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 12.00 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AJ0139 | 屋面变形缝 橡胶止水带 | 10m | 0.1 |  | 79.03 | 406.27 |  |  |  | 15.76 | 7.90 | 40.63 |  |  | 1.58 |  |
| AJ0153 | 墙面变形缝 建筑油膏嵌缝 | 10m | 0.1 |  | 63.62 | 45.17 |  |  |  | 18.85 | 6.36 | 4.52 |  |  | 1.89 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 14.26 | 45.15 |  |  | 3.47 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.87 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 橡胶止水带 |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 36.40 | 38.22 |  |  |  |  |
| 材 | 加工铁件 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.308 | 4.831 | 1.49 |  |  |  |  |
|  | 环氧树脂 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.03 | 21.30 | 0.64 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 乙二胺 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.002 | 14.88 | 0.03 |  |  |  |  |
| 明 | 丙酮 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.03 | 5.31 | 0.16 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑油膏 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 1.52 | 2.50 | 3.80 |  |  |  |  |
|  | 建筑焦油 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.096 | 2.00 | 0.19 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.61 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 45.14 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第23页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 |  | (35) 010501001045 |  |  | 项目名称 |  |  | 垫层 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 2.86 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0005 | 垫层 商品混凝土 C15 |  | 10m3 | 0.1 |  | 432.65 | 5939.34 |  | 2.50 | 151.72 | 43.27 | 593.93 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 43.27 | 593.93 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.62 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C15 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.02413 | 586.00 | 600.14 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.243 | 4.66 | 1.13 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 593.93 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (36) 070101001074 |  |  | 项目名称 |  |  | 池底板 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 4.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| FA0002换 | 池底板 商品混凝土 |  | 10m3 | 0.1 |  | 407.54 | 6224.21 |  | 6.40 | 160.92 | 40.75 | 622.42 |  | 0.64 | 16.09 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 40.75 | 622.42 |  | 0.64 | 16.09 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679.91 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C25 P6 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.0124 | 616.00 | 623.64 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.535 | 4.66 | 2.49 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第24页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 622.42 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (37) 010401003047 |  |  | 项目名称 |  |  | MU10机制页岩红砖（池 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 6.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 壁） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 砖墙 水泥砂浆（特细砂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD0014换 | M7.5 [M7.5(YC0015)换 | 10m3 | 0.1 |  | 1846.96 | 2802.88 |  |  | 8.09 | 548.06 | 184.70 | 280.29 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | M5(YC0014)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 184.70 | 280.29 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.60 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) M7.5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.23057 | 424.24 | 97.82 |  |  |  |  |
|  | MU10机制页岩红砖 |  |  |  |  |  |  | 千匹 |  | 0.5323 | 339.00 | 180.45 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [62.023] | 0.555 | (34.42) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.27207] | 233.00 | (63.39) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.123 | 4.66 | 0.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.45 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 280.29 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (38) 010401003048 |  |  | 项目名称 |  |  | M7.5浆砌砖 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 0.36 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AD0014换 | 砖墙 水泥砂浆（特细砂） | 10m3 | 0.1 |  | 1846.96 | 2802.88 |  |  | 8.09 | 548.06 | 184.70 | 280.29 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | M7.5 [M7.5(YC0015)换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第25页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M5(YC0014)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 184.70 | 280.29 |  | 0.81 | 54.81 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.60 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) M7.5 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.257 | 424.24 | 109.03 |  |  |  |  |
|  | 实心页岩砖 |  |  |  |  |  |  |  | 千匹 |  | 0.59333 | 339.00 | 201.14 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | [69.133] | 0.555 | (38.37) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.30326] | 233.00 | (70.66) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.137 | 4.66 | 0.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 280.29 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (39) 010503004049 |  |  | 项目名称 |  |  | 圈梁 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 2.18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0041换 | 圈梁 商品混凝土 C20 |  | 10m3 | 0.1 |  | 595.83 | 6113.41 |  |  | 4.00 | 209.15 | 59.58 | 611.34 |  | 0.40 | 20.92 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 59.58 | 611.34 |  | 0.40 | 20.92 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692.24 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.01422 | 606.00 | 614.62 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.304 | 4.66 | 1.42 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 611.34 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第26页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 |  | (40) 010515001050 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 0.041 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0141 | 现浇构件钢筋 制作安装 直 |  | t |  | 1 |  | 1036.09 | 5733.39 |  | 25.29 |  | 319.95 | 1036.09 | 5733.39 |  | 25.29 | 319.95 |  |
|  | 径≤φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 1036.09 | 5733.39 |  | 25.29 | 319.95 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7114.72 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 钢筋 φ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  | 1.07 | 5325.00 | 5697.75 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 35.64 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 5733.39 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (41) 010515001064 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0143 | 现浇构件钢筋 制作安装 直 |  | t |  | 1 |  | 935.20 | 5317.91 |  | 185.71 |  | 340.43 | 935.20 | 5317.91 |  | 185.71 | 340.43 |  |
|  | 径＞φ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 935.20 | 5317.91 |  | 185.71 | 340.43 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6779.25 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 | 钢筋 φ＞16 |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  | 1.05 | 5015.00 | 5265.75 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊条 综合 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 8.64 | 4.46 | 38.53 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第27页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.16 | 4.66 | 0.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 12.88 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5317.91 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (42) 010515001051 |  |  | 项目名称 |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 1.160 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 现浇构件钢筋 高强钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0145 | （屈服强度≥400） 直径φ | t | 1 |  | 1078.47 | 5638.09 |  | 112.68 |  | 360.42 | 1078.47 | 5638.09 |  | 112.68 | 360.42 |  |
|  | 12～16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 1078.47 | 5638.09 |  | 112.68 | 360.42 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7189.66 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高强钢筋 φ12～16 |  |  |  |  |  |  | t |  | 1.065 | 5245.00 | 5585.93 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 焊条 (高强钢筋用) |  |  |  |  |  |  | kg |  | 8.64 | 4.46 | 38.53 |  |  |  |  |
| 明 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.16 | 4.66 | 0.75 |  |  |  |  |
| 细 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 12.88 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5638.09 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (43) 010505010052 |  |  | 项目名称 |  |  | C25砼顶板200厚 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 5.51 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| DF0098换 | 球形盖 C20 商品混凝土 | 10m3 | 0.1 |  | 346.95 | 6184.16 |  | 6.46 |  | 140.51 | 34.70 | 618.42 |  | 0.65 | 14.05 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 34.70 | 618.42 |  | 0.65 | 14.05 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第28页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.81 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.003176 | 606.00 | 607.92 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.53 | 4.66 | 2.47 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 8.03 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 618.42 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (44) 010401012053 |  |  | 项目名称 |  |  | 砖拱 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 1.41 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 零星砌砖 水泥砂浆(特细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD0088换 | 砂) M7.5 [M7.5(YC0015) | 10m3 | 0.1 |  | 2387.85 | 2783.65 |  |  | 7.87 | 707.76 | 238.79 | 278.37 |  | 0.79 | 70.78 |  |
|  | 换 M5(YC0014)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 238.79 | 278.37 |  | 0.79 | 70.78 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.71 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) M7.5 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.21268 | 424.24 | 90.23 |  |  |  |  |
|  | 实心页岩砖 |  |  |  |  |  |  | 千匹 |  | 0.5475 | 339.00 | 185.60 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [57.211] | 0.555 | (31.75) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.251] | 233.00 | (58.48) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.1213 | 4.66 | 0.57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.97 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 278.37 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (45) 010512008054 |  |  | 项目名称 |  |  | 井座外盖 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 0.08 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第29页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0134换 | 预制混凝土 小型构件安装 | 10m3 | 0.1 |  | 554.89 | 5147.75 |  | 15.15 | 168.62 | 55.49 | 514.78 |  | 1.52 | 16.86 |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 55.49 | 514.78 |  | 1.52 | 16.86 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.64 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土预制块 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.25625 | 438.05 | 550.30 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.05125 | 606.00 | 31.06 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干混砌筑砂浆 |  |  |  |  |  |  | t | 0.0225 | 292.04 | 6.57 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 3.1063 | 4.66 | 14.48 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 514.78 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (46) 010512008055 |  |  | 项目名称 |  |  | 活动内盖 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 0.05 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0134换 | 预制混凝土 小型构件安装 | 10m3 | 0.1 |  | 554.89 | 5147.75 |  | 15.15 | 168.62 | 55.49 | 514.78 |  | 1.52 | 16.86 |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 55.49 | 514.78 |  | 1.52 | 16.86 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588.64 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第30页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土预制块 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 2.01 | 438.05 | 880.48 |  |  |  |  |
| 费 | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.082 | 606.00 | 49.69 |  |  |  |  |
|  | 干混砌筑砂浆 |  |  |  |  |  |  | t |  | 0.036 | 292.04 | 10.51 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 4.97 | 4.66 | 23.16 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 514.78 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (47) 011201001056 |  |  | 项目名称 |  |  | 池外壁抹灰 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 13.98 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 立面砂浆找平层 水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM0114换 | (特细砂)厚度13mm 1∶2 | 100m2 | 0.01 |  | 1107.85 | 1295.29 |  |  | 8.33 | 149.43 | 11.08 | 12.95 |  | 0.08 | 1.49 |  |
|  | [•+AM0117*7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MB0148 | 砌块墙钢丝(板)网加固 钢 | 100m2 | 0.01 |  | 675.24 | 485.65 |  |  |  | 182.51 | 6.75 | 4.86 |  |  | 1.83 |  |
|  | 钉铆固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 17.83 | 17.81 |  | 0.08 | 3.32 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.04 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.02213 | 582.31 | 12.89 |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [13.279] | 0.555 | (7.37) |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.02374] | 233.00 | (5.53) |  |  |  |  |
| 明 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0162 | 4.66 | 0.08 |  |  |  |  |
| 细 | 钢丝网 综合 |  |  |  |  |  |  | m | 2 | 1.052 | 4.00 | 4.21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.63 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 17.81 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (48) 011201001058 |  |  | 项目名称 |  |  | 池内壁抹灰 |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 12.33 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第31页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| MB0148 | 砌块墙钢丝(板)网加固 钢 | 100m2 |  | 0.01 |  | 675.24 | 485.65 |  |  |  |  | 182.51 | 6.75 | 4.86 |  |  | 1.83 |  |
|  | 钉铆固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJ0135 | 墙面砂浆防水 防水砂浆(特 | 100m2 |  | 0.01 |  | 1854.50 | 1423.78 |  |  |  |  | 549.54 | 18.55 | 14.24 |  |  | 5.50 |  |
|  | 细砂) 五层做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK0142 | 防腐砂浆面层 耐酸沥青砂 | 100m2 |  | 0.01 |  | 2078.36 | 6769.29 |  | 11.04 |  |  | 619.32 | 20.78 | 67.69 |  | 0.11 | 6.19 |  |
|  | 浆 厚度(mm) 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  | 46.08 | 86.79 |  | 0.11 | 13.52 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.49 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 钢丝网 综合 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.022 | 4.00 | 4.09 |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) M20 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.01586 | 499.16 | 7.92 |  |  |  |  |
|  | 水泥浆 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.00594 | 841.94 | 5.00 |  |  |  |  |
|  | 防水粉(液) |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0.509 | 1.44 | 0.73 |  |  |  |  |
| 材 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | [15.415] | 0.555 | (8.56) |  |  |  |  |
|  | 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | [0.0187] | 233.00 | (4.36) |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.045 | 4.66 | 0.21 |  |  |  |  |
| 明 | 耐酸沥青砂浆 铺设压实用 1.3∶2.6∶7.4 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.029489 | 1835.75 | 54.13 |  |  |  |  |
| 细 | 耐酸沥青胶泥 隔离层用 1∶0.3∶0.05 |  |  |  |  |  |  |  | m | 3 |  | 0.001946 | 3813.91 | 7.42 |  |  |  |  |
|  | 石英砂 综合 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | [45.561] | 0.274 | (12.48) |  |  |  |  |
|  | 石油沥青 30# |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | [10.1934] | 3.34 | (34.05) |  |  |  |  |
|  | 石英粉 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | [16.585] | 0.885 | (14.68) |  |  |  |  |
|  | 四级石棉 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | [0.095] | 3.68 | (0.35) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 7.29 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 86.79 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (49) 011201001057 |  |  |  | 项目名称 |  |  | M10砂浆抹面 |  |  |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 1.18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第32页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| BH0020 | 零星抹灰(特细砂) 水泥砂 | 10m2 | 0.1 |  | 420.36 | 147.32 |  |  |  | 59.41 | 42.04 | 14.73 |  |  | 5.94 |  |
|  | 浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 42.04 | 14.73 |  |  | 5.94 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.71 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 | 水泥砂浆(特细砂) 1∶3 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.018305 | 520.25 | 9.52 |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.00915 | 582.31 | 5.33 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  | [13.582] | 0.555 | (7.54) |  |  |  |  |
| 明 | 特细砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | [0.03132] | 233.00 | (7.30) |  |  |  |  |
| 细 | 水 |  |  |  |  |  |  | m | 3 | 0.01 | 4.66 | 0.05 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 14.73 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (50) 040601030077 |  |  | 项目名称 |  |  | 井、池渗漏试验 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 24.42 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| DF0252 | 渗漏试验 井(容量m3 ） ≤ | 100m3 | 0.01 |  | 324.68 | 498.07 |  |  | 9.58 | 132.97 | 3.25 | 4.98 |  | 0.10 | 1.33 |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 3.25 | 4.98 |  | 0.10 | 1.33 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.65 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第33页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费 | 塑料软管 De20 |  |  |  |  |  |  | m |  | 0.02 | 2.08 | 0.04 |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.032 | 4.66 | 4.81 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.13 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.98 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (51) 010101003069 |  |  | 项目名称 |  |  | 挖沟槽土方（外接120m波 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 111.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 纹管DN200处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AA0014 | 小型挖掘机挖装槽坑土方 | 100m3 | 0.01 |  | 1037.63 |  |  | 609.89 |  | 247.54 | 10.38 |  |  | 6.10 | 2.48 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 10.38 |  |  | 6.10 | 2.48 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.95 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (52) 010103001073 |  |  | 项目名称 |  |  | 破损地面采用120厚C25砼 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 25.63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 现浇混凝土 室外地坪厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE0101换 | 200mm 商品混凝土 C20 | 100m2 | 0.01 |  | 895.65 | 7537.15 |  | 4.10 |  | 313.68 | 8.96 | 75.37 |  | 0.04 | 3.14 |  |
|  | [•-AE0102*8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第34页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 8.96 | 75.37 |  | 0.04 | 3.14 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.51 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.12295 | 606.00 | 74.51 |  |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二等锯材 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.00051 | 1767.00 | 0.90 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油沥青 10# |  |  |  |  |  |  |  | kg | 0.205 | 3.628 | 0.74 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.053 | 4.66 | 0.25 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 75.37 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (53) 010103001070 |  |  | 项目名称 |  |  | 回填方（外接120m波纹管 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 77.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN200处） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AA0082 | 回填土 机械夯填 |  | 100m3 | 0.01 |  | 130.03 | 0.47 |  | 357.41 | 68.04 | 1.30 |  |  | 3.57 | 0.68 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1.30 |  |  | 3.57 | 0.68 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.56 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.001 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弃土外运-土方 运距5km |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编码 |  | (54) 010103002005 |  |  | 项目名称 |  |  | （外接120m波纹管DN200 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 29.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第35页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 机械运土方，总运距≤10km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA0087换 | 运距≤1000m |  | 1000m3 | 0.001 |  | 1334.02 | 50.33 |  | 6175.64 | 1063.08 | 1.33 | 0.05 |  | 6.18 | 1.06 |  |
|  | [•+AA0088*4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1.33 | 0.05 |  | 6.18 | 1.06 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.62 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.011 | 4.66 | 0.05 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 0.05 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (55) 010501001072 |  |  | 项目名称 |  |  | 垫层（外接120m波纹管 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 4.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN200处） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AE0005 | 垫层 商品混凝土 C15 |  | 10m3 | 0.1 |  | 432.65 | 5939.34 |  | 2.50 | 151.72 | 43.27 | 593.93 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 43.27 | 593.93 |  | 0.25 | 15.17 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.62 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 | 商品混凝土 C15 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.0079 | 586.00 | 590.63 |  |  |  |  |
| 明 | 水 |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.24 | 4.66 | 1.12 |  |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第36页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 2.18 |  | - |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 593.93 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (56) 010101002078 |  |  | 项目名称 |  |  | 挖一般土方 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 149.30 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AA0004 | 机械挖装土方（大开挖） | 100m3 | 0.01 |  | 402.67 |  |  | 419.56 | 123.54 | 4.03 |  |  | 4.20 | 1.24 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 4.03 |  |  | 4.20 | 1.24 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.46 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (57) 010103001079 |  |  | 项目名称 |  |  | 回填方 |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 129.46 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| AA0083 | 回填土 机械夯填 | 100m3 | 0.01 |  | 175.09 | 0.47 |  | 465.25 | 96.10 | 1.75 |  |  | 4.65 | 0.96 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 1.75 |  |  | 4.65 | 0.96 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.37 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.001 | 4.66 |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第37页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (58) 010103002080 |  |  | 项目名称 |  |  | 余方弃置 |  |  | 计量单位 | m3 |  | 工程量 | 19.84 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 机械运土方，总运距≤10km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA0087换 | 运距≤1000m | 1000m3 | 0.001 |  | 1334.02 | 50.33 |  | 6175.64 |  | 1063.08 | 1.33 | 0.05 |  | 6.18 | 1.06 |  |
|  | [•+AA0088*4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 1.33 | 0.05 |  | 6.18 | 1.06 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.62 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.011 | 4.66 | 0.05 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.05 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (59) 031001006035 |  |  | 项目名称 |  |  | 波纹管 DN200 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 120.00 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室外 塑料排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0497 | 管（粘接） 公称外径 （mm | 10m | 0.1 |  | 151.90 | 4.08 |  | 30.21 |  | 39.60 | 15.19 | 0.41 |  | 3.02 | 3.96 |  |
|  | 以内） 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 15.19 | 0.41 |  | 3.02 | 3.96 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.04 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第38页 共38页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  | 111.62 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波纹管 DN200 | m | 0.993 | 89.03 | 88.41 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波纹管 塑料管箍DN200 | 个 | 0.048 | 13.29 | 0.64 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  | - | 0.40 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  | - | 89.45 | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

措施项目清单计价对比表（一）

| 工程名称： |  |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 | 6311.65 |  | 项 | 15616.01 | 9304.36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ① | 环境保护费 |  | 价措施项目(定额人 | 0.55 | 442.22 | 施项目(定额 | 1.1 | 876.41 | 434.19 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ② | 文明施工费 |  | 价措施项目(定额人 | 2.3 | 1849.27 | 施项目(定额 | 4.6 | 3664.98 | 1815.71 |  |  |
| 其 |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ③ | 安全施工费 |  | 价措施项目(定额人 | 3 | 2412.10 | 施项目(定额 | 7.9 | 6294.21 | 3882.11 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ④ | 临时设施费 |  | 价措施项目(定额人 | 2 | 1608.06 | 施项目(定额 | 6 | 4780.41 | 3172.35 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 385.94 |  | 项 | 382.43 | -3.51 |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工照明 |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运费 |  |  | 项 | 184.93 |  | 项 | 183.25 | -1.68 |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 289.45 |  | 项 | 286.82 | -2.63 |  |  |
| 6 |  | 地上、地下设施、建筑物的临 |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审表-10

措施项目清单计价对比表（一）

| 工程名称： |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 7 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 工程定位复测费 |  |  |  | 项 | 72.36 |  | 项 | 71.71 | -0.65 |  |  |
|  |  | 合 | 计 | - | - | 7244.33 | - | - | 16540.22 | 9295.89 | - |  |

审表-10

措施项目清单计价对比表（二）

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共2页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 |  | 工程 | 金额（元） |  |  | 工程 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 综合单价 |  | 合 价 | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 审核增减 | 审核说 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1．搭设方式 ：双 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011701002001 | 外脚手架 | 2．搭设高度 ： | m2 | 122.40 | 21.65 |  | 2649.96 | 122.40 | 21.70 | 2656.08 | 6.12 |  |  |
|  |  |  | 2.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．脚手架材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1．搭设方式 ：双 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011701003001 | 里脚手架 | 2．搭设高度 ： | m2 | 85.18 | 7.67 |  | 653.33 | 85.18 | 7.70 | 655.89 | 2.56 |  |  |
|  |  |  | 2.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．脚手架材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1．搭设方式 ：双 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排搭设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011701006 | 满堂脚手架 | 2. 搭设高度 ： | m2 | 28.60 | 7.44 |  | 212.78 | 28.60 | 7.36 | 210.50 | -2.28 |  |  |
|  |  |  | 4.26m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．脚手架材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 3516.07 |  |  | 3522.47 | 6.40 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 混凝土模板及支架（撑 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011702001001 | 垫层 | 基础类型：垫层 | m2 | 16.50 | 34.37 |  | 567.11 | 16.50 | 34.39 | 567.44 | 0.33 |  |  |
| 8 | 011702001 | 筏板基础 | 基础类型：筏板基 | m2 | 4.52 | 57.10 |  | 258.09 | 4.52 | 50.78 | 229.53 | -28.56 |  |  |
|  |  |  | 础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  | - |  | 3516.07 | - | - | 3522.47 | 6.4 | - |  |

审表-11

措施项目清单计价对比表（二）

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共2页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 |  | 工程 | 金额（元） |  | 工程 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核说 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 综合单价 | 合 价 | 审核增减 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明 |  |
| 9 | 011702003001 | 构造柱 | 模板类型：复合模 | m2 | 29.38 | 51.86 | 1523.65 | 29.38 | 51.73 | 1519.83 | -3.82 |  |  |
|  |  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.梁截面形状 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011702008001 | 圈梁 | 方形 | m2 | 54.17 | 101.85 | 5517.21 | 54.17 | 101.36 | 5490.67 | -26.54 |  |  |
|  |  |  | 2.支撑高度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 240mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  | 7866.06 |  |  | 7807.47 | -58.59 |  |  |

| 本页小计 |  | - | 7866.06 | - | - | 7807.47 | -58.59 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 | 计 | - | 11382.13 | - | - | 11329.94 | -52.19 | - |

审表-11

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目编码 |  | (1) 011701002001 |  |  | 项目名称 |  | 外脚手架 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 122.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0015 |  | 外脚手架(檐口高度) | 双排 | 100m2 | 0.01 |  | 1184.42 | 681.70 | 77.40 | 220.40 | 11.88 | 6.84 | 0.78 | 2.21 |  |
|  |  | (≤15m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 11.88 | 6.84 | 0.78 | 2.21 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.70 |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架钢材 |  |  |  |  |  |  | kg | 0.806 | 4.314 | 3.48 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锯材 综合 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.001105 | 1767.00 | 1.95 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 1.41 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 6.84 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (2) 011701003001 |  |  | 项目名称 |  | 里脚手架 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 85.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0019 |  | 里脚手架 |  | 100m2 | 0.01 |  | 547.06 | 90.66 | 31.33 | 101.03 | 5.47 | 0.91 | 0.31 | 1.01 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 5.47 | 0.91 | 0.31 | 1.01 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.70 |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 费 |  | 锯材 综合 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.00008 | 1767.00 | 0.14 |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明 |  | 脚手架钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.013 | 4.314 | 0.06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.71 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 0.91 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (3) 011701006 |  |  | 项目名称 |  | 满堂脚手架 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 28.60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 满堂脚手架 基本层 [•单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS0022换 |  | *0.5,管理费*0.5,利润 | 100m2 | 0.01 |  | 452.73 | 137.32 | 56.94 | 88.99 | 4.53 | 1.37 | 0.57 | 0.89 |  |
|  |  | *0.5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 4.53 | 1.37 | 0.57 | 0.89 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.36 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.062 | 4.314 | 0.27 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锯材 综合 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0003 | 1767.00 | 0.53 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.57 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 1.37 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (4) 011702001001 |  |  | 项目名称 |  | 垫层 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0027 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.009943 |  | 1682.96 | 1454.48 | 23.15 | 298.13 | 16.73 | 14.46 | 0.23 | 2.96 |  |
|  |  | 基础垫层 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 16.73 | 14.46 | 0.23 | 2.96 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.39 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.00452 | 1767.00 | 7.99 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.239 | 25.00 | 5.98 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 0.49 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 14.46 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (5) 011702001 |  |  | 项目名称 |  | 筏板基础 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.52 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0029 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 2524.56 | 2043.20 | 58.53 | 451.34 | 25.25 | 20.43 | 0.59 | 4.51 |  |
|  |  | 带形基础 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 25.25 | 20.43 | 0.59 | 4.51 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.78 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.273 | 25.00 | 6.83 |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.00847 | 1767.00 | 14.97 |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 20.43 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (6) 011702003001 |  |  | 项目名称 |  | 构造柱 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 29.38 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0041 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.01 |  | 2570.71 | 2087.49 | 56.09 | 458.99 | 25.71 | 20.87 | 0.56 | 4.59 |  |
|  |  | 构造柱 复合模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 25.71 | 20.87 | 0.56 | 4.59 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.73 |  |
|  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.449 | 4.161 | 1.87 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  | 复合模板 |  |  |  |  |  | m2 | 0.2436 | 25.00 | 6.09 |  |  |  |
| 明 |  | 二等锯材 |  |  |  |  |  | m3 | 0.0064 | 1767.00 | 11.31 |  |  |  |
| 细 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - | 1.60 | - |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - | 20.87 | - |  |  |
|  |  | 项目编码 | (7) 011702008001 |  |  | 项目名称 |  | 圈梁 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 54.17 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  | 和利润 |  |
| AS0048 |  | 混凝土模板及支架（撑） | 100m2 | 0.0101 |  | 5232.10 | 3752.05 | 115.64 | 934.81 | 52.85 | 37.90 | 1.17 | 9.44 |  |
|  |  | 圈梁 弧形 木模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  | 52.85 | 37.90 | 1.17 | 9.44 |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.36 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 费 |  | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  |  |  |  | kg | 0.084 | 4.161 | 0.35 |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明 |  | 二等锯材 | m3 | 0.02064 | 1767.00 | 36.47 |  |  |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  | - | 1.08 | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费小计 |  |  | - | 37.90 | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

材料(工程设备)暂估单价及调整表

| 工程名 | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2【 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称： | 建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) | 计量 |  | 数量 |  | 暂估(元) | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |  |
|  | 名称、规格、型号 | 单位 | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |  |  |

合计

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2 |  |  | 标段： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
|  | 合 | 计 |  |  | - | - | - |
| 注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-12-3 |

|  |  |  |  | 规费及税金审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 汇总名称 |  | 计算基础 | 送审工程 |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 费率（%） | 金额（元） | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 1 | 规费 |  |  | 分部分项定额人工费+单价 | 6.58 | 4992.41 | 9.34 | 7020.17 | 2027.76 |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 费+其他项目费+规费+按实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 |  |  | 计算费用+创优质工程奖补 | 9 | 24451.86 | 9 | 25495.64 | 1043.78 |  |  |
|  |  |  |  | 偿奖励费-按规定不计税的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程设备金额-除税甲供材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料（设备）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 费+其他项目费+规费+按实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 附加税 |  |  | 计算费用+创优质工程奖补 | 3.31 | 8992.85 | 0.261 | 739.37 | -8253.48 |  |  |
|  |  |  |  | 偿奖励费-按规定不计税的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程设备金额-除税甲供材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料（设备）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  | 38437.12 |  | 33255.18 | -5181.94 |  |  |

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共4页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 1 | 钢筋 | φ＞16质量档次 |  | t | 5649.03 | t |  | 5015.00 | -634.03 |  |
| 2 | 钢筋 | φ≤10质量档次 |  | t | 5032.00 | t |  | 5325.00 | 293.00 |  |
| 3 | 高强钢筋 | φ≤10质量档次 |  | t | 4936.00 | t |  | 5325.00 | 389.00 |  |
| 4 | 高强钢筋 | φ12～16质量档次 |  | t | 4843.00 | t |  | 5245.00 | 402.00 |  |
| 5 | 锯材 | 综合质量档次 |  | m3 | 1767.00 | m3 |  | 1767.00 |  |  |
| 6 | 二等锯材 |  |  | m3 | 1767.00 | m3 |  | 1767.00 |  |  |
| 7 | 商品混凝土 | C30质量档次 |  | m3 | 576.00 | m3 |  | 616.00 | 40.00 |  |
| 8 | 商品混凝土 | C25质量档次 |  | m3 | 566.00 | m3 |  | 606.00 | 40.00 |  |
| 9 | 商品混凝土 | C15质量档次 |  | m3 | 546.00 | m3 |  | 586.00 | 40.00 |  |
| 10 | 商品混凝土 C25 | P6质量档次 |  | m3 | 524.56 | m3 |  | 616.00 | 91.44 |  |
| 11 | 商品混凝土 | C10质量档次 |  | m3 | 509.71 | m3 |  | 576.00 | 66.29 |  |
| 12 | 混凝土预制块 |  |  | m3 | 438.05 | m3 |  | 438.05 |  |  |
| 13 | 钛合金门 |  |  | m2 | 420.00 | m2 |  | 420.00 |  |  |
| 14 | 琉璃筒瓦 |  |  | 百匹 | 369.00 | 百匹 |  | 369.00 |  |  |
| 15 | 实心页岩砖 |  |  | 千匹 | 339.00 | 千匹 |  | 339.00 |  |  |
| 16 | 成品防盗门 |  |  | m2 | 339.00 | m2 |  | 339.00 |  |  |
| 17 | 琉璃板瓦 |  |  | 百匹 | 330.00 | 百匹 |  | 330.00 |  |  |
| 18 | 干混砌筑砂浆 |  |  | t | 292.04 | t |  | 292.04 |  |  |
| 19 | 特细砂 |  |  | m3 | 277.00 | m3 |  | 233.00 | -44.00 |  |
| 20 | 条石 |  |  | m3 | 251.50 | m3 |  | 237.00 | -14.50 |  |
| 21 | 磨砂玻璃窗 |  |  | m2 | 230.68 | m2 |  | 230.68 |  |  |

审表-14

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共4页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 22 | 琉璃滴水瓦 |  |  | 百匹 | 207.08 | 百匹 |  | 207.08 |  |  |
| 23 | 琉璃勾头瓦 |  |  | 百匹 | 207.08 | 百匹 |  | 207.08 |  |  |
| 24 | 碎石 | 5～40mm质量档次 |  | m3 | 192.00 | m3 |  | 192.00 |  |  |
| 25 | 铝合金6mm单薄磨砂玻璃推拉 |  |  | m2 | 170.00 | m2 |  | 170.00 |  |  |
|  | 窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 石灰膏 |  |  | m3 | 169.84 | m3 |  | 169.84 |  |  |
| 27 | 碎砖 |  |  | m3 | 69.10 | m3 |  | 69.10 |  |  |
| 28 | 瓷砖 | ≤300× 450质量档次 |  | m2 | 68.83 | m2 |  | 36.00 | -32.83 |  |
| 29 | 地砖 | 600× 600质量档次 |  | m2 | 53.00 | m2 |  | 53.00 |  |  |
| 30 | 铝合金扣板 | G100条形0.6厚质量档次 |  | m2 | 40.00 | m2 |  | 40.00 |  |  |
| 31 | 橡胶止水带 |  |  | m | 36.40 | m |  | 36.40 |  |  |
| 32 | 复合模板 |  |  | m2 | 28.50 | m2 |  | 25.00 | -3.50 |  |
| 33 | 墙砖 | 45x45质量档次 |  | m2 | 25.00 | m2 |  | 25.00 |  |  |
| 34 | 弹性体改性沥青防水卷材 PY | 3mm质量档次 |  | m2 | 21.80 | m2 |  | 21.80 |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 环氧树脂 |  |  | kg | 21.30 | kg |  | 21.30 |  |  |
| 36 | 乳胶漆面漆 |  |  | kg | 21.30 | kg |  | 21.30 |  |  |
| 37 | 乳胶漆底漆 |  |  | kg | 21.30 | kg |  | 21.30 |  |  |
| 38 | 装配式T形铝合金龙骨 |  |  | m2 | 18.30 | m2 |  | 18.30 |  |  |
| 39 | 乙二胺 |  |  | kg | 14.88 | kg |  | 14.88 |  |  |
| 40 | SBS改性沥青涂料 |  |  | kg | 11.00 | kg |  | 11.00 |  |  |
| 41 | 汽油 |  |  | L | 8.89 | L |  | 6.72 | -2.17 |  |

审表-14

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页共4页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 42 | 水 |  |  | m3 | 6.64 | m3 |  | 4.66 | -1.98 |  |
| 43 | 柴油(机械) |  |  | kg | 6.235 | kg |  | 6.54 | 0.31 |  |
| 44 | 柴油(机械) |  |  | L | 6.235 | L |  | 6.54 | 0.31 |  |
| 45 | 汽油(机械) |  |  | kg | 5.4375 | kg |  | 6.72 | 1.28 |  |
| 46 | 汽油(机械) |  |  | L | 5.4375 | L |  | 6.72 | 1.28 |  |
| 47 | 丙酮 |  |  | kg | 5.31 | kg |  | 5.31 |  |  |
| 48 | 焊条 | (高强钢筋用)质量档次 |  | kg | 5.31 | kg |  | 4.46 | -0.85 |  |
| 49 | 焊条 | 综合质量档次 |  | kg | 5.31 | kg |  | 4.46 | -0.85 |  |
| 50 | 预埋铁件 |  |  | kg | 4.916 | kg |  | 5.027 | 0.11 |  |
| 51 | 加工铁件 |  |  | kg | 4.721 | kg |  | 4.831 | 0.11 |  |
| 52 | 加工铁件 |  |  | kg | 4.721 | kg |  | 4.831 | 0.11 |  |
| 53 | 水 |  |  | m3 | 4.28 | m3 |  | 4.66 | 0.38 |  |
| 54 | 脚手架钢材 |  |  | kg | 4.23 | kg |  | 4.314 | 0.08 |  |
| 55 | 摊销卡具和支撑钢材 |  |  | kg | 4.08 | kg |  | 4.161 | 0.08 |  |
| 56 | 钢丝网 | 综合质量档次 |  | m2 | 4.00 | m2 |  | 4.00 |  |  |
| 57 | 四级石棉 |  |  | kg | 3.68 | kg |  | 3.68 |  |  |
| 58 | 石油沥青 | 10#质量档次 |  | kg | 3.628 | kg |  | 3.628 |  |  |
| 59 | 建筑油膏 |  |  | kg | 2.50 | kg |  | 2.50 |  |  |
| 60 | 改性沥青嵌缝油膏 |  |  | kg | 2.08 | kg |  | 2.08 |  |  |
| 61 | 塑料软管 | De20质量档次 |  | m | 2.08 | m |  | 2.08 |  |  |
| 62 | 建筑焦油 |  |  | kg | 2.00 | kg |  | 2.00 |  |  |

审表-14

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页共4页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 63 | 面砖勾逢剂 |  |  | kg | 1.83 | kg |  | 1.83 |  |  |
| 64 | 面砖粘结剂 |  |  | kg | 1.66 | kg |  | 1.66 |  |  |
| 65 | 防水粉(液) |  |  | kg | 1.44 | kg |  | 1.44 |  |  |
| 66 | 石油沥青 | 30#质量档次 |  | kg | 1.34 | kg |  | 3.34 | 2.00 |  |
| 67 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1.00 | 元 |  | 1.00 |  |  |
| 68 | 石英粉 |  |  | kg | 0.885 | kg |  | 0.885 |  |  |
| 69 | 白水泥 |  |  | kg | 0.623 | kg |  | 0.623 |  |  |
| 70 | 膨胀螺栓 |  |  | 套 | 0.59 | 套 |  | 0.44 | -0.15 |  |
| 71 | 水泥 | 32.5质量档次 |  | kg | 0.38 | kg |  | 0.555 | 0.18 |  |
| 72 | 石英砂 | 综合质量档次 |  | kg | 0.274 | kg |  | 0.274 |  |  |
| 73 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) | M8× 75质量档次 |  | 套 | 0.24 | 套 |  | 0.24 |  |  |
| 74 | 镀锌螺钉 | 带垫质量档次 |  | 个 | 0.04 | 个 |  | 0.04 |  |  |
| 75 | MU10 | 实心页岩砖质量档次 |  | 千匹 | 339.00 | 千匹 |  | 339.00 |  |  |
| 76 | MU10机制页岩红砖 |  |  | 千匹 | 370.00 | 千匹 |  | 339.00 | -31.00 |  |
| 77 | 波纹管 | DN200质量档次 |  | m | 89.03 | m |  | 89.03 |  |  |
| 78 | 波纹管 | 塑料管箍DN200质量档次 |  | 个 | 13.29 | 个 |  | 13.29 |  |  |
| 79 | 干混地面砂浆 |  |  | t | 291.26 |  |  |  | -291.26 |  |

审表-14

单位工程费用汇总对比表

| 工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 | 汇总名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额（元） | 其中：暂估价 | 金额（元） |  | 其中：暂估价 | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  | (元) |  |  | (元) |  |  |  |
| 1 | 分部分项及单价措施项目 | 22456.63 | - |  | 23684.77 | - | 1228.14 |  |  |
| 2 | 总价措施项目 | 473.88 | - |  | 1213.00 | - | 739.12 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 406.10 | - |  | 1145.22 | - | 739.12 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4 | 规费 | 373.94 | - |  | 530.79 | - | 156.85 |  |  |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 6 | 税前不含税工程造价 | 23304.45 | - |  | 25428.56 | - | 2124.11 |  |  |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7 | 销项增值税额 | 2097.40 | - |  | 2288.57 | - | 191.17 |  |  |
| 8 | 附加税 | 60.82 | - |  | 66.37 | - | 5.55 |  |  |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税 |  | 25462.67 | - |  | 27783.50 | - | 2320.83 |  |  |
|  | 额+附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |

审表-07

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共5页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  | 1 .1 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称、型号：电表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箱AW1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03040401708 | 电表箱AW1 | 2.安装方式：距地 | 台 | 1 | 1757.85 | 1757.85 | 1 | 2177.23 | 2177.23 | 419.38 |  |  |
|  | 8 |  | 1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含箱体开孔、盘柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配线整理、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称、型号：照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电箱ALss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03040401708 | 照明配电箱 ALss | 2.安装方式：距地 | 台 | 4 | 1002.23 | 4008.92 | 4 | 977.23 | 3908.92 | -100.00 |  |  |
|  | 9 |  | 1.6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含箱体开孔、盘柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配线整理、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称:局部等电位端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03040900812 | 局部等电位端子箱 | 子箱 LEB | 台 | 4 | 117.58 | 470.32 | 4 | 117.58 | 470.32 |  |  |  |
|  | 2 | LEB | 2.型号规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格:200*300*120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：阻燃塑料管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质：PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03041100109 |  | 3.规格：PC20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 配管暗配 PC20 | 4.配置形式：暗配 | m | 134.96 | 10.23 | 1380.64 | 134.96 | 10.23 | 1380.64 |  |  |  |
|  | 6 |  | 5.单价中含镀锌铁丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 、预留沟槽、凿槽、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刨沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：阻燃塑料管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质：PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03041100109 |  | 3.规格：PC25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 配管暗配 PC32 | 4.配置形式：暗配 | m | 33.11 | 13.72 | 454.27 | 33.11 | 13.72 | 454.27 |  |  |  |
|  | 7 |  | 5.单价中含镀锌铁丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 、预留沟槽、凿槽、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刨沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 8072.00 |  |  | 8391.38 | 319.38 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共5页 |  |
|  |  |  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.配线形式：管内穿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03041100410 | 管内穿线 BV- |  |  | 2.导线型号、材质、 | m | 458.85 | 3.43 | 1573.86 | 458.85 | 3.43 | 1573.86 |  |  |  |
|  | 5 | 2.5mm2 |  |  | 规格：BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.敷设部位或线制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.配线形式：管内穿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03041100410 | 管内穿线 BV-4mm | 2 |  | 2.导线型号、材质、 | m | 283.77 | 4.18 | 1186.16 | 283.77 | 4.18 | 1186.16 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 规格：BV-4mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.敷设部位或线制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.配线形式：管内穿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 03041100410 | 管内穿线 BV-10mm |  | 2 | 2.导线型号、材质、 | m | 112.54 | 9.03 | 1016.24 | 112.54 | 9.03 | 1016.24 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | 规格：BV-10mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.敷设部位或线制： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 照明线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03041200111 |  |  |  | 1.名称：吸顶灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 吸顶灯11W |  |  | 2.规格、型号：DLMX- | 套 | 8 | 43.18 | 345.44 | 8 | 43.18 | 345.44 |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  | C 20W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.名称：事故照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.型号、规格：DLMX- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03041200111 | 防水防尘灯 11W |  |  | 1X36W改自带镉镍电池 | 套 | 4 | 62.90 | 251.60 | 4 | 62.90 | 251.60 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 供电时间不少于30分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钟外壳为不燃烧体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.安装形式：吸顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.名称：单位单极开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 03040403411 | 单联单控开关 |  |  | 关 | 个 | 4 | 18.87 | 75.48 | 4 | 18.87 | 75.48 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 2.规格、型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AP86K11-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 4448.78 |  |  | 4448.78 |  |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页共5页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装方式：距地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03040403414 | 双联单控开关 | 2.材质 | 个 | 4 | 14.44 | 57.76 | 4 | 14.44 | 57.76 |  |  |  |
|  | 8 |  | 3.规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.安装方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：单相二三眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全型插座 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03040403511 | 单相二三极插座 | 2.型号、规格：220V- | 个 | 16 | 23.10 | 369.60 | 16 | 23.10 | 369.60 |  |  |  |
|  | 9 | 10A | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装形式：详见设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：单相二三眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全型插座+防溅面盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03040403513 |  | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 单相三极插座 10A | 2.型号、规格：220V- | 个 | 8 | 17.81 | 142.48 | 8 | 17.81 | 142.48 |  |  |  |
|  | 2 |  | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装形式：详见设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：单相二三眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全型插座+防溅面盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03040403514 |  | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 单相三极插座 16A | 2.型号、规格：220V- | 个 | 4 | 29.56 | 118.24 | 4 | 29.56 | 118.24 |  |  |  |
|  | 9 |  | 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安装形式：详见设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03041100612 |  | 2.材质：塑料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 塑料接线盒 | 3.规格：86型 | 个 | 48 | 6.28 | 301.44 | 48 | 6.31 | 302.88 | 1.44 |  |  |
|  | 1 |  | 4.安装形式：综合考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 989.52 |  |  | 990.96 | 1.44 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页共5页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  | 5.包括开关、插座、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯具底盒与各种转接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线盒等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 13510.30 |  |  | 13831.12 | 320.82 |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 2.介质：给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | PP-R给水管 DN25 | 3.材质、规格：PP-R | m | 33.85 | 24.32 | 823.23 | 33.85 | 24.02 | 813.08 | -10.15 |  |  |
|  | 2 |  | DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：热熔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 2.介质：排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | UPVC排水管 DN75 | 3.材质、规格：UPVC | m | 6.57 | 17.59 | 115.57 | 6.57 | 17.59 | 115.57 |  |  |  |
|  | 4 |  | DN75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 2.介质：排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | UPVC排水管 DN100 | 3.材质、规格：UPVC | m | 17.32 | 22.77 | 394.38 | 17.32 | 22.77 | 394.38 |  |  |  |
|  | 5 |  | DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03100100603 |  | 2.介质：排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | PE排水管 DN200 | 3.材质、规格：UPVC | m | 11.22 | 111.62 | 1252.38 | 11.22 | 197.79 | 2219.20 | 966.82 |  |  |
|  | 5 |  | DN200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式：粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03080700113 |  | 1.名称;截止阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 截止阀 DN25 | 2.材质：螺纹阀门 | 个 | 4 | 59.93 | 239.72 | 4 | 59.93 | 239.72 |  |  |  |
|  | 7 |  | 3.型号、规格：DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03100300215 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型 | 个 | 4 | 79.11 | 316.44 | 4 | 79.11 | 316.44 |  |  |  |
|  | 0 |  | 2.材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 3141.72 |  |  | 4098.39 | 956.67 |  |  |

表-08

分部分项工程量清单计价对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页共5页 |  |
|  |  |  |  | 计量 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审计结果 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 金额（元） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  | 工程量 |  |  | 审核增减 | 审核说明 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  | 3.规格、压力等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.连接形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.焊接方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.安装部位：室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 03100301314 | 水表 DN25 | 2.型号、规格：DN32 | 个 | 4 | 101.02 | 404.08 | 4 | 101.02 | 404.08 |  |  |  |
|  | 0 |  | 3.连接形式：螺纹连 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 03100400303 | 洗脸盆 | 成品洗脸盆 | 组 | 4 | 170.73 | 682.92 | 4 | 181.84 | 727.36 | 44.44 |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 03100400603 | 蹲式大便器 （带水 | 成品蹲便器带水箱 | 组 | 4 | 347.32 | 1389.28 | 4 | 347.32 | 1389.28 |  |  |  |
|  | 7 | 箱) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 03100401403 | 地漏 DN100 | 1.名称：地漏 | 个 | 4 | 37.12 | 148.48 | 4 | 37.12 | 148.48 |  |  |  |
|  | 8 |  | 2.型号、规格：DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 03100200113 | 管道支架 | 1.材质 ：型钢 | Kg | 43.36 | 16.42 | 711.97 | 43.36 | 16.69 | 723.68 | 11.71 |  |  |
|  | 5 |  | 2.管架形式：支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.垫层、基础材质及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度;C15 100厚基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.砌筑材料品种、规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 格、强度等级 ：砖砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.勾缝、抹面要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 04050400113 | DN700砌块检查井 | 1：2防水砂浆 | 座 | 2 | 1233.94 | 2467.88 | 2 | 1181.19 | 2362.38 | -105.50 |  |  |
|  | 6 |  | 4.砂浆强度等级、配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.盖板材质、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铸铁井盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.井圈材质及规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 8946.33 |  |  | 9853.65 | 907.32 |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 5804.61 |  |  | 5755.26 | -49.35 |  |  |

表-08

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 |  | (1) 030404017088 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 电表箱AW1 |  |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0108 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌 |  | 台 |  | 1 |  | 126.26 | 23.78 |  |  |  | 27.19 | 126.26 | 23.78 |  |  | 27.19 |  |
|  | 入式 半周长1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 126.26 | 23.78 |  |  | 27.19 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2177.23 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 电表箱AW1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 23.78 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2023.78 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (2) 030404017089 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 照明配电箱 ALss |  |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD0108 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌 |  | 台 |  | 1 |  | 126.26 | 23.78 |  |  |  | 27.19 | 126.26 | 23.78 |  |  | 27.19 |  |
|  | 入式 半周长1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 126.26 | 23.78 |  |  | 27.19 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977.23 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 | 照明配电箱 ALss |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 23.78 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 823.78 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (3) 030409008122 |  |  | 项目名称 |  |  | 局部等电位端子箱LEB |  |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1294 | 等电位联结端子箱、断接卡 | 台 | 1 |  | 54.90 | 6.60 |  | 3.43 |  | 13.42 | 54.90 | 6.60 |  | 3.43 | 13.42 |  |
|  | 箱安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 54.90 | 6.60 |  | 3.43 | 13.42 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.23 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.58 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 局部等电位端子箱LEB |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 39.23 | 39.23 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 6.60 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 45.83 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (4) 030411001096 |  |  | 项目名称 |  |  | 配管暗配 PC20 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 134.96 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 塑料管敷设 砖、混凝土结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD1508 | 构暗配 刚性阻燃塑料管 外 | 10m | 0.1 |  | 63.27 | 3.58 |  |  |  | 13.62 | 6.33 | 0.36 |  |  | 1.36 |  |
|  | 径（mm） 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 6.33 | 0.36 |  |  | 1.36 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.18 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.23 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
|  | 阻燃塑料管 D20 |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.12 | 1.95 | 2.18 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.36 |  | - |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细 |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 2.54 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (5) 030411001097 |  |  | 项目名称 |  |  | 配管暗配 PC32 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 33.11 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 塑料管敷设 砖、混凝土结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD1510 | 构暗配 刚性阻燃塑料管 外 | 10m | 0.1 |  | 71.85 | 5.12 |  |  |  | 15.47 | 7.19 | 0.51 |  |  | 1.55 |  |
|  | 径（mm） 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 7.19 | 0.51 |  |  | 1.55 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.48 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.72 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 阻燃塑料管 D32 |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.12 | 4.00 | 4.48 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.51 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.99 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (6) 030411004105 |  |  | 项目名称 |  |  | 管内穿线 BV-2.5mm2 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 458.85 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1642 | 管内穿线 照明线路 铜芯 | 10m | 0.1 |  | 9.72 | 1.07 |  |  |  | 2.09 | 0.97 | 0.11 |  |  | 0.21 |  |
|  | 导线截面（mm2 ） ≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 0.97 | 0.11 |  |  | 0.21 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.15 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.43 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m | 1.16 | 1.85 | 2.15 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.10 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 2.25 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (7) 030411004106 |  |  | 项目名称 |  |  | 管内穿线 BV-4mm2 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 283.77 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1643 | 管内穿线 照明线路 铜芯 |  | 10m | 0.1 |  | 6.58 | 1.00 |  |  | 1.41 | 0.66 | 0.10 |  |  | 0.14 |  |
|  | 导线截面（mm2 ） ≤4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 0.66 | 0.10 |  |  | 0.14 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.28 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.18 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 |  |  |  |  |  |  |  | m | 1.1 | 2.98 | 3.28 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.10 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 3.38 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (8) 030411004107 |  |  | 项目名称 |  |  | 管内穿线 BV-10mm2 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 112.54 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1664 | 动力线路 铜芯 导线截面 |  | 10m | 0.1 |  | 9.72 | 1.73 |  |  | 2.09 | 0.97 | 0.17 |  |  | 0.21 |  |
|  | （mm2 ） ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 0.97 | 0.17 |  |  | 0.21 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.68 |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.03 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-10mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 7.31 | 7.68 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.17 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 7.85 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  |  | (9) 030412001110 |  |  | 项目名称 |  |  | 吸顶灯11W |  |  | 计量单位 | 套 |  | 工程量 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1921 | 吸顶灯具安装 半圆球吸顶 |  |  | 10套 | 0.1 |  | 135.69 | 58.07 |  |  |  | 30.94 | 13.57 | 5.81 |  |  | 3.09 |  |
|  | 灯灯罩直径≤250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 13.57 | 5.81 |  |  | 3.09 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.71 |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.18 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 半圆球吸顶灯 Φ250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1.01 | 20.50 | 20.71 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 5.80 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 26.51 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  |  | (10) 030412001111 |  |  | 项目名称 |  |  | 防水防尘灯 11W |  |  | 计量单位 | 套 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD1940 | 其他普通灯具安装 应急灯 | 10套 | 0.1 |  | 188.46 | 35.94 |  |  |  | 42.99 | 18.85 | 3.59 |  |  | 4.30 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 18.85 | 3.59 |  |  | 4.30 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.16 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.90 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 防水防尘灯 11W |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 1.01 | 35.80 | 36.16 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 3.59 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 39.75 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (11) 030404034116 |  |  | 项目名称 |  |  | 单联单控开关 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD2206 | 跷板开关 明装 | 套 | 1 |  | 6.26 | 6.27 |  |  |  | 1.34 | 6.26 | 6.27 |  |  | 1.34 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 6.26 | 6.27 |  |  | 1.34 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.87 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 单联单控开关 |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 1.02 | 4.90 | 5.00 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 6.27 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 11.27 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (12) 030404034148 |  |  | 项目名称 |  |  | 双联单控开关 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD2207 | 跷板暗开关 单控 ≤3联 | 套 |  | 1 |  | 6.73 | 1.57 |  |  | 1.45 | 6.73 | 1.57 |  |  | 1.45 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 6.73 | 1.57 |  |  | 1.45 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.69 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.44 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 双联单控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 1.02 | 4.60 | 4.69 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.57 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 6.26 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (13) 030404035119 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 单相二三极插座 10A |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD2229 | 普通插座安装 单相带接地 | 套 |  | 1 |  | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 |  |
|  | 暗插座电流（A） ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 8.32 | 1.57 |  |  | 1.79 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.42 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.10 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 单相二三眼安全型插座 10A |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1.02 | 11.20 | 11.42 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.57 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 12.99 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (14) 030404035132 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 单相三极插座 10A |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD2227 | 普通插座安装 单相 暗插座 |  | 套 |  | 1 |  | 6.73 | 1.27 |  |  | 1.45 | 6.73 | 1.27 |  |  | 1.45 |  |
|  | 电流（A） ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 6.73 | 1.27 |  |  | 1.45 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.36 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.81 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 单相三极插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1.02 | 8.20 | 8.36 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.27 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 9.63 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (15) 030404035149 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 单相三极插座 16A |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD2230 | 普通插座安装 单相带接地 |  | 套 |  | 1 |  | 8.89 | 1.77 |  |  | 1.92 | 8.89 | 1.77 |  |  | 1.92 |  |
|  | 暗插座电流（A） ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 8.89 | 1.77 |  |  | 1.92 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.98 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.56 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 空调插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1.02 | 16.65 | 16.98 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.77 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 18.75 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (16) 030411006121 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 塑料接线盒 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CD1825 | 暗装接线盒 | 个 | 1 |  | 3.65 | 1.26 |  |  | 0.79 | 3.65 | 1.26 |  |  | 0.79 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 3.65 | 1.26 |  |  | 0.79 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.61 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.31 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 塑料接线盒 86H |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.02 | 0.60 | 0.61 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 1.26 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 1.87 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (17) 031001006032 |  |  | 项目名称 |  |  | PP-R给水管 DN25 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 33.85 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室内 塑料给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0508 | 管（热熔连接） 公称外径 | 10m | 0.1 |  | 137.86 | 0.66 |  | 1.06 | 29.93 | 13.79 | 0.07 |  | 0.11 | 2.99 |  |
|  | （mm以内） 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 13.79 | 0.07 |  | 0.11 | 2.99 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.06 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.02 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP-R给水管 DN25 |  |  |  |  |  |  | m | 1.016 | 4.30 | 4.37 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PPR管热熔管件 DN25 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.225 | 2.20 | 2.70 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.06 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 7.13 |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编码 | (18) 031001006034 |  |  | 项目名称 |  |  | UPVC排水管 DN75 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 6.57 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室外 塑料排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0494 | 管（粘接） 公称外径 （mm | 10m | 0.1 |  | 79.12 | 1.39 |  | 0.04 | 17.04 | 7.91 | 0.14 |  |  | 1.70 |  |
|  | 以内） 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 7.91 | 0.14 |  |  | 1.70 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.83 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.59 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC排水管 DN75 |  |  |  |  |  |  | m | 0.993 | 7.70 | 7.65 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC排水管 塑料管箍DN75 |  |  |  |  |  |  | 个 | 0.065 | 2.83 | 0.18 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.14 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 7.97 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (19) 031001006035 |  |  | 项目名称 |  |  | UPVC排水管 DN100 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 17.32 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室外 塑料排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0495 | 管（粘接） 公称外径 （mm | 10m | 0.1 |  | 95.26 | 2.02 |  | 0.07 | 20.53 | 9.53 | 0.20 |  | 0.01 | 2.05 |  |
|  | 以内） 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 9.53 | 0.20 |  | 0.01 | 2.05 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.98 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.77 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第11页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC排水管 DN100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 0.993 | 10.80 | 10.72 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPVC排水管 塑料管箍DN100 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 0.058 | 4.37 | 0.25 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.21 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 11.18 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (20) 031001006035 |  |  | 项目名称 |  |  | PE排水管 DN200 |  |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 11.22 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  | 给排水管道 室外 塑料排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK0497 | 管（粘接） 公称外径 （mm | 10m | 0.1 |  | 151.90 | 4.14 |  | 30.21 |  |  | 39.60 | 15.19 | 0.41 |  | 3.02 | 3.96 |  |
|  | 以内） 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  | 15.19 | 0.41 |  | 3.02 | 3.96 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.20 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.79 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE排水管 DN200 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 0.993 | 175.80 | 174.57 |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE排水管 塑料管箍DN200 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 0.048 | 13.29 | 0.64 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.41 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 175.62 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (21) 030807001137 |  |  | 项目名称 |  |  | 截止阀 DN25 |  |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CH1408 | 低压 螺纹阀门 DN≤ 25 | 个 | 1 |  | 29.07 | 4.39 |  | 4.26 |  |  | 6.25 | 29.07 | 4.39 |  | 4.26 | 6.25 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第12页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 29.07 | 4.39 |  | 4.26 | 6.25 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.96 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.93 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 截止阀 DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1.01 | 15.80 | 15.96 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 4.39 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 20.35 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (22) 031003002150 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 自动排气阀 DN25 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CK0893 | 管道附件 法兰阀门安装 公 |  | 个 |  | 1 |  | 23.25 | 9.41 |  | 0.86 |  | 5.21 | 23.25 | 9.41 |  | 0.86 | 5.21 |  |
|  | 称直径（mm以内） 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 23.25 | 9.41 |  | 0.86 | 5.21 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.38 |  |
|  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.11 |  |
| 材 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 自动排气阀 DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 9.41 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 49.79 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 |  | (23) 031003013140 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 水表 DN25 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第13页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管道附件 普通水表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK1261 | （螺纹连接） 公称直径 | 个 | 1 |  | 31.80 | 4.58 |  | 0.48 | 6.96 | 31.80 | 4.58 |  | 0.48 | 6.96 |  |
|  | （mm以内） 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 31.80 | 4.58 |  | 0.48 | 6.96 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.20 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.02 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 水表DN25 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 57.20 | 57.20 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 4.58 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 61.78 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (24) 031004003036 |  |  | 项目名称 |  |  | 洗脸盆 |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CK1347 | 洗脸盆安装 台下式 冷热水 | 10组 | 0.1 |  | 749.66 | 110.52 |  | 0.77 | 161.61 | 74.97 | 11.05 |  | 0.08 | 16.16 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 74.97 | 11.05 |  | 0.08 | 16.16 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.59 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.84 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 洗脸盆 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 78.80 | 79.59 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 11.05 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 90.64 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (25) 031004006037 |  |  | 项目名称 |  |  | 蹲式大便器 （带水箱) |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第14页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CK1359 | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 10套 | 0.1 |  | 972.23 | 338.25 |  | 0.33 | 209.43 | 97.22 | 33.83 |  | 0.03 | 20.94 |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 97.22 | 33.83 |  | 0.03 | 20.94 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.30 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.32 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 瓷蹲式大便器带水箱 |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 195.30 | 195.30 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 33.83 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 229.13 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (26) 031004014038 |  |  | 项目名称 |  |  | 地漏 DN100 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CK1416 | 地漏安装 公称直径（mm以 | 10个 | 0.1 |  | 184.68 | 1.31 |  |  | 39.77 | 18.47 | 0.13 |  |  | 3.98 |  |
|  | 内） 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  | 18.47 | 0.13 |  |  | 3.98 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.55 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.12 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 地漏 DN100 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 14.40 | 14.54 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - | 0.14 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - | 14.68 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (27) 031002001135 |  |  | 项目名称 |  |  | 管道支架 |  | 计量单位 | Kg |  | 工程量 | 43.36 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第15页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| CK0737 | 管道支架制作 单件重量 | 100kg | 0.01 |  | 687.15 | 64.12 |  | 189.71 |  | 191.22 | 6.87 | 0.64 |  | 1.90 | 1.91 |  |
|  | （kg以内） 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 6.87 | 0.64 |  | 1.90 | 1.91 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.37 |  |
|  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.69 |  |
| 材 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 | 型钢 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 1.051 | 5.111 | 5.37 |  |  |  |  |
| 明 |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.64 |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - | 6.01 |  | - |  |  |
|  | 项目编码 | (28) 040504001136 |  |  | 项目名称 |  |  | DN700砌块检查井 |  |  | 计量单位 | 座 |  | 工程量 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  |  | 和利润 |  |
| DE1205 | 非定型井基础 现浇混凝土 | 10m3 | 0.017664 |  | 376.42 | 5939.18 |  | 1.79 |  | 150.26 | 6.65 | 104.91 |  | 0.03 | 2.65 |  |
|  | (C15) 商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE1206 | 非定型井砌筑 砖砌圆形井 | 10m3 | 0.071336 |  | 1809.05 | 3188.95 |  | 23.76 |  | 728.05 | 129.05 | 227.49 |  | 1.69 | 51.94 |  |
|  | (M7.5) 特细砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE1226 | 水泥砂浆抹面（1∶2水泥砂 | 100m2 | 0.0598 |  | 932.45 | 1101.00 |  |  |  | 370.36 | 55.76 | 65.84 |  |  | 22.15 |  |
|  | 浆） 湿拌砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非定型井金属配件安装 铸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE1242 | 铁井盖井座（φ700） 特细 | 10套 | 0.1 |  | 288.04 | 4529.16 |  |  |  | 114.41 | 28.80 | 452.92 |  |  | 11.44 |  |
|  | 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE1253换 | 井顶 现浇混凝土（C20） | 10m3 | 0.002889 |  | 465.31 | 6220.36 |  | 2.78 |  | 185.97 | 1.34 | 17.97 |  | 0.01 | 0.54 |  |
|  | 商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工单价 |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  | 221.60 | 869.13 |  | 1.73 | 88.72 |  |
|  | 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共16页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  | 1181.19 |  |
|  | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
|  | 商品混凝土 C15 | m3 | 0.17675 | 586.00 | 103.58 |  |  |  |
|  | 水 | m3 | 0.846 | 4.66 | 3.94 |  |  |  |
|  | 标准砖 | 千匹 | 0.3761 | 390.00 | 146.68 |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) M7.5 | m3 | 0.1859 | 424.24 | 78.87 |  |  |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥 32.5 | kg | [66.807] | 0.555 | (37.08) |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特细砂 | m3 | [0.24936] | 233.00 | (58.10) |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿拌抹灰砂浆 | m3 | 0.12894 | 505.00 | 65.11 |  |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球磨铸铁井盖井座 φ700 | 套 | 1 | 436.00 | 436.00 |  |  |  |
|  | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 | m3 | 0.028 | 582.31 | 16.30 |  |  |  |
|  | 商品混凝土 C30 | m3 | 0.03015 | 616.00 | 18.57 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  | - | 0.07 | - |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  | - | 869.12 | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

措施项目清单计价对比表（一）

| 工程名称： |  |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 | 406.10 |  | 项 | 1145.22 | 739.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ① | 环境保护费 |  | 价措施项目(定额人 | 0.55 | 32.14 | 施项目(定额 | 1.1 | 64.27 | 32.13 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ② | 文明施工费 |  | 价措施项目(定额人 | 1.25 | 73.04 | 施项目(定额 | 4.6 | 268.78 | 195.74 |  |  |
| 其 |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
| 中 |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ③ | 安全施工费 |  | 价措施项目(定额人 | 1.95 | 113.94 | 施项目(定额 | 7.9 | 461.59 | 347.65 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程及单 |  |  | 程及单价措 |  |  |  |  |  |
|  | ④ | 临时设施费 |  | 价措施项目(定额人 | 3.2 | 186.98 | 施项目(定额 | 6 | 350.58 | 163.60 |  |  |
|  |  |  |  | 工费+定额机械费) |  |  | 人工费+定额 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械费) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 28.05 |  | 项 | 28.05 |  |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运费 |  |  | 项 | 13.44 |  | 项 | 13.44 |  |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 21.03 |  | 项 | 21.03 |  |  |  |
| 6 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 项 |  |  | 项 |  |  |  |  |

审表-10

措施项目清单计价对比表（一）

| 工程名称： |  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| 序 号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 7 | 工程定位复测费 |  |  |  | 项 | 5.26 |  | 项 | 5.26 |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 | - | - | 473.88 | - | - | 1213.00 | 739.12 | - |  |

审表-10

措施项目清单计价对比表（二）

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共2页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 |  | 工程 |  | 金额（元） |  |  | 工程 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 |  | 综合单价 |  | 合 价 | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 审核增减 | 审核说 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 其他措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 专业措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除、移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031301005001 | 大型设备专用机 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031301007001 | 胎（模）具制作 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 、安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031301008001 | 防护棚制作安装 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031301009001 | 特殊地区施工增 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031301010001 | 安装与生产同时 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进行施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |

审表-11

措施项目清单计价对比表（二）

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共2页 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
|  |  |  |  | 计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 |  | 工程 | 金额（元） |  | 工程 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 审核增减 | 审核说 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明 |  |
| 15 | 031301011001 | 在有害身体健康 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境中施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031301012001 | 工程系统检测、 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备、管道施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031301013001 | 的安全、防冻和 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊接保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031301015001 | 管道安拆后的充 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道内施工的通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031301016001 | 风、供水、供气 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 、供电、照明及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |

审表-11

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目编码 |  | (1) 031302007001 |  |  | 项目名称 |  | 高层施工增加费 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (2) 031301001001 |  |  | 项目名称 |  | 吊装加固 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (3) 031301002001 |  |  | 项目名称 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (4) 031301003001 |  |  | 项目名称 |  | 平台铺设、拆除 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
| 料 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (5) 031301004001 |  |  | 项目名称 |  | 顶升、提升装置 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (6) 031301005001 |  |  | 项目名称 |  | 大型设备专用机具 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (7) 031301006001 |  |  | 项目名称 |  | 焊接工艺评定 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (8) 031301007001 |  |  | 项目名称 |  | 胎（模）具制作、安装、拆 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (9) 031301008001 |  |  | 项目名称 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (10) 031301009001 |  |  | 项目名称 |  | 特殊地区施工增加 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (11) 031301010001 |  |  | 项目名称 |  | 安装与生产同时进行施工增 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (12) 031301011001 |  |  | 项目名称 |  | 在有害身体健康环境中施工 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (13) 031301012001 |  |  | 项目名称 |  | 工程系统检测、检验 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第8页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目编码 |  | (14) 031301013001 |  |  | 项目名称 |  | 设备、管道施工的安全、防 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冻和焊接保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (15) 031301014001 |  |  | 项目名称 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第9页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细 |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (16) 031301015001 |  |  | 项目名称 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (17) 031301016001 |  |  | 项目名称 |  | 供气、供电、照明及通讯设 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第10页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (18) 031301017001 |  |  | 项目名称 |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元/工日 |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |  | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 项目编码 |  | (19) 031301018001 |  |  | 项目名称 |  | 其他措施 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额项目名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费 |  |  |  |  | 管理费 |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和利润 |  |  |  |  | 和利润 |  |
|  |  | 人工单价 |  |  |  |  | 小 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

综合单价分析表

| 工程名称： | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共11页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （元） | （元） | （元） | （元） |  |
| 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明 |  |  |  | 其他材料费 |  |  | - |  | - |  |  |
| 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  | - |  | - |  |  |

注：1 如不适用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-

09

材料(工程设备)暂估单价及调整表

| 工程名 | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2【 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称： | 安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) | 计量 |  | 数量 |  | 暂估(元) | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |  |
|  | 名称、规格、型号 | 单位 | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |  |  |

合计

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工程2 |  |  | 标段： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：【安装工程】 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
|  | 合 | 计 |  |  | - | - | - |
| 注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-12-3 |

规费及税金审核对比表

工程名称： 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）【安装工程】

| 序号 |  | 汇总名称 |  | 计算基础 | 送审工程 |  | 审结工程 |  | 审核结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 费率（%） | 金额（元） | 费率（%） | 金额（元） | 审核增减 | 审核说明 |  |
| 1 | 规费 |  |  | 分部分项定额人工费+单价 | 6.58 | 373.94 | 9.34 | 530.79 | 156.85 |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 费+其他项目费+规费+按实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 |  |  | 计算费用+创优质工程奖补 | 9 | 2097.40 | 9 | 2288.57 | 191.17 |  |  |
|  |  |  |  | 偿奖励费-按规定不计税的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程设备金额-除税甲供材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料（设备）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 费+其他项目费+规费+按实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 附加税 |  |  | 计算费用+创优质工程奖补 | 0.261 | 60.82 | 0.261 | 66.37 | 5.55 |  |  |
|  |  |  |  | 偿奖励费-按规定不计税的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程设备金额-除税甲供材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 料（设备）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  | 2532.16 |  | 2885.73 | 353.57 |  |  |

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页共2页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 1 | 半圆球吸顶灯 | Φ250质量档次 |  | 套 | 20.50 | 套 |  | 20.50 |  |  |
| 2 | 塑料接线盒 | 86H质量档次 |  | 个 | 0.57 | 个 |  | 0.60 | 0.03 |  |
| 3 | 单联单控开关 |  |  | 只 | 4.90 | 只 |  | 4.90 |  |  |
| 4 | 洗脸盆 |  |  | 个 | 67.80 | 个 |  | 78.80 | 11.00 |  |
| 5 | 瓷蹲式大便器带水箱 |  |  | 套 | 195.30 | 套 |  | 195.30 |  |  |
| 6 | PP-R给水管 | DN25质量档次 |  | m | 4.60 | m |  | 4.30 | -0.30 |  |
| 7 | PPR管热熔管件 | DN25质量档次 |  | 个 | 2.20 | 个 |  | 2.20 |  |  |
| 8 | UPVC排水管 | DN75质量档次 |  | m | 7.70 | m |  | 7.70 |  |  |
| 9 | UPVC排水管 | 塑料管箍DN75质量档次 |  | 个 | 2.83 | 个 |  | 2.83 |  |  |
| 10 | UPVC排水管 | 塑料管箍DN100质量档次 |  | 个 | 4.37 | 个 |  | 4.37 |  |  |
| 11 | UPVC排水管 | DN100质量档次 |  | m | 10.80 | m |  | 10.80 |  |  |
| 12 | 型钢 |  |  | kg | 4.848 | kg |  | 5.111 | 0.26 |  |
| 13 | 阻燃塑料管 | D20质量档次 |  | m | 1.95 | m |  | 1.95 |  |  |
| 14 | 阻燃塑料管 | D32质量档次 |  | m | 4.00 | m |  | 4.00 |  |  |
| 15 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 质量档次 |  | m | 1.85 | m |  | 1.85 |  |  |
| 16 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-4mm2 质量档次 |  | m | 2.98 | m |  | 2.98 |  |  |
| 17 | 单相三极插座 |  |  | 套 | 8.20 | 套 |  | 8.20 |  |  |
| 18 | 单相二三眼安全型插座 | 10A质量档次 |  | 套 | 11.20 | 套 |  | 11.20 |  |  |
| 19 | PE排水管 | DN200质量档次 |  | m | 89.03 | m |  | 175.80 | 86.77 |  |
| 20 | PE排水管 | 塑料管箍DN200质量档次 |  | 个 | 13.29 | 个 |  | 13.29 |  |  |
| 21 | 照明配电箱 | ALss质量档次 |  | 台 | 825.00 | 台 |  | 800.00 | -25.00 |  |

审表-14

主要材料价格对比表

|  | 资中县双龙镇玉带小学教师宿舍维修改造工程（预算评审）\单项工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 程2【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页共2页 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 |  | 送审工程 |  |  | 审结工程 |  | 审核增减 |  |
|  |  |  |  | 单位 | 单价(元) | 单位 |  | 单价(元) |  |  |
| 22 | 防水防尘灯 | 11W质量档次 |  | 套 | 35.80 | 套 |  | 35.80 |  |  |
| 23 | 截止阀 | DN25质量档次 |  | 个 | 15.80 | 个 |  | 15.80 |  |  |
| 24 | 商品混凝土 | C15质量档次 |  | m3 | 546.00 | m3 |  | 586.00 | 40.00 |  |
| 25 | 水 |  |  | m3 | 2.80 | m3 |  | 4.66 | 1.86 |  |
| 26 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1.00 | 元 |  | 1.00 |  |  |
| 27 | 标准砖 |  |  | 千匹 | 370.00 | 千匹 |  | 390.00 | 20.00 |  |
| 28 | 水泥 | 32.5质量档次 |  | kg | 0.369 | kg |  | 0.555 | 0.19 |  |
| 29 | 特细砂 |  |  | m3 | 233.00 | m3 |  | 233.00 |  |  |
| 30 | 柴油(机械) |  |  | L | 6.91 | L |  | 6.54 | -0.37 |  |
| 31 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700质量档次 |  | 套 | 517.24 | 套 |  | 436.00 | -81.24 |  |
| 32 | 商品混凝土 | C30质量档次 |  | m3 | 576.00 | m3 |  | 616.00 | 40.00 |  |
| 33 | 湿拌抹灰砂浆 |  |  | m3 | 505.00 | m3 |  | 505.00 |  |  |
| 34 | 局部等电位端子箱LEB |  |  | 台 | 39.23 | 台 |  | 39.23 |  |  |
| 35 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-10mm2 质量档次 |  | m | 7.31 | m |  | 7.31 |  |  |
| 36 | 双联单控开关 |  |  | 只 | 4.60 | 只 |  | 4.60 |  |  |
| 37 | 空调插座 |  |  | 套 | 16.65 | 套 |  | 16.65 |  |  |
| 38 | 水表DN25 |  |  | 个 | 57.20 | 个 |  | 57.20 |  |  |
| 39 | 地漏 | DN100质量档次 |  | 个 | 14.40 | 个 |  | 14.40 |  |  |
| 40 | 自动排气阀 | DN25质量档次 |  | 个 | 40.38 | 个 |  | 40.38 |  |  |
| 41 | 电表箱AW1 |  |  | 台 | 1580.62 | 台 |  | 2000.00 | 419.38 |  |

审表-14